POZ. 2.5 – PŁYTA DASZKU NAD WEJŚCIEM

CZĘŚC WSPORNIKOWA Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 3,41 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 |
| 1 | 10 | 432 | 20 |  | 86,40 |
| 2 | 6 | 358 | 17 | 60,86 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 60,9 | 86,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,617 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 13,5 | 53,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 14,0 | 54,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 68 |  |

CZĘŚC ŚRODKOWA

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 3,41 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 |
| 1 | 10 | 501 | 7 |  | 35,07 |
| 2 | 10 | 501 | 7 |  | 35,07 |
| 3 | 10 | 505 | 7 |  | 35,35 |
| 4 | 10 | 200 | 20 |  | 40,00 |
| 5 | 6 | 358 | 34 | 121,72 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 121,8 | 145,5 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,617 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 27,0 | 89,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 27,0 | 90,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 117 |  |

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  	B30 (C25/C30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

POZ. 3.3 – BELKA ŻELBETOWA POD DASZEK

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 | 16 |
| 1. | 16 | 557 | 7 |  |  | 38,99 |
| 2. | 12 | 558 | 3 |  | 16,74 |  |
| 3. | 6 | 120 | 58 | 69,60 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 69,6 | 16,8 | 39,0 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 15,5 | 14,9 | 61,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 16,0 | 77,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 93 |  |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 3,3, 2.5 detale daszku nad wejściem+ |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

POZ. 3.4 – BELKA ZELBETOWA

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1. | 12 | 203 | 4 |  | 8,12 |
| 2. | 6 | 89 | 11 | 9,79 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 9,8 | 8,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 2,2 | 7,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 3,0 | 8,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 11 |  |

Klasa betonu:  B30

POZ. 3.5 – BELKA ZELBETOWA

SZKIC ZBROJENIA:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1. | 12 | 646 | 8 |  | 51,68 |
| 2. | 6 | 84 | 80 | 67,20 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 67,3 | 51,7 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 14,9 | 45,9 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 15,0 | 46,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 61 |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 3,4, 3.5+- |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |