# ZAWARTOŚĆ  TECZKI

Strona tytułowa

Opis techniczny – projekt budynku

Ekspertyza dotycząca możliwości dobudowy

Rysunki konstrukcyjne – projekt budynku

Obliczenia statyczne

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

- RZUT FUNDAMENTÓW

- KONSTRUKCJA PARTERU

- KONSTRUKCJA PIĘTRA

OPIS TECHNICZNY DO KONSTRUKCJI HALI SPORTOWEJ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

- Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera projekt budowlany konstrukcji budynku, który będzie realizowany w systemie tradycyjnym.

- Warunki gruntowo-wodne

Bezpośrednio pod warstwą humusu i nasypów niekontrolowanych o miąższości do 1.0 m zalegają grunty nośne o następującym układzie warstw.

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaski pylaste | 0,90 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,80 | 0,00 | 74369 | 92961 |
| 2 | Gliny pylaste | 0,30 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 16,40 | 28,39 | 36933 | 49232 |
| 3 | Piaski pylaste | 0,30 | nie | 1,75 | 0,90 | 1,10 | 27,80 | 0,00 | 74369 | 92961 |
| 4 | Pyły | 0,90 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 13,90 | 23,72 | 26245 | 34985 |

Wody gruntowej w rejonie posadowienia nie stwierdzono

Grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku.

- Fundamenty

Ławy i stopy fundamentowe z betonu B20, zbrojone stalą kl. A 0 i A IIII.

Po wykonaniu wykopów należy bezzwłocznie ułożyć chudy beton w celu nie dopuszczenia do uplastycznienia się podłoża gruntowego od wód opadowych.

- Belki żelbetowe, wylewki w stropie, nadproża.

Belki żelbetowe monolityczne z betonu B30. Długości i przekroje oraz sposób zbrojenia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Nadproża drzwiowe - typowe prefabrykowane typu L19 oraz żelbetowe monolityczne.

- Wieńce

Z betonu B25, zbrojenie podłużne z 4 prętów 14 mm 34GS ujętymi w strzemiona 6 mm co 30 cm. W miejscach oparcia dźwigarów dachowych osadzić marki  M1.

- Ściany

Ściany z cegły pełnej kl. 15 Mpa na zaprawie cementowej 10 Mpa. Ściana osłonowa pomiędzy słupami drewnianymi hali z płyty warstwowej.

- Stropy

Stropy żelbetowe monolitycze z betonu 30 zbrojonego stalą kl. A III oraz gęstożebrowe TERIVA III lub inny o nośności 5 kN/m2.

- Klatka schodowa.

Żelbetowa monolityczna z betonu B 30. Sposób zbrojenia pokazano na rysunku konstrukcyjnym.

- Słupy i trzpienie żelbetowe

Słupy żelbetowe, okrągłe i kwadratowe, z betonu B30, zbrojone  stalą kl. A0 i AIII.

- Więźba dachowa.

Przekroje opisano na rysunku więźby.

Główna część dachu na dźwigarach z drewna klejonego GL30.. Detale oparcia stalowe spawane . Przekroje opisano na rysunku więźby..Płatwie z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C-27. Pokrycie z płyt warstwowych 140 mm.

AUTOR

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

I. Podstawa opracowania.

-umowa z Inwestorem

-oględziny obiektu

-dokumentacja archiwalna

-obowiązujące przepisy i normy

II. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego istniejącego budynku dydaktycznego w Pomiechówku ul. Szkolna 1A pod kątem projektowanej dobudowy

- Opis  obiektu.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane z cegły pełnej  na zaprawie cementowo - wapiennej. Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne. Stropy  żelbetowe. Stan techniczny konstrukcji budynku dobry. Stropy oraz ściany nie wykazują ugięć i zarysowań.

- Opis projektowanych zamierzeń.

Zgodnie z koncepcją architektoniczną przewiduje się dobudowę sali gimnastycznej parterowej, częściowo piętrowej, niepodpiwniczonej.

- Wnioski i zalecenia.

Projektowana dobudowa  i przebudowa nie stwarza zagrożenia dla istniejących budynków oraz życia i mienia przy spełnieniu następujących warunków:

  - Ławy fundamentowe części projektowanej należy posadowić na poziomie fundamentów istniejących.

  - Prace budowlane przy wykopach w sąsiedztwie istniejących budynków prowadzić odcinkami.

  - Projektowany budynek należy oddylatować od istniejących obiektów w części nadziemnej i podziemnej

AUTOR: