CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Rodzaj inwestycji

Inwestor

Projektanci

Lokalizacja inwestycji

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWEJ INWESTYCJI

## A.Temat

## B.Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego

## C.Bilans miejsc postojowych

## D.Zestawienie ogólne powierzchni

- OPIS DZIAŁKI

- Położenie

- Powierzchnia działki

- Rzeźba terenu

- Istniejące zagospodarowanie

- OKREŚLENIE WARUNKÓW SFORMUŁOWANYCH  W DWZiZT

I SPOSÓB  ICH SPEŁNIENIA W PROJEKCIE

## Funkcja terenu

## Zasady kształtowania zabudowy

# OPIS BUDYNKU

### Forma budynku

### Poziom posadowienia budynku

- Konstrukcja

- Komunikacja dla niepełnosprawnych

- Izolacje

- Warstwy przegród budowlanych

- Projektowane instalacje wewnętrzne

- Wykończenie wewnętrzne

- Wykończenie zewnętrzne

- Ochrona przeciwpożarowa

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Rodzaj inwestycji:

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na bibliotekę i klub wiejski.

## Inwestor:

Gmina Pomiechówek z siedzibą w Brodach Parcelach

Ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

## Projektanci:

arch. Marcin Ochmański

arch. Dorota Ochmańska

arch. Bartosz Borkowski

## Lokalizacja inwestycji:

Wieś Kosewo, gm Pomiechówek

przy drodze gminnej, dz. nr ewid. 29, 33

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Decyzja nr 4/2010 z dn.30 marca 2010

- Załącznik graficzny

- Projekt koncepcyjny

- Uzgodnienia materiałowo-funkcjonalne dokonane z inwestorem.

- Mapa do celów projektowych

- Dokumentacja geologiczna

- Przepisy i normy budowlane

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWEJ INWESTYCJI

## A.Temat

Projekt budowlany rozbudowy budynku użyteczności publicznej, mieszczącego bibliotekę i klub wiejski z zaplecze sanitarnym. W rozbudowanej części budynku zaprojektowano funkcję  biblioteczną z częścią czytelni, pomieszczenie dla pracowników, szafę gospodarczą na środki czystości i w.c.przeznaczone dla niepełnosprawnych .

## B.Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

- przygotowanie terenu pod budowę

- rozbudowę  budynku z  instalacjami wewnętrznymi

- prace wykończeniowe

- ukształtowanie terenu oraz  dojścia do budynku

## C. Bilans miejsc postojowych :

Projektowana przebudowa biblioteki gminnej nie ma wpływu na zapotrzebowanie na miejsca postojowe

## D.Zestawienie ogólne powierzchni :

Powierzchnia zabudowy					100,0m2

Kubatura							384,0m3

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. m2 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | PRZEDSIONEK | 2,3 |
| 0.2 | HOL | 14,6 |
| 0.3 | W.C. MĘSKIE | 3,5 |
| 0.4 | SZAFA GOSPODARCZA | 1,5 |
| 0.5 | W.C. KOBIET | 5,0 |
| 0.6 | BIBLIOTEKA / CZYTELNIA | 50,0 |
|  | POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA | 83,4 |

# OPIS DZIAŁKI

## A. Położenie:

Dz. nr  ewid. 29,33

Teren jest zlokalizowany we wsi Kosewo, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej .

B. Powierzchnia działki:

Powierzchnia działek – 6500,0 m2

## C. Rzeźba terenu:

Teren płaski

## D. Istniejące zagospodarowanie:

Terenem inwestycji są przyległe do wąskiej drogi gminnej fragmenty dwóch częściowo zainwestowanych działek. Na działce nr ewid.29 znajduje się budynek użyteczności publicznej planowany do rozbudowy. Na działce nr ewid.33, po południowo – zachodniej stronie terenu inwestycji zlokalizowany jest kilkurodzinny budynek komunalny. Otoczenie stanowi zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa, pojedyncze obiekty usługowe oraz tereny rolne i zbiorniki wodne, wzdłuż drogi powiatowej i dród gminnych

# OKREŚLENIE WARUNKÓW SFORMUŁOWANYCH  W DWZiZT  I SPOSÓB  ICH SPEŁNIENIA W PROJEKCIE

## Funkcja terenu

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki określa stosowna decyzja  nr 4/2010  z dn.30 marca 2010r

## Zasady kształtowania zabudowy

  - Linie zabudowy – warunek spełniony

- Maksymalna wysokość budynku  – warunek spełniony

- Dach części rozbudowanej płaski – warunek spełniony

- Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- W zakresie potrzeb ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej – warunków szczególnych

nie określa się

- Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną na dotychczasowych zasadach

- Odprowadzenie wód opadowych na teren własnej inwestycji

- Zjazd na działkę z drogi gminnej - istniejący

# OPIS BUDYNKU

### Forma budynku

Budynek jednokondygnacyjny, przekryty stropodachem płaskim

### Poziom posadowienia budynku

Poziom parteru przyjęto na rzędnej 91,68 m npm.

### Konstrukcja

#### Konstrukcja

- ściany murowane, wieńce żelbetowe

- nadproża –żelbetowe,

#### Ściany

- zewnętrzne bloczek gazobeton gr 24,0 cm,

- działowe bloczek gazobeton gr 6,12 cm,

- obudowa szachów wentylacyjnych bloczek gazobeton gr.12 cm

#### Dach

- stropodach – żelbetowy gr.24,0cm

### Stolarka okienna i drzwiowa

- Stolarka drewniana sosnowa w kolorze jasny dąb lub z PCV w kolorze imitującym drewno,szyba zespolona o wsp. K=1,1 W/m2xk. Parapety wewnętrzne drewniane w kolorze stolarki

### komunikacja dla niepełnosprawnych

komunikację dla niepełnosprawnych zapewniają szerokie otwory drzwiowe i przejścia bezprogowe

### Izolacje

#### Izolacje termiczna

Termiczne – ściany nadziemia - styropian EPS 040 12cm

Ściany fundamentowe - polistyren ekstrudowany EPS 040 12cm do poz. –1,0m poniżej poz.terenu ,

Stropodach  polistyren ekstrudowany XPS gr.15,0cm

#### Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

##### Poziome

Posadzka na gruncie : 1x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS

- zamiennie folia PE

Stropodach : 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS

Paroizolacja – stropodach – papa paroizolacyjna / folia polietylenowa

##### Pionowa

Na ścianach fundamentowych 1x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS, zamiennie papa termozgrzewalna PYE PV 250 S5,

### Warstwy przegród budowlanych

Opisano na rysunkach

### Projektowane instalacje wewnętrzne

#### Elektroenergetyczna

#### Instalacje teletechniczne

#### Wodociągowa

#### Kanalizacja sanitarna

#### Ogrzewanie

#### Wentylacja grawitacyjna

### Wykończenie wewnętrzne

#### ściany w w.c., pom. gospodarczym – szpachlowane malowane 2x farbą emulsyjną.

- posadzka – wykładzina dywanowa / panele drewniane / gres , gres w przedsionku

#### ściany tynkowane tynkiem gipsowym i malowane 3x farbą emulsyjną , ściany działowe z bloczków gazobeton. szpachlowane i malowane 3x farbą emulsyjną

  - sufity – malowane 3 x farbą emulsyjną

  - parapety wewn. drewniane w kolorze stolarki okiennej

### Wykończenie zewnętrzne

- ściany:

- tynk zewnętrzny w kolorze NCS 303-1 P, 0510 Y20R

- opierzenia blacha cynkowo-tytanowa 0,7 na rąbek kątowy, patyna pro-grafit

- chodnik przed wejściem do budynku z płyt betonowych

- wycieraczka zewnętrzna – greting ocynk-ogn. 150x90cm

- parapety zewnętrzne – blacha cynkowo-tytanowa 0,7 mm

- wszystkie elementy z blachy wg systemu „RHEINZINK” kolor- patyna pro-grafit

- stolarka okienna PCV w kolorze białym

- drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7032

### Ochrona przeciwpożarowa

powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Zakresem projektu objęto rozbudowę istniejącego budynku biblioteki.

powierzchnia zabudowy – kompleksu budynków 229 m2, w tym zakresu projektowanego 100m2,

powierzchnia wewnętrzna – 201 m2, w tym w zakresie projektu 83,4m2.

wysokość – 4,3 m, budynek niski (N),

liczba kondygnacji 	– nadziemne – 1

- nadziemne – 0

odległości od obiektów sąsiadujących;

Część budynku objęta projektem będzie stanowiła wydzieloną strefę pożarową.

Ściany oddzielenia p.poż. zaprojektowano:

- na styku z sąsiednimi strefami ( z budynkiem istniejącym),

- w pasie do 4 m w przypadku styku ścian pod kątem 90 stopni,

- w pasie 2 m w miejscu styku ściany oddzielenia p.poż. ze ścianą zewnętrzną.

Istniejąca zabudowa znajduje się w odległości ponad 30 m od budynku objętego projektem.

parametry pożarowe występujących substancji palnych;

W obiekcie przewiduje się przechowywanie wyłącznie takich substancji, które są związane z jego normalnym użytkowaniem.

W części bibliotecznej przechowywane będą materiały takie jak: papier, tworzywa sztuczne, drewno i tkaniny naturalne.  Wszystkie w/w materiały będą występowały w wyrobach gotowych (zbiory biblioteczne) i w elementach wyposażenia wnętrz.

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

Nie dotyczy.

kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Obiekt, w części objętej projektem, będzie pełnił funkcję biblioteki. Zakwalifikowano go zatem do ZL III kategorii zagrożenia ludzi.  Ilość osób mogących przebywać na kondygnacji nie przekroczy 20.

ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W obiekcie nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie będzie zachodziła również konieczność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.

podział obiektu na strefy pożarowe;

Budynek w części objętej projektem będzie stanowił jedną strefę pożarową o powierzchni 103 m2. Wydzielenia p.poż. opisano wcześniej.

klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

Budynek będzie wykonany w klasie D odporności pożarowej.

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna: R 30,

- konstrukcja dachu: ---,

- ściany zewnętrzne: EI 30,

- ściany wewnętrzne: EI 15,

- przekrycie dachu: ---,

- wszystkie w/w elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO),

- drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w samozamykacze.

Wyjątek będą stanowiły:

- ściany wydzieleń p.poż. (opisane wcześniej) - REI 60,

Wykonanie oddzieleń p.poż. wyłącznie z materiałów niepalnych.

warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE

Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie pomieszczeń nie będzie przekraczać 15 m i nie będzie prowadzona przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Szerokości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób – minimum 0,8 m, szerokości wyjść z pozostałych pomieszczeń minimum 0,9 m.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 90 cm.

Wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku o szerokości minimum 120 cm, w tym skrzydło podstawowe minimum 90 cm w świetle.

sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia p.poż. będą zabezpieczone w klasie odporności ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.

Wymagania szczególne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z

materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez

strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru;

Nie są wymagane.

wyposażenie w gaśnice;

Należy przewidzieć wyposażenie budynku w gaśnice. Ilość środka gaśniczego należy przyjąć 2 kg proszku ABC na każde 100 m2 w strefie ZL. Gaśnice należy rozmieścić w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i na korytarzach. Długość dojścia do miejsca ustawienia gaśnicy nie może przekraczać 30 m.

zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. wynosi 10 dm3/s. Przewiduje się wykorzystanie istniejących, nadziemnych hydrantów zewnętrznych.

drogi pożarowe

Do budynku nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. Dojazd zapewniony drogami publicznymi.

‘mo-arch’

81-312 Gdynia

ul. Świętopełka 62

tel/fax: (58) 621-10-28

@ - mail: dorota@ochmanski.net

TEMAT:                    INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTU ROZBUDOWY  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA

BIBLIOTEKĘ I KLUB WIEJSKI

Kosewo, gm.Pomiechówek

Dz.nr ewid.29, 33

INWESTOR:            Gmina Pomiechówek z siedzibą

w Brodach Parcelach,

ul.Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

STADIUM:               projekt budowlany

BRANŻA:                 architektura

PROJEKTOWAŁ:    arch. Marcin Ochmański

Upr.nr 6056/GD/94

DATA:                   maj  2013’

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby realizacji pomieszczeń biblioteki, klubu wiejskiego, pomieszczenia socjalnego i zaplecza sanitarnego

Budynek przykryty dachem płaskim.

Zakres robót budowlanych związanych ze wznoszeniem projektowanego budynku obejmuje roboty:

- ziemne w zakresie wykopów

- betoniarskie i zbrojarskie w zakresie wykonania fundamentów , wieńców, stropodachu

- murarskie w zakresie wznoszenia ścian z bloczków drobnowymiarowych i kominów

- dekarskie w zakresie wykonania pokrycia dachu i obróbek

- izolacyjne w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych

- tynkarskie w zakresie wykonania tynków wewnętrznych oraz cienkowarstwowych tynków zewnętrznych

- instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych

Przewiduje się następującą kolejność robót budowlanych:

- wykonanie wykopu

- wykonanie stanu surowego

- wykonanie instalacji

- wykończenie budynku

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Terenem inwestycji są przyległe do wąskiej drogi gminnej fragmenty dwóch częściowo zainwestowanych działek. Na działce nr ewid.29 znajduje się budynek użyteczności publicznej planowany do rozbudowy. Na działce nr ewid.33, po południowo – zachodniej stronie terenu inwestycji zlokalizowany jest kilkurodzinny budynek komunalny. Otoczenie stanowi zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa, pojedyncze obiekty usługowe oraz tereny rolne i zbiorniki wodne, wzdłuż drogi powiatowej i dród gminnych

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie działki objętym projektem zagospodarowania nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Ze względu na występujące zagrożenia podczas całego procesu wznoszenia budynku należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z art.21a ust.2 jako roboty szczególnie niebezpieczne występujące przy wznoszeniu przedmiotowego budynku wskazuje się roboty stwarzające niebezpieczeństwo:

- przysypania ziemią podczas wykonywania wykopów pod fundamenty

- upadku z wysokości podczas prac murarskich ,elewacyjnych i dekarskich

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek zapoznać osoby wyznaczone do wykonania tych prac z przepisami bhp dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania przedmiotowych prac.

Kierownik budowy udostępni ww osobom treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania budowy.

Osoby wyznaczone do wykonania robót budowlanych potwierdzą pisemnie zapoznanie się z przepisami bhp.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy skontroluje znajomość przepisów BHP przez osoby wyznaczone do wykonywania tych robót.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Kierownik budowy ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przepisów  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania budowy i nie dopuszczać do wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych z zaniechaniem ww przepisów.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem robót wymienionych w punkcie 4 i będzie koordynował i czuwał nad jego realizacją podczas wznoszenia budynku.

Ze względu na skalę projektowanych robót budowlanych nie przewiduje się stosowania szczególnych środków komunikacji podczas wznoszenia budynku.

Arch. Marcin Ochmański

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na bibliotekę i klub wiejski.

## INWESTOR:

Gmina Pomiechówek z siedzibą w Brodach Parcelach

Ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

## ADRES

Wieś Kosewo, gm Pomiechówek

przy drodze gminnej, dz. nr ewid. 29, 33

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany " Budynku użyteczności publicznej na potrzeby rozbudowy budynku użyteczności publicznej na bibliotekę i klub wiejski  został wykonany

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin Ochmański

upr. nr. 6056/Gd/94

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Bartosz Borkowski

upr. nr 166/Gd/01

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PB  - 1		PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PB – 2		RZUT PRZYZIEMIA

PB – 3		RZUT DACHU

PB – 4		PRZEKRÓJ A-A

PB – 5		ELEWACJA FRONTOWA

PB – 6		ELEWACJA BOCZNA 1

PB – 7		ELEWACJA TYLNA

PB – 8		ELEWACJA BOCZNA 2

PB – 9		ZESTAWIENIE STOLARKI