ZP.271.35.2014							Pomiechówek, dnia 23.01.2015 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Nadbudowa i rozbudowa budynków użyteczności publicznej na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek i jej filii, Ochotniczej straży Pożarnej w miejscowości Pomiechówek i klubu wiejskiego w miejscowości Kosewo”.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości treść zapytań jakie wpłynęły w dniu 8 stycznia, 9 stycznia,12 stycznia, 13 stycznia,14 stycznia i 15 styczniabr. do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie1.Prosimy o określenie czy kotły gazowe o mocy 45KW, 70KW należy wycenić jako kondensacyjne jedno czy dwufunkcyjne?

Ad. 1

Biblioteka Pomiechówek  - należy wycenić kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 45kW. W zakresie nie ma kotła o mocy 70 kW.

Pytanie 2.Prosimy o określenie czy kocioł na biomasę o mocy 20KW ma być wraz z zasobnikiem?

Ad. 2

Zamawiający dokonuje zmiany ww. kotła. Do wyceny należy przyjąć kocioł c.o. 20 kW opalany ekogroszkiem z żeliwnym podajnikiem wielopaliwowym (ekogroszek, miał) i sterownikiem,  wykonany z blachy posiadający ruszta wodne stałe. W kosztorysie ofertowym należy zmienić zapis na kocioł c.o. 20 kW opalany ekogroszkiem.

Pytanie 3. W przedmiarach robót elektrycznych, sanitarnych nie występują demontaże. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o w/w demontaże.

Ad. 3

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję demontaż dot. robót elektrycznych, demontaż robót sanitarnych – po 1kpl. W załączeniu dodatkowe przedmiary.

Pytanie 4. W przedmiarach robót sanitarnych, elektrycznych, budowlanych jest brak kosztów utylizacji z rozbiórki. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o koszty utylizacji

Ad. 4

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję koszty prac utylizacyjnych dla robót sanitarnych, elektrycznych i budowlanych – 1kpl.  W załączeniu dodatkowe przedmiary.

Pytanie 5. Montaż przewodów grzejnych np. devi – flexelec. Proszę o podanie parametrów przewodów grzejnych.

Ad. 5

Przewody należy przyjąć i wycenić zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i obowiązującymi w tym zakresie standardami .

Pytanie 6. Proszę o podanie w jakiej formie mam przedstawić ceny za roboty i materiały nie przedstawione w przedmiarze np. jak instalacja oddymiająca, teletechniczna, odgromowa, zasilanie budynku itp. i wszelkie inne materiały wynikające z projektu elektrycznego.

Ad. 6

Brakujące elementy zostały uzupełnione w dodatkowych przedmiarach, które jednocześnie zostały zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 7. Dobudowa Kosewo (biblioteka) sanitarne - W projekcie znajduje się 8 szt. grzejników zaś w przedmiarze 6szt. Zgodnie z projektem w przedmiarze brakuje 2szt. -  grzejników, zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych.), które wartości są właściwe?

Ad. 7

Należy wycenić zgodnie z ilościami ujętymi w projekcie. Należy wprowadzić korektę do przedmiarów.

Pytanie 8. Dobudowa Kosewo (biblioteka) sanitarne - Zgodnie z projektem rurociągi C.O. mają być wykonane w systemie wielowarstwowym np. pex. w warstwie posadzkowej. W przedmiarze występują tylko rurociągi z PP stabi montowane na ścianie, które rozwiązanie jest właściwe?

Ad. 8

Należy wycenić rury PEX zgodnie z projektem.

Pytanie 9. Klub Kosewo i Strażnica Pomiechówek sanitarne  - brak części rysunkowej projektu, prosimy o uzupełnienie.

Ad. 9

Zamawiający nie posiada części rysunkowej dla robót sanitarnych dla wyżej podanych lokalizacji jak również dokumentacji technicznej, są to roboty remontowe. W związku z powyższym proszę wycenić według przedmiarów załączonych do SIWZ oraz posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 10. Roboty elektryczne - załączony obmiar nie odpowiada projektowi, inne ilości i rozwiązania, prosimy o korektę przedmiaru lub informację: czy Wykonawca może dowolnie korygować zarówno ilości jak i pozycje kosztorysowe tak aby odpowiadały części projektowej?

Ad. 10

Wykonawca nie może samodzielnie korygować ilości, pozycji kosztorysowych w załączonych przedmiarach. Należy dokonać wyceny zgodnie z załączonymi przedmiarami, przedmiarami dodatkowymi lub dokonywać zmian  wg udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 11. Roboty budowlane - Czy wszystkie przedmiotowe budynki będą wyłączone z użytkowania na czas prowadzenia robót i czy Wykonawca będzie mógł prowadzić roboty we wszystkich lokalizacjach jednocześnie?

Ad. 11

Przedmiotowe budynki nie będą w całości wyłączone z użytkowania na czas prowadzenia robót. W chwili obecnej Zamawiający może zapewnić, że jedynie budynek biblioteki publicznej w Pomiechówku nie będzie użytkowany w czasie modernizacji, istnieje prawdopodobieństwo czasowego wyłączenia z użytkowania również innych budynków na czas modernizacji, jednak decyzje takie będą zapadły już w trakcie wykonywania robót.  Należy zauważyć również, że przedmiotowe budynki znajdują się w bliskim sąsiedztwie innych budynków, które przez cały okres modernizacji będą funkcjonowały i przewidziane roboty należy prowadzić w sposób nie utrudniający ich funkcjonowania. Wykonawca będzie mógł prowadzić roboty budowlane we wszystkich lokalizacjach jednocześnie.

Pytanie 12. Roboty budowlane - brak pozycji kosztorysowych dotyczących prac projektowych, koncepcji i wizualizacji pomieszczeń.

Ad. 12

Na stronie www.pomiechowek.pl w zakładce BIP został zamieszczony zmieniony załącznik nr 1 do Rozdziału II SIWZ – Formularz Ofertowy, uzupełniony o formularz cenowy dla wyposażenia biblioteki i filii w Kosewie gdzie należy wpisać cenę za wykonanie projektu aranżacji wnętrz.

Pytanie 13. Roboty budowlane - jaki jest dozwolony zakres modyfikacji przedmiarów? zmiana ilości? zmiana podstawy? zmiana pozycji w zakresie składników RMS? Uzupełnienie pozycji brakujących?

Ad. 13

W związku z przyjętym wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawca nie może dokonywać samodzielnie żadnych modyfikacji w przedmiarach, samodzielnie ich uzupełniać ani zmieniać ilości, ponieważ składane oferty przez oferentów muszą być porównywalne w zakresie dokonanej wyceny elementów zawartych w przedmiarach. W związku z powyższym należy wycenić przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi przedmiarami i udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez oferentów dotyczących treści SIWZ.

Pytanie 14.  W opisie technicznym odnośnie „rozbudowy budynku użyteczności publicznej na potrzeby Biblioteki Publicznej Pomiechówek”, brakuje rysunków „E05” oraz „E09”, natomiast załącznik o nazwie „Kilińskiego_PROJ-BUD_ZEST.STOL_120510”, znajdujący się w dokumentacji Zamawiającego folder architektura biblioteki w Pomiechówku nie zawiera wykazu stolarki lecz zagospodarowanie terenu. Prosimy o ich udostępnienie.

Ad. 14

Zamawiający zamieszcza na stronie www.pomiechowek.pl brakujące rysunki.

Pytanie 15. Proszę o zamieszczenie właściwego rysunku – wykaz stolarki biblioteki Pomiechówek, gdyż rysunek oznakowany jako wykaz stolarki jest mapą.

Ad. 15

Zamawiający zamieszcza na stronie www.pomiechowek.pl brakujący rysunek dotyczący stolarki biblioteki w Pomiechówku.

Pytanie 16. Proszę o przekazanie zamieszczonych kosztorysów / przedmiarów w wersji edytowalnej (ath).

Ad. 16

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 17.  W załączonych przez Państwa materiałach dotyczących Zadania nr I brak jest zestawienia stolarki, natomiast plik o nazwie Kilińskiego_PROJ-BUD_ZEST.STOL_120510.pdf, być może omyłkowo, zawiera plan zagospodarowania terenu. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie w/w zestawienia.

Ad. 17

Zamawiający zamieszcza na stronie www.pomiechowek.pl brakujący rysunek dotyczący stolarki biblioteki w Pomiechówku.

Pytanie 18. W wyniku porównania rysunków architektonicznych z przedmiarem robót dla Zadania nr I, stwierdzono różnice dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej – w przedmiarze występują znacznie mniejsze ilości okien i drzwi o klasach EI 30 oraz EI 60, nie uwzględniono także ścian z luksferów o klasie EI 60. Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności.

Ad. 18

Należy wprowadzić dodatkową pozycję do przedmiaru. Uzupełnienie brakującej ilości stolarki okiennej i drzwiowej o odporności ogniowej oraz ścianka z luksferów – ilość 1kpl. W załączeniu dodatkowe przedmiary.

Pytanie 19. Dla Zadania nr I, w przedmiarze robót (poz. 37) jako materiał izolacyjny dla posadzki na stropie podano styrodur, natomiast na przekrojach architektonicznych występuje polistyren EPS 037. Prosimy o wyjaśnienie, który materiał przyjąć do wyceny robót.

Ad. 19

Należy wycenić zgodnie z projektem polistyren EPS 037.

Pytanie 20. Przedmiar robót dla Zadania nr I przewiduje wykonanie ocieplenia ścian nadziemia styrodurem o grubościach 5 i 12 cm oraz ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 8 cm. W projekcie występuje natomiast polistyren ekspandowany EPS 040 gr. 12 cm jako izolacja ścian nadziemia oraz styrodur (polistyren ekstrudowany XPS) gr. 12 cm – ściana fundamentowa i  gr.5 cm – ściany attyk. Podobne rozbieżności występują również w materiałach dla Zadania nr II. Prosimy o podanie, które materiały przyjąć w ofercie.

Ad. 20

Do wyceny należy przyjąć materiały zgodne z projektem. Zad I i II.

Pytanie 21. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj tynku cienkowarstwowego ma zostać użyty  do wykonania elewacji dla Zadań nr III i IV.

Ad. 21

Zastosować tynk jak dla budynków sąsiednich, dla których jest opracowana dokumentacja techniczna.

Pytanie 22. Dla Zadania nr I w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie ścian szachtu windowego jako murowanych z bloczka betonowego gr. 18 cm. W przedmiarze robót nie uwzględniono jednak takiej pozycji, natomiast uwzględniono wykonanie ścian żelbetowych gr. 20 cm. Czy należy zatem rozumieć, że Zamawiający zmienił sposób wykonania ścian szachtu na betowe (lub żelbetowe) o większej grubości?

Ad. 22

Należy zmienić opis pozycji przedmiaru na - wykonanie ścian murowanych z bloczka betonowego gr. 18cm.  Podstawę wyceny należy zmieć na analiza własna – ilość pozostaje bez zmian.

Pytanie 23. Dla Zadania nr I w przedmiarze robót nie uwzględniono pozycji na wykonanie niektórych prac przewidzianych w projekcie: wyprawy imitującej drewno, osłony styropianu narożnikami oraz podbitki z blachy cynkowo-tytanowej na płycie OSB.

Ad. 23

Należy wstawić dodatkowe pozycje – wykonanie wyprawy tynkarskiej imitującej drewno, osłony styropianu narożnikami oraz podbitki z blachy cynkowo – tytanowej na płycie OSB – 1kpl. Podstawę wyceny należy wstawić analiza własna.

Pytanie 24. Dla Zadania nr II w przedmiarze robót przyjęto wykonanie obróbek blacharskich oraz orynnowania z blachy ocynkowanej, natomiast w projekcie występuje blacha cynkowo – tytanowa gr. 0,7 mm. Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności.

Ad. 24

Należy wycenić zgodnie z projektem blacha cynkowo – tytanowa gr. 0,7 mm.

Pytanie 25. Dla Zadania nr I w rysunkach konstrukcyjnych założono wykonanie jednej ze ścian łącznika jako ściany o konstrukcji drewnianej. W przedmiarze robót wszystkie ściany przyjęto jako murowane z bloczków z betonu komórkowego gr.24 cm, zakończone wieńcem żelbetowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jeżeli ściana ma zawierać konstrukcyjne elementy drewniane, to czy nie należy przewidzieć dla nich obudowy pożarowej (w ścianie tej znajdują się drzwi o klasie EI 60)?

Ad. 25

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 26. Proszę o sprecyzowanie danych technicznych kotła o mocy 20kW na biomasę w klubie wiejskim w miejscowości Kosewo.

Ad. 26

Zamawiający dokonuje zmiany ww. kotła. Do wyceny należy przyjąć kocioł c.o. 20 kW opalany ekogroszkiem z żeliwnym podajnikiem wielopaliwowym (ekogroszek, miał) i sterownikiem,  wykonany z blachy posiadający ruszta wodne stałe. W kosztorysie ofertowym należy zmienić zapis na kocioł c.o. 20 kW opalany ekogroszkiem.

Pytania odnośnie Zadania nr II – rozbudowa w Kosewie

Pytanie 27.W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania 1 szt. poręczy dla osób niepełnosprawnych - na rysunkach występują 2 poręcze przy ustępie. Ponadto prosimy o wskazanie czy poręcze te mają być stałe, czy składane, oraz, czy nie należy przewidzieć również poręczy przy umywalce?

Ad. 27

Należy wycenić 2 szt. (poręcze) zgodnie z projektem, poręcze składane.

Pytanie 28.W przedmiarze robót nie uwzględniono, że jeden z kompaktów wc ma być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prosimy o ewentualną korektę.

Ad. 28

Należy uwzględnić w cenie jeden kompakt wc dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 29. Nie uwzględniono w przedmiarze robót sanitarnych montażu podgrzewacza o pojemności 100 l, który występuje w projekcie. Ponadto projekt nie uwzględnia naszym zdaniem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni urządzeń, takich jak: pompa c.w.u. , zawory kulowe, kształtki

stalowe, rury stalowe (podana ilość jest niewystarczająca), naczynko przeponowe.

Ad. 29

Należy dodać pozycję dostawa i montaż podgrzewacz o pojemności 100l wraz z uzupełnieniem brakującej armatury pompy c.w.u. , zawory kulowe, kształtki  stalowe, rury stalowe , naczynie przeponowe – 1 kpl.

Pytanie 30.Pod pojęciem biomasa występuje na rynku duża ilość produktów, które spala się w różnych typach pieców. W związku z tym, jeżeli Zamawiający ma wybrany konkretny materiał opałowy, to prosimy o jego podanie.

Ad. 30

Zamawiający dokonuje zmiany ww. kotła. Do wyceny należy przyjąć kocioł c.o. 20 kW opalany ekogroszkiem z żeliwnym podajnikiem wielopaliwowym (ekogroszek, miał) i sterownikiem,  wykonany z blachy posiadający ruszta wodne stałe. W kosztorysie ofertowym należy zmienić zapis na kocioł c.o. 20 kW opalany ekogroszkiem.

Pytanie 31. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie komina spalinowego, ewentualnie zastosowanie wkładów żaroodpornych w istniejącym kominie?

Ad. 31

Zakres zamówienia w miejscowości Kosewo obejmuj wymianę starego kotła na nowy opalany ekogroszkiem, w przypadku zaistnienia konieczności dokonania dodatkowych  prac związanych z kominem, decyzje będą podejmowane na etapie realizacji prac. .

Pytania odnośnie Zadania nr I – nadbudowa w Pomiechówku

Pytanie 32.Czy w przedmiarze poz. 130 nie występuje błąd odnośnie oznaczenia grzejnika – podano grzejnik CV 22 600/8200?

Ad. 32

W przedmiarze nie występuje błąd. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 33.W przedmiarze robót nie występuje pozycja uwzględniająca montaż szafek rozdzielczych. Prosimy o ewentualne podanie ilości szafek oraz ich  rodzaju tj. czy mają być podtynkowe, czy natynkowe.

Ad. 33

Przedmiar zostanie uzupełniony  o 3 szafki na rozdzielacze instalacyjne podtynkowe .

Pytanie 34. Prosimy o podanie typu kotła gazowego, tj. czy ma być kondensacyjny, czy ma być jedno czy dwufunkcyjny? Wiąże się to z ewentualnym zastosowaniem zasobnika.

Ad. 34

Biblioteka Pomiechówek  - kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 45kW. Zasobnik c.w.u. o pojemności 100 litrów usytuowany w kotłowni .

Pytanie 35.W przedmiarze robót sanitarnych brak jest podgrzewacza, nie uwzględniono też niezbędnych naszym zdaniem urządzeń, takich jak: pompa c.w.u., naczynko wzbiorczec.w.u., zawory kulowe, kształtki stalowe. Prosimy o ewentualne dokonanie korekt.

Ad. 35

Należy dodać pozycję podgrzewać ciepłej wody, montaż brakującej armatury pompy c.w.u., zawory kulowe, kształtki, rury stalowe, naczynie przeponowe – podstawa wyceny analiza własna. Ilość – 1kpl.

Pytanie 36. Czy przewiduje się wykonanie wkładu systemowego komina kotła gazowego?

Ad. 36

Biblioteka Pomiechówek - Zgodnie z projektem przewiduje się przewód powietrzno-spalinowy do kotła.

Pytanie 37. Naszym zdaniem w przedmiarze nie uwzględniono montażu pisuaru, zlewu w pomieszczeniu kotłowni oraz stacji uzdatniania wody. Prosimy o ewentualne wykonanie korekt.

Ad. 37

Należy dodać pozycję dostawa i montaż pisuaru – 1kpl. Podstawa wyceny analiza własna. W pozycji 140 należy ująć stacja uzdatnia wody, ponadto należy dodać pozycję dostawa i montaż armatury sanitarnej – 1kpl.

Pytanie 38.Czy nie należy przewidzieć dodatkowego zaworu antyskażeniowego w studni wodomierza na zewnątrz budynku? W przedmiarze uwzględniono jeden zawór za licznikiem w piwnicy.

Ad. 38

Proszę wycenić 2 szt. zaworu antyskażeniowego.

Pytanie 39. W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania centrali nawiewno-wywiewnej. Prosimy o ewentualną korektę.

Ad. 39

Należy dodać pozycję dostawa i montaż centrali nawiewno-wywiewnej zgodnie z projektem – 1kpl. podstawa analiza własna.

Pytanie 40. Prosimy o ewentualne zamieszczenie schematu skrzynki gazowej wraz z wyposażeniem.

W skrzynce znajdował się będzie kurek odcinający i gazomierz jak to opisano w części rysunkowej

Pytania do branży elektrycznej

Pytanie 41.Czy wykonawca powinien uwzględnić wykonanie instalacji odgromowej?  Występuje ona w projektach, lecz brak odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Ad. 41

Należy dodać pozycję wykonanie instalacji odgromowej – 1kpl. zgodnie z projektem, podstawa analiza własna.

Pytanie 42.Prosimy o ustosunkowanie się do różnic w branży elektrycznej, tj. na projekcie w Zadaniu nr I wyszczególniono 84 oprawy świetlówkowe, w przedmiarze występuje 37 opraw diodowych – ledowych.

Ad. 42

Należy dodać pozycję dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1kpl. Podstawa kalkulacja własna.

Pytanie 42.Brak jest w przedmiarze robót osprzętu, tj. gniazdka, wyłączniki. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Ad. 42

Należy dodać pozycję dostawa i montaż osprzętu – 1kpl. zgodnie z projektem.

BRANŻA BUDOWLANA

Rozbudowa budynku biblioteki publicznej m. Pomiechówek

Pytanie 1. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m. Pomiechówekbrak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej ?

Ad. 1

W uzupełnieniu Zamawiający zamieszcza brakujące zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla rozbudowy budynku w Pomiechówku.

Pytanie 2 W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m. Pomiechówek występuje montaż parapetów wewnętrznych drewnianych w kolorze stolarki okiennej . Proszę o podanie grubości parapetów?

Ad. 2

Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 3. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m. Pomiechówek wykonanie tynku zewnętrznego NCS 303-1 P, 0510 Y20R. Proszę o podanie rodzaju i grubością tynku ?

Ad. 3

Ad. 21

Tynk silikatowy cienkowarstwowy zgodnie z przekrojami pionowymi, kolorystyka zbliżona do rysunków elewacji.

Pytanie 4. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m. Pomiechówek montaż balustrady portfenetre’a w technologii szkła laminowanego, mocowane za pomocą rotuli ze stali nierdzewnej. Proszę o podanie parametrów szkła laminowanego i przedstawienia rysunków balustrady?

Ad. 4

Należy przyjąć rozwiązanie standardowe dla budynków użyteczności publicznej, wycenić zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 5. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m. Pomiechówek montaż siatki z włókna szklanego na elewacji. Proszę o podanie parametrów siatki (siatka z włókna szklanego lub pancerna)?

Ad. 5

Siatka z włókna szklanego, dla porównania: Baumit Star Tex lub równoważna.

Pytanie 6. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m. Pomiechówekmontaż wycieraczki greting cynk ogn. 150 x 90 cm . Brak jest w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót?

Ad. 6

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż wycieraczki z kraty Greting 150x90 cm oraz maty gumowej 150x90 cm – 1 kpl.

Pytanie 7. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m. Pomiechówek m. Kosewo występuje układanie płytek gresowych. Proszę o podanie parametrów płytek ?

Ad. 7

Dobór płytek gresowych wynikać powinien z projektu wnętrz, do wyceny należy przyjąć rozwiązania standardowe dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną

Pytanie 8. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej w m.Pomiechówek pozycja numer 94.Dostawa i montaż daszku-1 szt. Proszę o doprecyzowanie pozycji wraz z załączeniem rysunku?

Ad. 8

Należy przyjąć rozwiązanie standardowe, wycenić zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 9. Dokumentacji technicznej występuję winda. Brak jest jej w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiarów?

Ad. 9

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż windy o parametrach zgodnie z projektem – 1 kpl.

Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo

Pytanie 1. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubuwiejskiego m. Kosewo występuje montaż parapetów wewnętrznych drewnianych wkolorze stolarki okiennej. Proszę o podanie grubości parapetów? Brak jest w przedmiarze robót parapetów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót?

Ad. 1

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych drewnianych w kolorze stolarki okiennej zgodnie z projektem – 1 kpl. Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 2. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiegom. Kosewo wykonanie tynku zewnętrznego NCS 303-1 P, 0510 Y20R. Proszę o podanie rodzaju i grubością tynku?

Ad. 2

Ad. 2

Tynk silikatowy cienkowarstwowy zgodnie z przekrojami pionowymi, kolorystyka wg standardowej palety barw na etapie realizacji.

Pytanie 3. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiegom. Kosewo montaż siatki z włókna szklanego na elewacji. Proszę o podanie parametrów siatki ( siatka z włókna szklanego lub pancerna) ?

Ad. 3

Siatka z włókna szklanego, dla porównania: Baumit Star Tex lub równorzędna.

Pytanie 4. W przedmiarze Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo pozycja numer 59 montaż wykładziny dywanowej. Proszę o podanie parametrów wykładziny dywanowej ?

Ad. 4

Dobór wykładziny dywanowej wynikać będzie z projektu aranżacji wnętrz. Do wyceny należy przyjąć rozwiązanie standardowe dla budynków użyteczności publicznej, wycenić zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 5. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiegom. Kosewo występuje montaż  parapetów wewnętrznych drewnianych w kolorze stolarki okiennej . Proszę o podanie grubości parapetów?

Ad. 5

Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 6. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo występuję montaż stolarki okiennej i drzwiowej . Zestawienie stolarki nie ujmuję wszystkich elementów stolarki do wyceny. Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki ?

Ad. 6

Zamawiający zamieszcza na stronie www.pomiechowek.pl  poprawione zestawienie stolarki.

Pytanie 7. W dokumentacji Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo występuję układanie płytek gresowych. Proszę o podanie parametrów płytek ?

Ad. 7

Dobór płytek gresowych wynikać powinien z projektu wnętrz, do wyceny należy przyjąć rozwiązania standardowe dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną

Pytanie 8. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. pozycja numer 50.Dostawa i montaż daszku-1 szt. Proszę o doprecyzowanie pozycji wraz z załączeniem rysunku ?

Ad. 8

Należy przyjąć rozwiązanie standardowe, wycenić zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Kosewie

Pytanie 1. W dokumentacji Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Kosewie.  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Brak jest zestawienia stolarki. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki?

Ad. 1

Zamawiający nie posiada części rysunkowej dla przedmiotowych robót jak również dokumentacji technicznej, są to roboty remontowe. W związku z powyższym proszę wycenić według przedmiarów załączonych do SIWZ oraz zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 2. W przedmiarze Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Kosewie. pozycja 23 . Obsadzenie podokienników konglomeratu szer. 25 cm w ścianach z cegieł – obmiar -2,695 m. Proszę o podanie parametrów i grubość konglomeratu ?

Ad. 2

Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 3. W przedmiarze Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Kosewie pozycja 35.Tynk cienkowarstwowy. Proszę o podanie rodzaju i grubością tynku ?

Ad. 3

Tynk silikatowy cienkowarstwowy zgodnie z przekrojami pionowymi na rysunkach rozbudowy biblioteki w miejscowości Kosewo zad II, kolorystyka ustalana na etapie realizacji z palety standardowych kolorów.

Pytanie 4. W przedmiarze Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Kosewie pozycja 40. Naprawa komina. Proszę o doprecyzowanie pozycji przedmiaru (o podanie zakresu robót) ?

Ad. 4

Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązanie remontowe, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej T.P.D I OS.P. w Pomiechówku

Pytanie 1. W dokumentacji Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej T.P.D I OS.P. w Pomiechówku. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Brak jest zestawienia stolarki. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki?

Ad. 1

Zamawiający nie posiada części rysunkowej dla przedmiotowych robót jak również dokumentacji technicznej, są to roboty remontowe. W związku z powyższym proszę wycenić według przedmiarów załączonych do SIWZ oraz zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 2. W przedmiarze Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej T.P.D I OS.P. w Pomiechówku.pozycja 19 . Obsadzenie podokienników konglomeratu szer. 25 cm w ścianach z cegieł –obmiar -2,695m. Proszę o podanie parametrów i grubość konglomeratu ?

Ad. 2

Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 3. W przedmiarze Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej T.P.D I OS.P. w Pomiechówku pozycja 25.Tynk cienkowarstwowy . Proszę o podanie rodzaju i grubością tynku ?

Ad. 3

Tynk silikatowy cienkowarstwowy zgodnie z przekrojami pionowymi na rysunkach rozbudowy biblioteki w miejscowości Pomiechówek zad II, kolorystyka zbliżona do tej przedstawionej na rysunkach elewacji.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo

Pytanie 1. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. pozycja numer 132. Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach YKY5X6 -zasilanie z

istniejącej skrzynki na istniejącym budynku- 19,50 mb. Wg. dokumentacji technicznej długość WLZ jest

większa. Proszę o podanie poprawnej ilości przewodu na WLZ?

Ad. 1

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo.  pozycja numer 131. Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach YDY5X2,5-27,01 mb.

Wg. dokumentacji technicznej rys E05 brak jest tego typu przewodu. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości

Ad. 2

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3. W Przedmiar robót branża elektryczna Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo uwzględniono pozycję dotyczące wykonanie robot w „pomieszczenia mieszkalnym wiejskich”. Prosimy przyjęcie poprawnych pozycji z KNR do wyceny robót elektrycznych?

Ad. 3

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo  pozycja numer 138 montażz podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych diodowych

[oprawa led 15w]- 26 szt. Czy tą pozycję trzeba wycenić ?

Ad. 4

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 5. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. pozycja numer 139 montażz podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych diodowych [oprawa led 10w]- 1 szt. Czy tą pozycję należy wycenić?

Ad. 5

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo uwzględniono montaż wentylatorów. Czy należy wycenie wentylatory ujęte w przedmiarach robót elektrycznych ?

Ad. 6

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 7. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo badania i pomiary przedmiarze uwzględnione nie odpowiadają ilością do projektu. Proszę o podanie poprawnych ilości pomiarów i badań ?

Ad. 7

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 8. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak opraw oświetleniowych T 5 4 x 14 W typ A. Proszę o wskazanie pozycji i ilości dotyczącej montażu opraw ?

Ad. 8

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 9. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak opraw oświetleniowych T 5 4 x 14 W typ A w wersji awaryjnej. Proszę o wskazanie pozycji i ilości dotyczącej montażu opraw ?

Ad. 9

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 10. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak opraw oświetleniowych T 5 4 x 14 W typ C. Proszę o wskazanie pozycji i ilości dotyczącej montażu opraw ?

Ad. 10

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 11. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak opraw oświetleniowych TC-TEL 2 X 6 W typ D1. Proszę o wskazanie pozycji i ilości dotyczącej montażu opraw ?

Ad. 11

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 12. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak oprawoświetleniowych typu Kinkiet IP 44. Proszę o wskazanie pozycji i ilości dotyczącej montażu opraw?

Ad. 12

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 13. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak opraw oświetleniowych typu LED 5W E2. Proszę o wskazanie pozycji i ilości dotyczącej montażu opraw?

Ad. 13

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 14. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak czujnika zmierzchowego .Proszę o wskazanie pozycji i ilości dotyczącej montażu czujnika zmierzchowego?

Ad. 14

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż czujnika zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 15. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak montażuinstalacji odgromowej zgodnie z rys . E03. Proszę o uzupełnienie brakujących pozycji przedmiaruwykonanie instalacji odgromowej ?

Ad. 15

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż instalacji odgromowej zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 16. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brak montażuinstalacji teletechnicznej zgodnie z rys.E02.Proszę o uzupełnienie brakujących pozycji przedmiaru owykonanie instalacji teletechnicznej ?

Ad. 16

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż instalacji teletechnicznej zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 17. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Brakłączników oświetleniowych.(jednobiegunowych ,świecznikowych i schodowych). Proszę o wskazanie pozycjii ilości łączników oświetleniowych ?

Ad. 17

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż osprzętu instalacyjnego zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 18. W przedmiarze robót Rozbudowa budynku biblioteki publicznej i klubu wiejskiego m. Kosewo. Prace demontażowe. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o prace demontażowe?

Ad. 18

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Prace demontażowe zgodnie z projektem – 1 kpl.

Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Kosewie

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zawierające wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji odgromowej wraz z pomiarami oraz o potwierdzenie, iż istniejące uziemienie jest w stanie umożliwiającym jego dalsząeksploatację ?

Ad. 1

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż instalacji odgromowej– 1 kpl.

Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej T.P.D I OS.P. w Pomiechówku

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zawierające wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji odgromowej wraz z pomiarami lub potwierdzenie że budynek nie wymaga instalacji odgromowej?

Ad. 1

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż instalacji odgromowej– 1 kpl.

Rozbudowa budynku biblioteki publicznej m. Pomiechówek

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie że projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia p.poż.?

Ad. 1

Tak, projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pytanie 2. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania systemu oddymiania?

Ad. 2

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż systemu oddymiania zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 3. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót pozycji dotyczących przeniesienia syreny alarmowej?

Ad. 3

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Przeniesienie syreny alarmowej zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie że w budynku nie jest wymagane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne?

Ad. 4

Wszystkie elementy związane z zagadnieniami ochrony ppoż zawarto w opisie ochrony przeciwpożarowej budynku, a projekt uzyskał uzgodnienie rzeczoznawcy

Pytanie 5. Zgodnie z dokumentacją punkty PEL mają być montowane w kanale instalacyjnym, natomiast w przedmiarze robót widnieje listwa elektroinstalacyjna 20x12 co uniemożliwia wykonanie okablowania

logicznego zgodnie z projektem, prosimy o sprecyzowanie ilości i rodzaju kanałów kablowych?

Ad. 5

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wykonania instalacji połączeń

wyrównawczych.?

Ad. 6

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż instalacji wyrównawczej zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 7. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wykonania instalacji odgromowej zgodnie zprojektem?

Ad. 7

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż instalacji odgromowej zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 8. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wykonania instalacji teletechnicznej zgodnie zprojektem?

Ad. 8

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Montaż instalacji teletechnicznej zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 9. Prosimy o uzupełnienie parametrów dotyczących centrali telefonicznej oraz określenie parametrów i ilości aparatów telefonicznych?

Ad. 9

Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej (biblioteka) o zbliżonej wielkości, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 10. W przedmiarach został uwzględniony przewód YDY 5x2,5 w ilości 93,06 mb, natomiast w dokumentacji brak jest tego typu przewodu, prosimy o wyjaśnienie nieścisłości?

Ad. 10

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 11. Uwzględnione pozycje w przedmiarze robót dotyczą wykonywania instalacji w „pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich”, prosimy o korektę przedmiarów i uzupełnienie o stosowne pozycje?

Ad. 11

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 12. W przedmiarach robót jest uwzględniony montaż opraw LED 15W w ilości 27 szt. Czy należy je wyceniać?

Ad. 12

Tak.

Pytanie 13. W przedmiarach robót jest uwzględniony montaż halogen led 10w w ilości 10 szt. Czy należy go wyceniać?

Ad. 13

Tak.

Pytanie 14.Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o stosowne pozycje dotyczące wykonania badań i pomiarów, uwzględnione ilości i pozycję nie są adekwatne do projektu?

Ad. 14

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 15. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje dotyczące prac demontażowych?

Ad. 15

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Prace demontażowe zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 16. Prosimy o określenie ilości i pozycji dotyczących montażu osprzętu elektroinstalacyjnego: łączników oświetleniowych - jednobiegunowych, świecznikowych ,schodowych , gniazd sieciowych ogólnego dostępu , gniazda DATA?

Ad. 16

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż osprzętu instalacyjnego zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 17. W jaki sposób ma być realizowane „przekazanie informacji o alarmie pożarowym (np. do komendy PSP), standardowe centrale odymiania nie posiadają takich funkcji. Przesyłanie sygnału do PSP realizowane przez Centrale Pożarowe?

Ad. 17

Wariantowe rozwiązania tego zagadnienia będą uzgadniane na etapi realizacji zadania.

Pytanie 18. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dotyczące wykonania Instalacji Wyłącznika

Przeciwpożarowego?

Ad. 18

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa  i montaż głównego wyłącznika prądu wraz z wykonaniem instalacji zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 19. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowych do montażu Wyłącznika Głównego Prądu?

Ad. 19

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa  i montaż głównego wyłącznika prądu wraz z wykonaniem instalacji zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 20. Prosimy uzupełnienie przedmiarów stosowne pozycję dotyczące wykonania badań i pomiarów uwzględnione pozycje nie są w projekcie?

Ad. 20

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 21. Prosimy o wskazanie pozycji dotyczącej montażu czujników ruchu?

Ad. 21

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa  i montaż czujnika ruchu zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 22. Prosimy o wskazanie pozycji dotyczących montażu opraw świetlówkowych T5 4 x 14 W typ A?

Ad. 22

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 23. Prosimy o wskazane pozycji dotyczące montażu opraw świetlówkowych TC-TEL 2 x 26 W typ D 1?

Ad. 23

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 24. Prosimy o wskazane pozycji dotyczących montażu opraw naściennych zewnętrznych 1 x 16 W ?

Ad. 24

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 25. Prosimy o sprecyzowane parametrów i wskazane pozycji dotyczącej opraw – kinkiet ?

Ad. 25

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż opraw zgodnie z projektem – 1 kpl.

Pytanie 26. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej i przedmiaru robót o wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni?

Ad. 26

Załączona dokumentacja techniczna stanowi komplet posiadanej dokumentacji przez Zamawiającego.

Branża sanitarna

Rozbudowa budynku biblioteki publicznej m. Pomiechówek

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie profili podłużnych przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego.

Ad. 1

Do wyceny proszę przyjąć standardowe rozwiązania dla wykonania przyłączy wod-kan., zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

Pytanie 2. Wg pozycji 158 przedmiaru robot. należy wykonać przecisk dł.6 m. Prosimy o podanie parametrów i rodzaju materiału, z jakiego ma być wykonana rura osłonowa oraz udostępnienie dokumentacji projektowej do powyższego zakresu prac.

Ad. 2

Rura stalowa lub zgodnie z wybraną technologią przecisku.

Pytanie 3. Wg dokumentacji projektowej studnia kanalizacji sanitarnej S1 ma by. zamontowana w jezdni. W przedmiarze brak pozycji dot. wycięcia asfaltu pod montaż studni oraz uzupełnienia nawierzchni asfaltowej po zamontowaniu studni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 3

Prace pomocnicze należy ująć w cenie wykonania studni. Włączenie przyłącza nastąpi do istniejącej studni Si w jezdni a Studnia S1 jest na działce inwestora.

Pytanie 4. W przedmiarze brak pozycji do wyceny zajęcia pasa drogowego podczas montażu studni S1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 4

Zajęcia pasa drogowego należy ująć w cenie wykonania studni.

Pytanie 5. Wg pozycji 179 przedmiaru robot, należy dokonać wcinki do istniejącego wodociągu trójnikiem 80/80/80 wg dokumentacji należy zastosować trójnik 100/100/80. Prosimy o doprecyzowanie jaki trójnik należy zastosować?

Ad. 5

Należy wycenić trójnik zgodny z projektem.

Pytanie 6. W przedmiarze brak pozycji do wyceny podlicznika wody dn 20. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 6

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż podlicznika dn 20 – 1 szt.

Pytanie 7. Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji wod-kan i co.

Ad. 7

Jest to projekt budowlany  Nie posiadamy ww. rozwinięć.

Pytanie 8. W przedmiarze brak pozycji dot. wykucia i zabetonowanie bruzd pod instalację  wod-kan i co. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 8

Schowanie instalacji wod-kan w ściany należy ująć w cenie ułożenia instalacji.

Pytanie 9. Brak w przedmiarze pozycji do wyceny komina powietrzno - spalinowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 9

Komin powietrzno-spalinowy należy ująć w cenie pieca.

Pytanie 10. Prosimy o podanie parametrów komina powietrzno - spalinowego np. wysokość, średnica itp.

Ad. 10

Średnica komina 80/125 mm, h=12m

Pytanie 11. Brak w przedmiarze pozycji do wyceny podgrzewacza c.w.u.100 l. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 11

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż podgrzewacza c.w.u. - 1 kpl.

Pytanie 12. Prosimy o podanie parametrów podgrzewacza c.w.u.

Ad. 12

Zasobnik c.w.u. o pojemności 100 litrów z wężownica wodną.

Pytanie 13. Brak w przedmiarze pozycji do wyceny rozdzielaczy w kotłowni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 13

Rozdzielacze ujęto w pozycji 122.

Pytanie 14. Prosimy o podanie parametrów rozdzielaczy w kotłowni np. średnica, długość itp.

Ad. 14

Średnica  DN50 Stal L=0,6m.

Pytanie 15. Prosimy o podanie typu i parametrów pracy pompy obiegowej instalacji co.

Ad. 15

Pompa obiegowa  instalacji c.o.   Q=1,93 m3/h, h=2mH2O

Pytanie 16. Wg pozycji 122 przedmiaru należy wyceni. 5 kpl. rozdzielaczy, wg dokumentacji występują 3 rozdzielacze. Prosimy o zmianę przedmiaru.

Ad. 16

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 17. W przedmiarze brak pozycji do wyceny obudowy kanałów wentylacyjnych ppoż. EIS120. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 17

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż obudowy p.poż kanałów wentylacyjnych - 1 kpl.

Pytanie 18.Wg pozycji 227 przedmiaru robot należy wyceni. 6 klap ppoż. W dokumentacji projektowej występuje 8 szt. klap. Prosimy o zmian. przedmiaru.

Ad. 18

Należy wycenić ilości zgodnie z projektem 8 szt.

Pytanie 19. Wg dokumentacji projektowej przewody wentylacyjne na dachu należy zaizolować wełną mineralną 100 mm, następnie obudować  płaszczem z blachy aluminiowej. Brak pozycji w przedmiarze do wyceny. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 19

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż obudowy p.poż kanałów wentylacyjnych - 1 kpl i tu ująć koszty izolacji i obudowy przewodów wentylacyjnych na dachu.

Pytanie 20. Brak w przedmiarze pozycji do wyceny anemostatów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 20

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż anemostatów  - 1 kpl.

Pytanie 21. W pozycji 130 przedmiaru robot występuje grzejnik CV 22 600/8200. Wg kart katalogowych nie występuje grzejnik d..8200 mm. Prosimy o korekt.

Ad. 21

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 22. W pozycji 140 przedmiaru robot należy wycenić  aparaturę  kontrolno - pomiarową. Brak informacji w dokumentacji na ten temat. Prosimy o określenie, co należy wycenić  w pozycji?

Ad. 22

W pozycji 140 należy ująć stacje uzdatniania wody.

Pytanie 23.Wg dokumentacji instalację  c.o. należy wykona. z rur PEX, w przedmiarze robot występują rury PP stabi. Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału ma być wykonana instalacja.

Ad. 23

Należy wycenić rury PEX zgodnie z projektem.

Pytanie 24.  Brak w przedmiarze pozycji do wyceny stacji uzdatniania wody grzewczej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 24

W pozycji 140 należy ująć stacje uzdatniania wody.

Pytanie 25. Prosimy o podanie parametrów stacji uzdatniania wody grzewczej.

Ad. 25

Natężenie przepływu 1,2-3,5m3/h, zakres ciśnień roboczych 1,4-8bar, system automatycznej regeneracji złoża w przypadku braku poboru wody, regulacja automatyczna.

Pytanie 26. Prosimy o udostępnienie schematu technologicznego kotłowni.

Ad. 26

Zamawiający nie posiada ww. schematu. Wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie technicznym.

Pytanie 27. W pozycji 172 błędnie podano obmiar. Wg dokumentacji projektowej występują 3 ustępy. Prosimy o zmianę obmiaru.

Ad. 27

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 28. W pozycji 173 błędnie podano obmiar. Wg dokumentacji projektowej występują 2 ustępy dla niepełnosprawnych. Prosimy o zmianę obmiaru.

Ad. 28

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 29. W pozycji 174 błędnie podano obmiar. Wg dokumentacji projektowej występują 4 poręcze dla niepełnosprawnych w WC. Prosimy o zmianę obmiaru.

Ad. 29

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 30.Brak w przedmiarze pozycji do wyceny poręczy dla niepełnosprawnych do umywalek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 30

Poręcze dla niepełnosprawnych należy ująć w cenie umywalki.

Pytanie 31. Prosimy o określenie jakie poręcze dla niepełnosprawnych należy wycenić: stałe czy uchylne; montowane do ściany czy podłogi; z jakiego materiału wykonane (stal nierdzewna czy malowane), jakiej długości?

Ad. 31

Należy wycenić 2szt. (poręcze) zgodnie z projektem, poręcze składane.

Pytanie 32.W pozycji 170 błędnie podano obmiar. Wg dokumentacji projektowej występują 2 umywalki dla niepełnosprawnych. Prosimy o zmianę obmiaru.

Ad. 32

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 33.W pozycji 169 błędnie podano obmiar. Wg dokumentacji projektowej występują 3 umywalki. Prosimy o zmianę obmiaru.

Ad. 33

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 34. W pozycji 171 należy wycenić 5 szt. postumentów do umywalek, wg naszej wiedzy nie montuje się postumentów do umywalek dla niepełnosprawnych. Prosimy o zmianę obmiaru.

Ad. 34

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 35. W przedmiarze robót brak pozycji do wyceny wpustów ściekowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 35

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż armatury sanitarnej  - 1 kpl i tu ująć koszty wpustów ściekowych.

Pytanie 36. W przedmiarze robót brak pozycji do wyceny zlewozmywaka i zlewu gospodarczego. Prosimy o uzupełnienieprzedmiaru.

Ad. 36

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż armatury sanitarnej  - 1 kpl i tu ująć koszty zlewozmywaka i zlewu gospodarczego.

Pytanie 37. W przedmiarze robót brak pozycji do wyceny baterii zlewozmywakowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 37

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż armatury sanitarnej  - 1 kpli tu ująć koszty baterii zlewozmywakowych.

Pytanie 38. W przedmiarze robót brak pozycji do wyceny zaworów czerpalnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 38

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż armatury sanitarnej  - 1 kpl i tu ująć koszty zaworów czerpalnych.

Pytanie 39. Brak w przedmiarze pozycji do wyceny izolacji kanałów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 39

W kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję. Dostawa i montaż obudowy p.poż kanałów wentylacyjnych - 1 kpl i tu ująć koszty izolacji i obudowy kanałów wentylacyjnych.

Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej T.P.D I OS.P. w Pomiechówku

Pytanie 1. W zestawieniu materiałów remontu instalacji c.o. w budynku występuje kocioł gazowy 70 kW wraz z osprzętem. Brak w przedmiarze pozycji do wyceny kotła. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 1

Nie należy wyceniać kotła gazowego 70 kW.

Termomodernizacja budynku klubu wiejskiego w Kosewie

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie schematu technologicznego kotłowni.

Ad. 1

Zadanie polega na remoncie kotłowni – wymiana starego kotła na nowy opalany ekogroszkiem. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

Pytanie 2. Prosimy o określenie parametrów technicznych pompy obiegowej poz.80 przedmiaru robót.

Ad. 2

Zadanie polega na remoncie kotłowni – wymiana starego kotła na nowy opalany ekogroszkiem. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Do wyceny należy przyjąć rozwiązanie standardowe.

Pytanie 3. Brak w przedmiarze pozycji do wyceny izolacji rur w kotłowni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 3

Koszt otuliny należy ująć w cenie rur.

Klub wiejski w m. Kosewo

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji wod-kan i co.

Ad. 1

Jest to projekt budowlany  Nie posiadamy ww. rozwinięć.

Pytanie 2. Prosimy o udostępnienie schematu technologicznego kotłowni.

Ad. 2

Zadanie polega na remoncie kotłowni w starym budynku – wymiana starego kotła na nowy opalany ekogroszkiem. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Do wyceny należy przyjąć rozwiązanie standardowe.

Pytanie 3. W przedmiarze brak pozycji do wyceny nawiewników okiennych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 3

Koszt nawiewników należy ująć w cenie okien.

Udzielone odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują zmiany w terminie składania ofert.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi w treści składanych ofert.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765-27-10.

Z up. Wójta

/-/ mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta