Załącznik nr 4.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pomiechówek na podwoziu samochodu STAR 224.

Zamówienie szczegółowe obejmuje:

1.	Montaż kabiny załogi - jednomodułowej, jednoczęściowej - czterodrzwiowej typu STAR -1142   na 6 osób, z szybami opuszczanymi, w tym:

"	demontaż starej kabiny,

"	instalacja wsporników kabiny wraz z poduszkami,

"	przebudowa filtrów powietrza, zbiornika paliwa i skrzynki akumulatorów,

"	przebudowa zderzaka przedniego z instalacją świateł przeciwmgielnych,

"	wymiana uszczelek szyb bocznych kabiny,

"	wymiana i uzupełnienie uszczelek drzwi przednich kabiny,

"	wykonanie i montaż kosza ochronnego, lampy zespolonej, sygnalizacji alarmowej,

"	wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie wszystkich odbiorników kabiny,

"	wykonanie i montaż taranu przedniego z dwoma lampami , niebieskimi, pulsacyjnymi oraz reflektorem typu "szperacz".

2.	Zabudowa pożarnicza:

"	konstrukcja wykonana z profili i blach stalowych cynkowanych ogniowo,

"	poszycie zewnętrzne z blach stalowych, ocynkowanych, mocowanych metodą klejenia,

"	nadkola z blachy aluminiowej,

"	6 sztuk żaluzji aluminiowych, anodowanych, pyło- i wodoszczelnych, wyposażonych w mechanizm sprężynowy samozwijalny uniemożliwiający samoczynne opadanie oraz zamki zamykane jednym kluczem,

"	po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzją aluminiową, ścianki wyłożone blachą gładką alucynkową a spód blachą aluminiową ryflowaną,

"	schowki wyposażone w:

-	paletę wysuwaną na motopompę pływającą,

-	podest obrotowy na agregat prądotwórczy,

-	stojaki na węże tłoczne 52 i 75,

"	z tyłu pojazdu lampa LBO,

"	drabina wejściowa na dach,

"	dach pojazdu użytkowy, pokryty blachą aluminiową ryflowaną,

"	na dachu uchwyty na drabinę DW-10,

"	balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową ryflowaną,

"	na dachu pojazdu działko wodno-pianowe,

"	schowki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, główny wyłącznik oświetlenia schowków powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy,

"	pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności,

"	szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, pow. 250mm poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze,

"	uchwyty, klamki i drzwi wszystkich urządzeń samochodu muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

3.	Instalacja wodna:

"	zbiornik wodny 2 500 litrów wykonany z blachy stalowej, cynkowany ogniowo,

"	zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z poziomymi i pionowymi przegrodami,

"	zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu,

"	zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

"	montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2x75 (lewa i prawa strona) oraz nasada z zaworem 52 na dachu,

"	montaż zbiornika środka pianotwórczego istniejącego,

"	montaż dozownika środka pianotwórczego istniejącego zapewniającego uzyskanie minimum stężeń 3% i 6% w całym zakresie wydajności pompy.

4.	Wyposażenie układu wodnego:

"	autopompa jednozakresowa, o wydajności 1600 dm3/min., przy ciśnieniu 0,8 MPa, zlokalizowana za przedziałem strażaków - istniejąca,

"	w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

-	manometr niskiego ciśnienia,

-	wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

-	regulator prędkości obrotowej silnika,

-	wyłącznik silnika pojazdu,

-	kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

"	autopompa musi umożliwiać podawanie wody do minimum:

-	dwóch nasad tłocznych 75,

-	nasady 52 na dachu,

-	działka wodno-pianowego,

"	w kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

-	manometr niskiego ciśnienia,

-	wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

"	konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów,

"	na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed dostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych,

"	działko wodno-pianowe istniejące, umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka - 1 600 dm3/min.,

5.	Instalacja elektryczna 24V, wyposażona w główny wyłącznik prądu:

"	oświetlenie kabiny załogi,

"	oświetlenie wewnętrzne schowków,

"	oświetlenie pola pracy pojazdu,

"	oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego,

"	sygnał cofania dźwiękowy z lampą oświetleniową,

"	lampy obrysowe,

"	światła odblaskowe,

"	światła przeciwmgielne,

"	lampa "szperacz" z przodu samochodu,

"	lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

"	pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - komplet),

"	lampy zespolone tylne,

"	gniazdo - szybkozłącze - do podłączenia sprężarki.

6.	Lakierowanie i konserwacja:

"	mycie i piaskowanie konstrukcji samochodu,

"	malowanie farbami akrylowymi,

"	zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,

"	samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL-3000,

"	konserwacja podwozia - kolor czarny.

7. Wykonanie przeglądu podwozia i zespołów napędowych, zawieszenia układu kierowniczego i hamulcowego.

Podwozie samochodu Star 224 oraz kabina załogowa jednomodułowa są do obejrzenia w zajezdni Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku przy ul. Kilińskiego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z komendantem straży.