Załącznik nr 6

Opis zamówienia

Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu gm. Pomiechówek:

- Długość - 100 km.,  o nawierzchni twardej 38 km. w tym ulepszonej 13,0 km.

- 90%  dróg nie posiada odwodnienia,

- około 60% dróg znajduje się w terenie zurbanizowanym.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót w technologiach:

- profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej i żużlowej z zagęszczeniem przy optymalnej wilgotności walcem samobieżnym,

- remont dróg o nawierzchni żużlowej z zagęszczeniem przy optymalnej wilgotności walcem samobieżnym,

- remont dróg o nawierzchni żwirowej z zagęszczeniem przy optymalnej wilgotności walcem samobieżnym,

- remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną,

- wykonanie rowów odwadniających o głębokości średniej około 70cm. wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 15km.

- wykonanie podbudowy grubości 20cm z tłucznia kamiennego lub betonu chudego przy remoncie nawierzchni bitumicznych.

Kwoty zawarte w formularzu ofertowym muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją poszczególnych prac (np. koszty sprzętu, materiału, robocizny, itp.).

Roboty będą prowadzone w dwóch etapach:

I etap robót  obejmujący zasadnicze remonty cząstkowe wykonywane po okresie zimowym i po dokonaniu przeglądów nawierzchni przez Zamawiającego i ustaleniu zakresu robót.

II etap robót obejmujący roboty cząstkowe wykonywane w okresie między zasadniczymi remontami w ciągu trwania umowy na wezwanie Zamawiającego.