Książka Przedmiarów

PRZEBUDOWA ULICY TOPOLOWEJ km 0+000 – 0+290

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 |  |  |  |  | 0,29 km |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+000-0+290 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,290 | 0,29 |  |  |  |  |
| 2. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 1 0202-040-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III. Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01 |  |  |  |  | 730,00 m3 |  |
| 1. |  | 730 | 730,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 730,00 |
| 3 | KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Czynność robót: D-02.00.01; D-02.01.01 |  |  |  |  | 730,00 m3 |  |
| 1. |  | 730 | 730,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 730,00 |
| 3. PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0103-03010-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 |  |  |  |  | 2 080,31 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+242,21 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*6,28 | 1 464,56 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+290 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*6)+(6,5*4,5)+(29*4,5)+(14*3,5)+(15*15)+(8*13)+30 | 615,75 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 080,31 |
| 5 | KNNR 6 0104-01010-050 Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca statycznego Czynność robót: D-04.02.01 |  |  |  |  | 2 083,25 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+242,21 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*6,28 | 1 464,56 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+290 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*6,28)+(6,5*4,5)+(4,5*29)+(14*3,55)+(15*15)+(8*13)+30 | 618,69 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 083,25 |
| 6 | KNNR 6 0112-050-050 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01; D-04.04.01 |  |  |  |  | 2 010,19 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+290 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*5,98 | 1 394,60 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+277,01 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*5,98)+(6,5*4,5)+(29*4,5)+(14*3,5)+(15*15)+(8*13)+30 | 615,59 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 010,19 |
| 7 | KNNR 6 0111-02010-050 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5 MPa,grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm z dowozem materiału z wytwórni. Czynność robót: D-04.05.01 |  |  |  |  | 1 923,35 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+290 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*5,62 | 1 310,64 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+277,01 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*5,62)+(6,5*4,5)+(29*4,5)+(14*3,5)+(15*15)+(8*13)+30 | 612,71 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 923,35 |
| 4. NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. Czynność robót: D-05.03.05 |  |  |  |  | 1 923,35 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+242,21 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*5,62 | 1 310,64 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+290 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*5,62)+(6,5*4,5)+(29*4,5)+(14*3,5)+(15*15)+(8*13)+30 | 612,71 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 923,35 |
| 9 | KNNR 6 0308-01010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 |  |  |  |  | 1 923,35 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+242,21 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*5,62 | 1 310,64 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+290 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*5,62)+(6,5*4,5)+(29*4,5)+(14*3,5)+(15*15)+(8*13)+30 | 612,71 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 923,35 |
| 10 | KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-05.03.05 |  |  |  |  | 1 894,40 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+242,21 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*5,50 | 1 282,65 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+290 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*5,50)+(6,5*4,5)+(29*4,5)+(14*3,5)+(15*15)+(8*13)+30 | 611,75 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 894,40 |
| 11 | KNNR 6 0309-02010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 |  |  |  |  | 1 894,40 m2 |  |
| 1. |  | Pikietaż 0+009-0+242,21 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 233,21*5,50 | 1 282,65 |  |  |  |  |
| 3. |  | Pikietaż 0+242,21-0+290 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (8*5,50)+(6,5*4,5)+(29*4,5)+(14*3,5)+(15*15)+(8*13)+30 | 611,75 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 894,40 |