# OPIS WYKONANIA UL. PRZYTOROWEJ

- OPIS OGÓLNY

Ulica Przytorowa będzie przebudowywana w zakresie od ulicy ul. Broniewskiego do ul. Wczasowej. Przewidziano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych. Na odcinku 800 m od ul. Broniewskiego przewidziano szerokość jezdni 5,0 m wraz z chodnikiem o szerokości zmiennej 1,0 – 1,5 m po jednej stronie. Odwodnienie będzie odbywało się powierzchniowo na przyległy teren

# Przewidywana kategoria ruchu – KR1.

Przewiduje się wykonywanie zjazdów do posesji na szerokości istniejących zjazdów.

W ciągu ul. Przytorowej przewidziano dwa progi zwalniające – Lokalizacja zgodnie z  Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z  Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

- PARAMETRY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

- Ulica Kolejowa – od ulicy Serockiej do ulicy Świerczewskiego

- Długość odcinka	-	800 	m

- Szerokość jezdni (warstwy ścieralnej)	-	5,0	m

- Spadek jednostronny	-	2,0	%

Spadek podłużny i niweletę jezdni należy dostosować w sposób optymalny do istniejącego terenu oraz przyległych do ulicy posesji.

- Wymogi Technologiczne

RODZAJ ROBÓT	NR SPECYFIKACJI

(wg Przedmiaru Robót)	TECHNICZNEJ

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe	D – 01.00.00

- Ścięcie poboczy	D – 06.03.01

- Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym gr. 10cm 	D – 06.03.01

- ROBOTY ZIEMNE

- Koryto pod warstwy konstrukcyjne	D – 04.01.01

- PODBUDOWY

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża	D – 04.01.01

- Podbudowa z kruszywa naturalnego, gr. 15 cm (podbudowa pomocnicza)	D - 04.04.00

# D - 04.04.01

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm (podbudowa zasadnicza)	D - 04.04.00

# D - 04.04.02

- NAWIERZCHNIE

- Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (kolor kostki do ustalenia z Inwestorem) – FAZOWA KOSTKA „BEHATON”	D - 05.03.23

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	D-04.03.01

- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	D-04.03.01

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm - AC11W dla KR1÷KR2, asfalt drogowy 50/70	D – 05.03.05b

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3 cm - AC8S dla KR1-KR2, asfalt drogowy 50/70	D – 05.03.05a

- KRAWĘŻNIKI

- Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej

# D - 08.01.01

D – 08.01.01b

- Wykonanie ławy betonowej – beton klasy C12/15 (0,075 m3/mb)	D – 08.01.01b

- CHODNIKI

-Wykonanie chodnika z kostki betonowej	D- 08.02.00

- PROGI ZWALNIAJĄCE

- Wykonanie progu zwalniającego (wg załącznika nr 3)	D - 08.07.01a

- ODWODNIENIE

- Ścieki z kostki betonowej	D - 08.05.00

- SĄCZKI PODŁUŻNE

- Wykonanie drenu francuskiego 60x40 cm na dł 365 m (wg załącznika nr 4)	D- 03.03.01

- REGULACJA STUDZIENEK

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i studzienek dla włazów kanałowych	D - 03.02.01

- UWAGI OGÓLNE

- Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Prawem Budowlanym (Dz.U.2016.290 t.j.)

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430)

- Wszelkie regulacje urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową należy prowadzić pod nadzorem ich Właściciela lub Zarządcy. Zobowiązuje się też Wykonawcę robót do uzyskania oświadczenia od Właściciela lub Zarządcy urządzeń nt. należytego wykonania robót.

- Ustala się kolejność ważności dokumentów dla obiektu, którego dotyczy niniejszy opis:

- Opis Wykonania wraz z załącznikami

- Przedmiar Robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót

- W przypadku braku specyfikacji technicznej, obowiązujące normy i przepisy regulujące.

- Kwestię wykorzystania materiałów z rozbiórki bądź pozyskanych z robót ziemnych, każdorazowo należy uzgadniać z Inwestorem.

- Przed przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń podziemnych, należy ręcznie wykonać kontrolne przekopy, w celu ich  lokalizacji.