# OPIS WYKONANIA UL. SZKOLNA

- OPIS OGÓLNY

Ulica Szkolna będzie przebudowywana na odcinku od osiedla nauczycielskiego do ulicy Harcerskiej. Przewidziano realizację nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. Szerokość jezdni ustalono na 4,5 m. Na całym odcinku przewidziano poszerzenie jezdni o 0,6 m.

# Przewidywana kategoria ruchu – KR1.

Przewiduje się wykonanie chodnika z kostki betonowej na całym odcinku przebudowywanej drogi.

Przewiduje się przełożenie części zjazdów, pozostałą część zjazdów należy wykonać jako nowe na istniejącej podbudowie.

Odwodnienie ulicy Szkolnej odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych i przyległy teren.

W ciągu ul. Szkolnej przewidziano dwa progi zwalniające – Lokalizacja zgodnie z  Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z  Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

- PARAMETRY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

- Ulica Szkolna

- Długość odcinka	-	635 	m

- Szerokość jezdni (warstwy ścieralnej)	-	4,5	m

- Spadek dwustronny (na zewnątrz)	-	2,0	%

Spadek podłużny i niweletę jezdni należy dostosować w sposób optymalny do istniejącego terenu oraz przyległych do ulicy posesji.

- Wymogi Technologiczne

RODZAJ ROBÓT	NR SPECYFIKACJI

(wg Przedmiaru Robót)	TECHNICZNEJ

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe	D – 01.00.00

- Ścięcie poboczy	D – 06.03.01

- NAWIERZCHNIE

- Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (kolor kostki do ustalenia z Inwestorem) – FAZOWA KOSTKA „BEHATON”	D - 05.03.23

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	D-04.03.01

- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	D-04.03.01

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm - AC11W dla KR1÷KR2, asfalt drogowy 50/70	D – 05.03.05b

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3 cm - AC8S dla KR1-KR2, asfalt drogowy 50/70	D – 05.03.05a

- PROGI ZWALNIAJĄCE

- Wykonanie progu zwalniającego	D - 08.07.01a

- REGULACJA STUDZIENEK

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i studzienek dla włazów kanałowych	D - 03.02.01

- STUDNIE CHŁONNE	D – 03.04.01

- UWAGI OGÓLNE

- Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Prawem Budowlanym (Dz..U. z 2010 Nr 243 poz. 1623)

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430)

- Wszelkie regulacje urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową należy prowadzić pod nadzorem ich Właściciela lub Zarządcy. Zobowiązuje się też Wykonawcę robót do uzyskania oświadczenia od Właściciela lub Zarządcy urządzeń nt. należytego wykonania robót.

- Ustala się kolejność ważności dokumentów dla obiektu, którego dotyczy niniejszy opis:

- Opis Wykonania wraz z załącznikami

- Przedmiar Robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót

- W przypadku braku specyfikacji technicznej, obowiązujące normy i przepisy regulujące.

- Kwestię wykorzystania materiałów z rozbiórki bądź pozyskanych z robót ziemnych, każdorazowo należy uzgadniać z Inwestorem.

- Przed przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń podziemnych, należy ręcznie wykonać kontrolne przekopy, w celu ich  lokalizacji.