Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 1,41 |
| 1. |  | Odc. 1 w km 0+000 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,026 |  | 1,03 |  |  |  |
| 3. |  | Odc. 2 w km 0+000 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,375 |  | 0,38 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,41 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Demontaż przepustu PCV fi 60 cm na skrzyżowaniu w km 0+642 dł. 9,0m, wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 10 km krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II krotność= 1,00 |  |  | m3 | 739,70 |
| 1. |  | wykop |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Odc. 1 w km 0+000 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Km*gł*szer |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (51-0)*(0,06)*(6,87) |  | 21,02 |  |  |  |
| 5. |  | (163-51)*(0,06+0,36+0,00)/3*(6,87) |  | 107,72 |  |  |  |
| 6. |  | (208-67)*(0,00+0,24+0,00)/3*(6,87) |  | 77,49 |  |  |  |
| 7. |  | (495-388)*(0,00+0,19+0,10)/3*(6,87) |  | 71,06 |  |  |  |
| 8. |  | (589-495)*(0,10+0,23+0,00)/3*(6,87) |  | 71,04 |  |  |  |
| 9. |  | (699-618)*(0,10+0,42+0,00)/3*(6,87) |  | 96,45 |  |  |  |
| 10. |  | (832-768)*(0,08)*(6,87) |  | 35,17 |  |  |  |
| 11. |  | (1026-926)*(0,10)*(6,87) |  | 68,70 |  |  |  |
| 12. |  | Odc. 2 w km 0+000 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Km*gł*szer |  |  |  |  |  |
| 14. |  | (130-3)*(0,18+0,08+0,03)/3*(6,87) |  | 84,34 |  |  |  |
| 15. |  | (355-200)*(0,03+0,14+0,03)/3*(6,87) |  | 70,99 |  |  |  |
| 16. |  | (375-355)*(0,03+0,49)/2*(6,87) |  | 35,72 |  |  |  |
| 17. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 18. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 739,70 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 5 km. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 739,70 |
| 1. |  | wykop |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Odc. 1 w km 0+000 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Km*gł*szer |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (51-0)*(0,06)*(6,87) |  | 21,02 |  |  |  |
| 5. |  | (163-51)*(0,06+0,36+0,00)/3*(6,87) |  | 107,72 |  |  |  |
| 6. |  | (208-67)*(0,00+0,24+0,00)/3*(6,87) |  | 77,49 |  |  |  |
| 7. |  | (495-388)*(0,00+0,19+0,10)/3*(6,87) |  | 71,06 |  |  |  |
| 8. |  | (589-495)*(0,10+0,23+0,00)/3*(6,87) |  | 71,04 |  |  |  |
| 9. |  | (699-618)*(0,10+0,42+0,00)/3*(6,87) |  | 96,45 |  |  |  |
| 10. |  | (832-768)*(0,08)*(6,87) |  | 35,17 |  |  |  |
| 11. |  | (1026-926)*(0,10)*(6,87) |  | 68,70 |  |  |  |
| 12. |  | Odc. 2 w km 0+000 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Km*gł*szer |  |  |  |  |  |
| 14. |  | (130-3)*(0,18+0,08+0,03)/3*(6,87) |  | 84,34 |  |  |  |
| 15. |  | (355-200)*(0,03+0,14+0,03)/3*(6,87) |  | 70,99 |  |  |  |
| 16. |  | (375-355)*(0,03+0,49)/2*(6,87) |  | 35,72 |  |  |  |
| 17. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 18. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 739,70 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II, dowoz materiału piaszczystego, należy uwzględnić materiał Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 85,04 |
| 1. |  | Odc. 1 w km 0+000 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Km*gł*szer |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (208-163)*(0,00+0,10+0,00)/3*(6,87) |  | 10,31 |  |  |  |
| 4. |  | (384-267)*(0,00+0,20+0,00)/3*(6,87) |  | 53,59 |  |  |  |
| 5. |  | (770-699)*(0,00+0,13+0,00)/3*(6,87) |  | 21,14 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 85,04 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-01-060 |  | Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km. Kategoria gruntu I-II Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 85,04 |
| 1. |  | Odc. 1 w km 0+000 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Km*gł*szer |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (208-163)*(0,00+0,10+0,00)/3*(6,87) |  | 10,31 |  |  |  |
| 4. |  | (384-267)*(0,00+0,20+0,00)/3*(6,87) |  | 53,59 |  |  |  |
| 5. |  | (770-699)*(0,00+0,13+0,00)/3*(6,87) |  | 21,14 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 85,04 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 85,04 |
| 1. |  | Odc. 1 w km 0+000 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Km*gł*szer |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (208-163)*(0,00+0,10+0,00)/3*(6,87) |  | 10,31 |  |  |  |
| 4. |  | (384-267)*(0,00+0,20+0,00)/3*(6,87) |  | 53,59 |  |  |  |
| 5. |  | (770-699)*(0,00+0,13+0,00)/3*(6,87) |  | 21,14 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 85,04 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9 929,04 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,87 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,87 |  | 7 007,40 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,87 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,87 |  | 2 555,64 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9 929,04 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9 929,04 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,87 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,87 |  | 7 007,40 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,87 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,87 |  | 2 555,64 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9 929,04 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9 929,04 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,87 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,87 |  | 7 007,40 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,87 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,87 |  | 2 555,64 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9 929,04 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9 093,84 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,27 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,27 |  | 6 395,40 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,27 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,27 |  | 2 332,44 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9 093,84 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9 093,84 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,27 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,27 |  | 6 395,40 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,27 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,27 |  | 2 332,44 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9 093,84 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 8 926,80 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,15 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,15 |  | 6 273,00 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,15 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,15 |  | 2 287,80 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8 926,80 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warsty po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t, Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 8 926,80 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,15 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,15 |  | 6 273,00 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,15 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,15 |  | 2 287,80 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8 926,80 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 8 718,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,00 |  | 6 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,00 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,00 |  | 2 232,00 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8 718,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,25 |  |  | m2 | 8 718,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 szer. 6,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*6,00 |  | 6 120,00 |  |  |  |
| 3. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Sk 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 197 |  | 197,00 |  |  |  |
| 6. |  | Sk3 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 29,5*2+33,5*2 |  | 126,00 |  |  |  |
| 8. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 szer. 6,00 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | (375-3)*6,00 |  | 2 232,00 |  |  |  |
| 10. |  | Dodatki |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sk2 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 22+21 |  | 43,00 |  |  |  |
| 13. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8 718,00 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm krotność= 1,50 |  |  | m2 | 2 784,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*1,00*2 |  | 2 040,00 |  |  |  |
| 3. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (375-3)*1,00*2 |  | 744,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 784,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm, krotność 1,13 Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,13 |  |  | m2 | 2 670,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*1,00*2 |  | 2 040,00 |  |  |  |
| 3. |  | Minus zjazdy |  |  |  |  |  |
| 4. |  | - (7+3)*9*1 |  | -90,00 |  |  |  |
| 5. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | (375-3)*1,00*2 |  | 744,00 |  |  |  |
| 7. |  | Minus zjazdy |  |  |  |  |  |
| 8. |  | - (3)*8*1 |  | -24,00 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 670,00 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 126,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | SP+SL |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (7*34)+(3*34) |  | 340,00 |  |  |  |
| 4. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (375-3)*1,00*2 |  | 744,00 |  |  |  |
| 6. |  | SP+SL |  |  |  |  |  |
| 7. |  | (19)+(11,5*2) |  | 42,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 126,00 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - odtworzenie rowów z namułu Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 687,42 |
| 1. |  | Odwodnienie - rów trapezowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ((639-0)+(1026-645))*((0,4+1,50)/2)*0,3*2 |  | 581,40 |  |  |  |
| 4. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (375-3)* ((0,4+1,50)/2)*0,3 |  | 106,02 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 687,42 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01020-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 9 Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 687,42 |
| 1. |  | Odwodnienie - rów trapezowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ((639-0)+(1026-645))*((0,4+1,50)/2)*0,3*2 |  | 581,40 |  |  |  |
| 4. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (375-3)* ((0,4+1,50)/2)*0,3 |  | 106,02 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 687,42 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe krotność= 1,00 |  |  | m3 | 9,00 |
| 1. |  | 70*0,3*0,2 |  | 4,20 |  |  |  |
| 2. |  | 120*0,2*0,2 |  | 4,80 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-050-020 |  | Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 14,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5*2 |  | 10,00 |  |  |  |
| 3. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2*2 |  | 4,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-080-040 |  | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 70,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10+10+10+10+10 |  | 50,00 |  |  |  |
| 3. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 10+10 |  | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 70,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 |  | Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D-06.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 22,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 3. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 |  | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm Czynność robót: D-06.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 120,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10*10 |  | 100,00 |  |  |  |
| 3. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 10*2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 120,00 |

9. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 16,00 |
| 1. |  | 16 |  | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 16,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 22,00 |
| 1. |  | 22 |  | 22,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Urządzenia bezpieczeństwa U-3a,U-3b wraz z montażem krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. Według tabeli wyliczenia powierzchni skarp Czynność robót: D-05.01.03 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 206,00 |
| 1. |  | Odc. 1 km 0+000 - 0+639 i 0+645 - 1+026 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((639-0)+(1026-645))*0,5*2 |  | 1 020,00 |  |  |  |
| 3. |  | Odc. 2 km 0+003 - 0+375 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (375-3)*0,5 |  | 186,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 206,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 1,41 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |
| 2 | AW-020 | Demontaż przepustu PCV fi 60 cm na skrzyżowaniu w km 0+642 dł. 9,0m, wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 10 km krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II krotność = 1,00 | 739,70 | m3 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 5 km. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność = 1,00 | 739,70 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II, dowoz materiału piaszczystego, należy uwzględnić materiał Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 85,04 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0108-01-060 | Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km. Kategoria gruntu I-II Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 85,04 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 85,04 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 9 929,04 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 9 929,04 | m2 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 9 929,04 | m2 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 9 093,84 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 9 093,84 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 8 926,80 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warsty po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t, Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 8 926,80 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 8 718,00 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,25 | 8 718,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | POBOCZE CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0112-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm krotność = 1,50 | 2 784,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm, krotność 1,13 Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,13 | 2 670,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 6 0113-060-050 | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 1 126,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232000-2 |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - odtworzenie rowów z namułu Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 687,42 | m3 |  |  |
| 21 | KNNR 1 0208-01020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 9 Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 687,42 | m3 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe krotność = 1,00 | 9,00 | m3 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0605-050-020 | Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm krotność = 1,00 | 14,00 | szt |  |  |
| 24 | KNNR 6 0605-080-040 | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 60 cm krotność = 1,00 | 70,00 | m |  |  |
| 25 | KNNR 6 0605-030-020 | Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D-06.02.01 krotność = 1,00 | 22,00 | szt |  |  |
| 26 | KNNR 6 0605-060-040 | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm Czynność robót: D-06.02.01 krotność = 1,00 | 120,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00 | 16,00 | szt |  |  |
| 28 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00 | 22,00 | szt |  |  |
| 29 | AW-020 | Urządzenia bezpieczeństwa U-3a,U-3b wraz z montażem krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 1 0503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. Według tabeli wyliczenia powierzchni skarp Czynność robót: D-05.01.03 krotność = 1,00 | 1 206,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |