2018-04-27

| Inwestor: Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek | Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Miodowa 1 09-100 Płońsk |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Kosewko, gm. Pomiechówek  na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku – etap I

Adres budowy: Kosewko, Pomiechówek

Rodzaj robót: Nawierzchniowe

Data oprac.: 2018-04-27

Podstawa opracowania: KNNR 1

Waluta: PLN

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | ha | 0,23 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 100,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 100,00 |

2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 | 1 100,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp | m3 | 1 100,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10409-07030-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt sypki kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp | m3 | 1 100,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 0,23 | ha |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 2 100,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 2 100,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność = 1,00 | 1 100,00 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność = 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp | 1 100,00 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0409-07030-060 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt sypki kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność = 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp | 1 100,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:: |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23%: |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto): |  |  |  |  |