Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: 01.01.01.11 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,60 |
| 1. |  | DK 62 194+780 - 194+965 oraz 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 185+321 m) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,185+0,321 |  | 0,51 |  |  |  |
| 3. |  | Chodnik od 195+661,5 - 195+747 (dł. 85,5 m) |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,0855 |  | 0,09 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,60 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 417,96 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Powierzchnia chodnika |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (13+113)*1,5 |  | 189,00 |  |  |  |
| 4. |  | (34,3+64,25+24,3)*1,6 |  | 196,56 |  |  |  |
| 5. |  | (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) |  | 32,40 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 417,96 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 417,96 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Powierzchnia chodnika |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (13+113)*1,5 |  | 189,00 |  |  |  |
| 4. |  | (34,3+64,25+24,3)*1,6 |  | 196,56 |  |  |  |
| 5. |  | (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) |  | 32,40 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 417,96 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 5,00 |  |  | m2 | 320,00 |
| 1. |  | Przy zjeździe w km 195+302 SP - stara jezdnia DK 62 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 135 |  | 135,00 |  |  |  |
| 3. |  | Przy zjeździe w km 194+838 SL |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 95 |  | 95,00 |  |  |  |
| 5. |  | Przy zjeździe w km 194+905 SL |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 90 |  | 90,00 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 320,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 344,90 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Chodnika - kostka gr. 6 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 114*1,6 |  | 182,40 |  |  |  |
| 4. |  | zjazdy indywidualne do przebudowy - kostka gr. 8 cm |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 23+30+27+27+22+17+16,5 |  | 162,50 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 344,90 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60805-010-050 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - umocnienie skarpy - analogia Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 81,60 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2+4+9+23+30)*0,6*2 |  | 81,60 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 81,60 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozebranie przepustu fi. 40 cm dł. 8,0-24,0 m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6 |  | 6,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 |  | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | kurs | 20,12 |
| 1. |  | Gruz z nawierzchni betonowej gr. 20 cm |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (135+95+90)*0,2*2,6/12 |  | 13,87 |  |  |  |
| 3. |  | gruz z kostki betonowej śr. waga 2,6t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ((0,06*182,4+0,08*162,5+81,6*0,06)*2,6)/12 |  | 6,25 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 20,12 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10209-060-060 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III. Według tabeli robót ziemnych Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 732,60 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | zużycie na miejscu |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 505 |  | 505,00 |  |  |  |
| 4. |  | DK 62 194+780 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 227,6 |  | 227,60 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 732,60 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4 276,11 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2850 |  | 2 850,00 |  |  |  |
| 3. |  | DK 62 194+780 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1426,11 |  | 1 426,11 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 276,11 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. Odległość 10 km Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4 276,11 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2850 |  | 2 850,00 |  |  |  |
| 3. |  | DK 62 194+780 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1426,11 |  | 1 426,11 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4 276,11 |

4. KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 149,00 |
| 1. |  | 21+22+20+20+19+20+19+4+4 |  | 149,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 149,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 506,50 |
| 1. |  | 113+113+12,5+12,5+32,5+13+23+4,5+4,5+64,5+64,5+24,5+24,5 |  | 506,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 506,50 |

5. CHODNIK Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 417,96 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Powierzchnia chodnika |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (13+113)*1,5 |  | 189,00 |  |  |  |
| 4. |  | (34,3+64,25+24,3)*1,6 |  | 196,56 |  |  |  |
| 5. |  | (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) |  | 32,40 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 417,96 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 |  | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 417,96 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Powierzchnia chodnika |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (13+113)*1,5 |  | 189,00 |  |  |  |
| 4. |  | (34,3+64,25+24,3)*1,6 |  | 196,56 |  |  |  |
| 5. |  | (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) |  | 32,40 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 417,96 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 417,96 |
| 1. |  | DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Powierzchnia chodnika |  |  |  |  |  |
| 3. |  | (13+113)*1,5 |  | 189,00 |  |  |  |
| 4. |  | (34,3+64,25+24,3)*1,6 |  | 196,56 |  |  |  |
| 5. |  | (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) |  | 32,40 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 417,96 |

6. POSZERZENIE Kod CPV: 45233220-7

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 653,73 |
| 1. |  | Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((40*(2,1+2,25))/2)*2 |  | 174,00 |  |  |  |
| 3. |  | 103*(2,1+2,25)*2 |  | 896,10 |  |  |  |
| 4. |  | ((40*(2,1+2,25))/2)*2 |  | 174,00 |  |  |  |
| 5. |  | Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 321 m) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ((36,5*(1,9+2,25))/2)*2 |  | 151,48 |  |  |  |
| 7. |  | (163*(1,9+2,25)*2)+(91,5*(2+2,25)*2) |  | 2 130,65 |  |  |  |
| 8. |  | ((30*(2,0+2,25))/2)*2 |  | 127,50 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 653,73 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-040-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 653,73 |
| 1. |  | Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((40*(2,1+2,25))/2)*2 |  | 174,00 |  |  |  |
| 3. |  | 103*(2,1+2,25)*2 |  | 896,10 |  |  |  |
| 4. |  | ((40*(2,1+2,25))/2)*2 |  | 174,00 |  |  |  |
| 5. |  | Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 321 m) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ((36,5*(1,9+2,25))/2)*2 |  | 151,48 |  |  |  |
| 7. |  | (163*(1,9+2,25)*2)+(91,5*(2+2,25)*2) |  | 2 130,65 |  |  |  |
| 8. |  | ((30*(2,0+2,25))/2)*2 |  | 127,50 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 653,73 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 |  | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 327,02 |
| 1. |  | Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((40*(2,1+0,71))/2)*2 |  | 112,40 |  |  |  |
| 3. |  | 103*(2,1+0,71)*2 |  | 578,86 |  |  |  |
| 4. |  | ((40*(2,1+0,71))/2)*2 |  | 112,40 |  |  |  |
| 5. |  | Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 321 m) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ((36,5*(1,9+0,71))/2)*2 |  | 95,27 |  |  |  |
| 7. |  | (163*(1,9+0,71)*2)+(91,5*(2+0,71)*2) |  | 1 346,79 |  |  |  |
| 8. |  | ((30*(2,0+0,71))/2)*2 |  | 81,30 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 327,02 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 068,57 |
| 1. |  | Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ((40*(2,1+0,41))/2)*2 |  | 100,40 |  |  |  |
| 3. |  | 103*(2,1+0,41)*2 |  | 517,06 |  |  |  |
| 4. |  | ((40*(2,1+0,41))/2)*2 |  | 100,40 |  |  |  |
| 5. |  | Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 321 m) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ((36,5*(1,9+0,41))/2)*2 |  | 84,32 |  |  |  |
| 7. |  | (163*(1,9+0,41)*2)+(91,5*(2+0,41)*2) |  | 1 194,09 |  |  |  |
| 8. |  | ((30*(2,0+0,41))/2)*2 |  | 72,30 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2 068,57 |

7. ZJAZDY INDYWIDUALNE Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 114,00 |
| 1. |  | 114 |  | 114,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 114,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 |  | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 114,00 |
| 1. |  | 114 |  | 114,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 114,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 114,00 |
| 1. |  | 114 |  | 114,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 114,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-03010-050 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 114,00 |
| 1. |  | 114 |  | 114,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 114,00 |

8. ZJAZDY PUBLICZNE I WŁĄCZENIA DRÓG GMINNYCH Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 591,00 |
| 1. |  | km 194+782 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 99+140 |  | 239,00 |  |  |  |
| 3. |  | km 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (144+80+77)+51 |  | 352,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 591,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 |  | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,33 |  |  | m2 | 591,00 |
| 1. |  | km 194+782 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 99+140 |  | 239,00 |  |  |  |
| 3. |  | km 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (144+80+77)+51 |  | 352,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 591,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 |  | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 591,00 |
| 1. |  | km 194+782 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 99+140 |  | 239,00 |  |  |  |
| 3. |  | km 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (144+80+77)+51 |  | 352,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 591,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 591,00 |
| 1. |  | km 194+782 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 99+140 |  | 239,00 |  |  |  |
| 3. |  | km 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (144+80+77)+51 |  | 352,00 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 591,00 |

9. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 |  | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 46,50 |
| 1. |  | 7+9+8+8+8,5+6 |  | 46,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 46,50 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-06-040 |  | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 91,00 |
| 1. |  | 21+21+17+32 |  | 91,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 91,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 7,32 |
| 1. |  | 46,5*0,2*0,2 |  | 1,86 |  |  |  |
| 2. |  | (21+21+17+32)*0,3*0,2 |  | 5,46 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,32 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Umocnienie rowów za pomocą płyt ażurowych o wymiarach 60x40x6 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie humusem - analogia Czynność robót: D - 06.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 446,40 |
| 1. |  | km 194+782 - 194+965 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 62*1,2*2 |  | 148,80 |  |  |  |
| 3. |  | km 195+252,5 - 195+661,5 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (5+5+5+11,5+3,5+4,5+9,5+23,5+13+23,5+5+5+5+5)*1,2*2 |  | 297,60 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 446,40 |

10. ZIELEŃ Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-06-050 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 910,00 |
| 1. |  | 910 |  | 910,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 910,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jednostkowynetto zł | Wartość zł (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: 01.01.01.11 krotność = 1,00 | 0,60 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 5,00 | 320,00 | m2 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 344,90 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - umocnienie skarpy - analogia Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 81,60 | m2 |  |  |
| 7 | AW-020 | Rozebranie przepustu fi. 40 cm dł. 8,0-24,0 m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 8 | KNR 9-10 0204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 20,12 | kurs |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111000-8 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 1 0209-060-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III. Według tabeli robót ziemnych Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 732,60 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 4 276,11 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0208-010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. Odległość 10 km Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 4 276,11 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00 | 149,00 | m |  |  |
| 13 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01 krotność = 1,00 | 506,50 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | CHODNIK CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0502-02010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | POSZERZENIE CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 3 653,73 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0104-040-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 3 653,73 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 2 327,02 | m2 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 2 068,57 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0113-060-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR 6 0502-03010-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ZJAZDY PUBLICZNE I WŁĄCZENIA DRÓG GMINNYCH CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 591,00 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,33 | 591,00 | m2 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 591,00 | m2 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0113-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 591,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232000-2 |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 6 0605-060-040 | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm krotność = 1,00 | 46,50 | m |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0605-06-040 | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 91,00 | m |  |  |
| 31 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 7,32 | m3 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0503-050-050 | Umocnienie rowów za pomocą płyt ażurowych o wymiarach 60x40x6 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie humusem - analogia Czynność robót: D - 06.01.01 krotność = 1,00 | 446,40 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | ZIELEŃ CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-21 0401-06-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00 | 910,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:: |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23%: |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto): |  |  |  |  |