Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. netto [zł] | Wartość [zł] (kol. 4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: 01.01.01.11 krotność = 1,00 | 0,43 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 5,00 | 135,00 | m2 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny wypełnione piaskiem Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 344,90 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0805-010-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - umocnienie skarpy - analogia Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 81,60 | m2 |  |  |
| 7 | AW-020 | Rozebranie przepustu fi. 40 cm dł. 8,0-24,0 m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 6,00 | szt |  |  |
| 8 | KNR 9-10 0204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 12,10 | kurs |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111000-8 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 1 0209-060-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III. Według tabeli robót ziemnych Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 505,00 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 2 850,00 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0208-010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. Odległość 10 km Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność = 1,00 | 2 850,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00 | 149,00 | m |  |  |
| 13 | KNNR 6 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową Czynność robót: D-08.03.01 krotność = 1,00 | 506,50 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | CHODNIK CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0502-02010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność = 1,00 | 417,96 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | POSZERZENIE CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 2 409,63 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0104-040-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 2 409,63 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 1 523,36 | m2 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0113-020-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 1 350,71 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0113-060-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR 6 0502-03010-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność = 1,00 | 114,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ZJAZDY PUBLICZNE I WŁĄCZENIA DRÓG GMINNYCH CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 352,00 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,33 | 352,00 | m2 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0111-020-050 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni Czynność robót: D-04.05.01 krotność = 1,00 | 352,00 | m2 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0113-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 352,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232000-2 |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 6 0605-060-040 | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm krotność = 1,00 | 46,50 | m |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0605-06-040 | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 91,00 | m |  |  |
| 31 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 7,32 | m3 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0503-050-050 | Umocnienie rowów za pomocą płyt ażurowych o wymiarach 60x40x6 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie humusem - analogia Czynność robót: D - 06.01.01 krotność = 1,00 | 297,60 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | ZIELEŃ CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-21 0401-06-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV Czynność robót: D-09.01.01 krotność = 1,00 | 910,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:: |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23%: |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto): |  |  |  |  |