M-20.01.04	UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH
DLA PRZEPROWADZENIA PRZEWODÓW

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące ułożenia rur osłonowych dla przeprowadzenia przewodów na obiektach inżynierskich projektowanych w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- ułożeniem rur podwieszonych do konstrukcji kładki 1xDN75

- ułożeniem rur podwieszonych do wsporników przyczółków 1xDN75

- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych przewodów teletechnicznych 1xDN110 SN8

Zastosowano rury z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD).

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2.

  - Rury osłonowe

Należy stosować rury z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD), gładkościenne ze złączką kielichową, wyposażone w linki dla wciągania przewodu. Grubość ścianki – 10mm

Rury powinny być wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy, np. przy transporcie, składowaniu itp., a także podczas układania. Powinny być odporne na powszechnie występujące czynniki chemiczne atmosferyczne oraz odporne na działanie mieszanki betonowej. Powinny być odporne na korozję, nie przewodzić prądu elektrycznego i nie poddawać się agresywności chemicznej. Powinny mieć żywotność co najmniej50 lat.

Zastosowany w rurach polietylen nie może być agresywny dla środowiska (w razie np. pożaru nie może wytwarzać żadnych trujących substancji lub gazów).

Dla zastosowanych rur Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

Na potrzeby przeprowadzenia przewodów zasilających oświetlenia na przyczółkach, należy przy skrajnych słupkach balustrady zabetonować w gzymsach rurę PCV zgodnie z Dokumentacja Rysunkową.

  - Obejmy i kotwy

Do mocowania rur pod wspornikami do konstrukcji stalowej należy używać obejm ze stali ocynkowanej o średnicach dostosowanych do średnic rur osłonowych i pomalowane na kolor zgodny z kolorystyka kładki. Obejmy należy mocować do powierzchni betonowych za pomocą kotew stalowych. Elementy te należy zabezpieczyć antykorozyjnie lub wykonać z materiałów odpornych na korozję. Minimalna grubość powłoki przy cynkowaniu ogniowym wynosi 150 um

Uwaga: sposób montażu podwieszeń do płyty stalowej kładki należy uwzględnić już na etapie opracowywania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej. Niedopuszczalne jest spawanie lub wiercenie w zabezpieczonej antykorozyjnie  konstrukcji kładki w celu mocowania podwieszeń.

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt  3.

Sprzęt używany do zamocowania rur osłonowych musi być na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inżyniera. Przewidywane ręczne układanie rur.

Zaleca się, aby do wykonania prac opisanych w niniejszej STWiORB używać m. in.:

- nożyc do cięcia lub piły do cięcia metalu

- wiertarki ręcznej lub stacjonarnej do wiercenia w betonie o średnicy wiercenia do  22 mm,

- lekki żuraw samochodowy,

- sprzęt do transportu pomocniczego.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4.

  - Transport materiałów

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie rur osłonowych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Rury należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem.

Rury nie mogą stykać się z ostrymi przedmiotami. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Szczególną ostrożność zachować w temperaturze 00C i niższej.

Rury należy przechowywać w temperaturze -150 do +400C w miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi.

Rury należy składać w położeniu poziomym.

Pierwsza warstwa rur powinna leżeć na równym podkładzie i stykać się z nim na całej długości. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5.

  - Układanie rur osłonowych pod konstrukcją kładki

Rury należy montować zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej do konstrukcji stalowej za pomocą podwieszeń. Należy rury montować w sposób taki, aby niweleta rur była zgodna z niweleta kładki, a rura nie wychodziła poniżej obrysu blachy gzymsowej.

  - Podwieszanie rur osłonowych do wsporników przyczółków

Rury należy prowadzić w szczelinie pomiędzy ścianami przyczółka a gzymsem stalowym na przyczółku. W konstrukcji stalowej blachy gzymsowej przewiduje się specjalne wsporniczki do podparcia rury osłonowej. Rury należy montować zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej.

Na przyczółkach należy przed betonowaniem w gzymsach umieścić rurę PCV, która przeprowadzi przewody oświetlenia z rur osłonowych podłużnych przez beton do podstawy słupka.

Prowadzenie przewodów zasilających latarni w rurach osłonowych zgodnie z projektem branży oświetleniowej.

  - Ułożenie rur dwudzielnych do przeprowadzenia przewodów teletechnicznych

Rury należy układać na trasie kolidujących a kładką przewodów teletechnicznych. Przewody teletechniczne należy zlokalizować w terenie, odsłonić, wprowadzić do rur osłonowych dwudzielnych, a następnie wykonać zasypkę.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt  6.

  - Kontrola robót

Sprawdzeniu podlegają:

- rury PEHD na podstawie atestu Producenta i Aprobaty Technicznej,

- zgodność ułożenia rur z Dokumentacją Projektową,

- szczelność połączeń rur

- drożność rur

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:

- 1 m (metr) rury osłonowej układanej pod konstrukcja stalową kładki

- 1 m (metr) rury osłonowej układanej pod wspornikami przyczółków

- 1m1 m (metr) rury osłonowej dwudzielnej przewodów teletechnicznych

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ułożenia rury osłonowej na kładce i przyczółkach obejmuje:

- zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,

- mocowanie do konstrukcji rur zgodnie z trasą wg Dokumentacji Projektowej, uszczelnienie styków,

- wykonanie

- mocowanie kotew, obejm i rur

- wykonanie niezbędnych badań,

- uporządkowanie miejsca robót,

- ubytki i odpady.

- Przepisy związane

  - Normy

1. PN-74/C-89200	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

2. PN-80/C-89205	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

3. 	Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.