M 20.01.05. 	UMOCNIENIE STOŻKÓW I SKARP NASYPÓW

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia skarp i stożków nasypowych oraz terenu przyobiektowego w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB.

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- umocnieniem stożków elementami prefabrykowanymi nowymi

- umocnieniem skarp pomiędzy przyczółkami elementami pozyskanymi z rozbiórki

- umocnieniem skarp poprzez darniowanie

- umocnienie terenu brukiem z kamienia łamanego

- narzut kamienny

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

Wykonanie murków podtrzymujących wg STWiORB M.13.01.00.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

  - Materiały do wykonania umocnień

- betonowe kostki (trylinka z otworem): sześciokątne z otworem, projektowane indywidualnie zgodnie z Dokumentacją Projektową,

Wymagania dla betonu wg STWiORBWiORB M.13.01.00

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:  2 mm.

- betonowe kostki (trylinka wklęsła): sześciokątne ,uzyskane z rozbiórki istniejącego umocnienia stożków

- obrzeża betonowe 8x30x75cm: wg STWiORB D.08.03.01

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – mieszanka 1:4 cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712,

- mieszanka cementowo-piaskowa (1:2) –dla wypełnienia szczelin; z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

- bruk kamienny spionowany zaprawą

Należy stosować kamień łamany rodzaju B, klasy I, z niezwietrzanych skał magmowych, przeobrażonych lub osadowych (z piaskowca kwarcytowego) należących do frakcji 10-25 cm,.

Grubość warstwy umocnienia kamieniem projektuje się na średnio 12cm. Nie dopuszcza się stosowania kamieni o największym wymiarze mniejszym niż 3/4 średniej grubości, tj. 9cm .

Uwaga: nie dopuszcza się stosowania kamienia rzecznego otoczakowego.

Istotne cechy kamienia to:

- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa

- mrozoodporność w cyklach co najmniej 25

- ścieralność na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm

- gęstość pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych)

- nasiąkliwość wodą % 0-5 (2-5 dla osadowych)

- zaprawa cementowa – mieszanka 1:4 cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711

- darnina

Darninę  należy  wycinać  z  obszarów  położonych  najbliżej  miejsca  wbudowania.  Cięcie  należy przeprowadzać  przy  użyciu  specjalnych  pługów  i  krojów.  Płaty  lub  pasma  wyciętej  darniny,  w  zależności  od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.

Uwaga: Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na  wysokość  nie  większą  niż  1  m.  Ułożone  stosy  winny  być  utrzymywane  w  stanie  wilgotnym  w  warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni.

- narzut kamienny:  kamień naturalny łamany nieobrobiony do robót regulacyjnych 200/400mm odpowiadający normie BN-76/8952-31.

- Kamień powinien odpowiadać następującym warunkom:

- Być odporny na działanie wody i mrozu;

- Odznaczać się dużym ciężarem właściwym;

- Nie może ulegać ługującemu działaniu wody, mięknąć i rozsypywać się.

- Warunki te spełniają: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym.

Nie należy stosować kamienia o średnicy poniżej 10cm.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3.

Sprzęt używany do wykonania podsypki i układania umocnienia musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania umocnienia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

- Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.

  - Umocnienie stożków  i skarp elementami prefabrykowanymi nowymi

Wykonać prefabrykaty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz podwaliny. Podwaliny wykonać u podnóża stożków. Powierzchnia skarpy powinna być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. Wskaźnik zagęszczenia nasypu nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Najpierw należy ułożyć warstwę podsypki. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm (dla jednej warstwy). Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Trylinkę z otworami należy układać na podsypce mniejszym wymiarem do dołu. Górna krawędź prefabrykatu powinna lokalizować się do 10mm od krawędzi sąsiedniego prefabrykatu zgodnie z projektowanym nachyleniem i krzywizną stożka.

Układanie należy rozpocząć od dołu w górę.

Podsypka cementowo - piaskowa rozścielana będzie ręcznie na uprzednio wyrównanej skarpie.

Umocnienie układane będzie przy pomocy narzędzi brukarskich. Należy ją układać z zachowaniem projektowanych pochyleń skarpy.

Bezpośrednio po ułożeniu prefabrykatów, przed ostatecznym związaniem podsypki, należy ręcznie wybrać warstwę podsypki z otworów w kostkach prefabrykowanych oraz warstwę materiału stożka na głębokość umożliwiającą posadzenie krzewu. Powstały otwór należy wypełnić humusem Należy przewidzieć jeden krzew na jeden otwór.

Po ułożeniu umocnienia należy wypełnić szczeliny zaprawą cementowo-piaskową do wypełniania spoin. Przerwy między elementami ( połówki sześciokąta) powstałe na oparciu na podwalinie oraz na górze stożka uzupełnić betonem B30 zgodnie ze STWiORB M13.01.00

  - Umocnienie stożków  i skarp elementami prefabrykowanymi z odzysku

Prefabrykaty uzyskane z rozbiórki należy poddać selekcji. Do dalszego użytku nadawać się będą elementy nie zniszczone, bez pęknięć przebiegających przez co najmniej 50% długość elementu. Dopuszcza się ubytki i szczerby w betonie po stronie elewacyjnej, lecz nie większe niż na głębokość 2cm i długości 5cm

Po wstępnej selekcji, elementy należy poddać oczyszczeniu z resztek zaprawy, podsypki, błota.

Najpierw należy ułożyć warstwę podsypki. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm (dla jednej warstwy). Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Trylinkę wklęsłą betonową należy układać do góry wgłębieniem na podsypce. Układanie należy rozpocząć od dołu w górę.

Podsypka cementowo - piaskowa rozścielana będzie ręcznie na uprzednio wyrównanej skarpie.

Umocnienie układane będzie przy pomocy narzędzi brukarskich. Należy ją układać z zachowaniem projektowanych pochyleń skarpy.

Po ułożeniu umocnienia należy wypełnić szczeliny zaprawą cementowo-piaskową do wypełniania spoin. Umocnienie skarpy, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. Przerwy między elementami ( połówki sześciokąta) powstałe na oparciu na podwalinie oraz na górze stożka uzupełnić połówką prefabrykatu lub betonem B30 zgodnie ze STWiORB M13.01.00

  - Darniowanie

Darniowanie  należy  wykonywać  wczesną  wiosną  do  końca  maja  oraz  we  wrześniu,  a  w  razie konieczności w październiku.

Powierzchnia  przeznaczona  do  darniowania  powinna  być  dokładnie  wyrównana,  a  w  uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej.

W  okresach  suchych  powierzchnie  darniowane  należy  polewać  wodą  w  godzinach  popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera.

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Dolny  pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi  kawałkami  darniny.  Ułożoną  darninę  należy  uklepać  drewnianym  ubijakiem  tak,  aby  darnina  od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża.

Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 2 szt. na płat.

  - Umocnienie przez obruk kamieniem

Przed wykonaniem umocnienia należy z dostarczonego na plac budowy kamienia łamanego wyselekcjonować kamienie frakcji 10/25cm. Warunkiem uzyskania stabilności zamocowania kamienia jest zagłębienie pojedynczych kamieni na co najmniej 9cm. Do uzupełniania wolnych przestrzeni pomiędzy pełnowymiarowymi kamieniami należy używać kamieni o mniejszym przekroju poprzecznym niż 9x9cm, jednak wymagane 9cm w głębokości  musi być bezwzględnie zachowane.

Dobór odpowiednich kamieni musi być tak przeprowadzony, aby zmaksymalizować powierzchnię widocznego lica kamienia, a minimalizować powierzchnię zaprawy wypełniającej.

Brukować można wtedy, gdy nie grozi osiadanie podłoża bruku. Wskaźnik zagęszczenia nasypu nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora. Bruk można układać na sucho na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości min. 7cm lub na zaprawie cementowej. Nieodzownym warunkiem stałości bruku jest należyte przygotowanie podłoża i dobre podparcie jej podnóża.

Poszczególne kamienie dobierać należy tak, aby do siebie przylegały i aby dały jak najbardziej wyrównaną powierzchnię. Układanie elementów bruku należy rozpoczynać od dołu, posuwając się warstwami ku górze.

Przestrzenie między kamieniami powinny być wypełnione zaprawą. Wszystkie kamienie po wbudowaniu powinny być nieruchome i żadnego nie powinno się dać się poruszyć ani wyrwać. Umocnienie skarpy, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.

  - Narzut kamienny

Narzut kamienny należy wykonać na uprzednio wyprofilowanym dnie rzeki. Górną powierzchnię należy uformować zgodnie z Dokumentacją Projektową w stronę „od filara”.

W zależności od stanu wody w rzece części nadwodne narzutu wyrównać za pomocą młotka a podwodne – przy użyciu drąga żelaznego w taki sposób żeby nie wystawały pojedyncze kamienie z lica narzutu.

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

  - Kontrola jakości wykonania umocnienia z elementów betonowych prefabrykowanych

- Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z BN-77/8931-12.

- Grubość podsypki należy wykonać z tolerancją 1 cm

- Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. Największe zagłębienie pod taką łatą nie może przekraczać 1 cm.

- Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie może przekraczać 0,5 %.

- Szerokość spoin pomiędzy elementami nie może przekraczać 10 mm. Spoiny powinny być zalane zaprawą cementową co najmniej na 3/4 grubości elementów. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości ok. 10cm i zbadanie głębokości wypełnienia spoiny. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny.

  - Kontrola jakości darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.

Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

  - Kontrola jakości wykonania umocnienia z bruku kamiennego

- Frakcja bruku: co najwyżej 5% kamieni może być o wymiarach niespełniających wymóg

- Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. Największe zagłębienie pod taką łatą nie może przekraczać 1 cm.

- Kamienie powinny być zagłębione poniżej powierzchni umacnianej na co najmniej 9cm

- Spoiny powinny być zalane zaprawą cementową co najmniej na 3/4 grubości elementów. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości ok. 10cm i zbadanie głębokości wypełnienia spoiny.

  - Kontrola jakości wykonania narzutu kamiennego

- Frakcja narzutu: co najwyżej 10% kamieni może być o wymiarach niespełniających wymóg

- Pole powierzchni obszar narzutu nie powinien różnic się od obszaru projektowanego o ±20cm

- Dokładność wykończenia powierzchni określa się wizualnie

- Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia elementem prefabrykowanym betonowym nowym

- 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia elementem prefabrykowanym betonowym z odzysku

- 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni datnowania

- 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia brukiem kamiennym

- 1 m3 (metr sześcienny) narzutu kamiennego

- Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie badania i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały pozytywne wyniki.

- Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

  - Cena jednostkowa

Cena jednostkowa ułożenia elementów betonowych  nowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbędnych składników produkcji,

- wytworzenie prefabrykatów

- uformowanie powierzchni stożka pod umocnienie z prefabrykatów, z ewentualnym dowozem gruntu,

- przygotowanie mieszanki betonowej klasy B-30,

- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z prefabrykatów z zagęszczeniem,

- wybranie otworów w prefabrykatach z przygotowaniem do posadzenia krzewów

- wykonanie i pielęgnacja spoin,

- uporządkowanie miejsca pracy,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

Cena jednostkowa ułożenia elementów betonowych  z odzysku obejmuje:

- Selekcja i oczyszczenie elementów do ponownego użycia

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbędnych składników produkcji,

- uformowanie powierzchni skarpy pod umocnienie z prefabrykatów, z ewentualnym dowozem gruntu,

- przygotowanie mieszanki betonowej klasy B-30,

- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z prefabrykatów z zagęszczeniem,

- wykonanie i pielęgnacja spoin,

- uporządkowanie miejsca pracy,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

Cena jednostkowa darniowania obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbędnych składników produkcji w tym darniny wraz z jej odpowiednim transportem i składowaniem,

- uformowanie powierzchni umocnienia pod darninę, z ewentualnym dowozem gruntu,

- ułożenie i stabilizacja darniny,

- pielęgnacja darniny,

- uporządkowanie miejsca pracy,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

Cena jednostkowa ułożenia bruku kamiennego obejmuje:

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie i dostarczenie podsypki cementowo-piaskowej, zaprawy cementowej,

- uformowanie powierzchni skarp,

- ułożenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej lub zaprawy cementowej,

- wykonanie umocnienia

- wypełnienie spoin zaprawą,

- pielęgnację powierzchni umocnienia,

- oczyszczenie powierzchni umocnienia za pomocą piaskowania

- uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa ułożenia narzutu kamiennego obejmuje:

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- uformowanie narzutu,

- uporządkowanie terenu robót.

- Przepisy związane

  - Normy

PN-EN 197-1	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

PN-B-04111	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

PN-B-06250	Beton zwykły.

PN-B-10021	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-N-03010		Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

BN-68/8933-04		Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

PN-62/B-01080 	Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

BN-64/6740-02 	Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur

BN-67/6747-11 	Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych

PN-84/B-04111	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

  - Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych

Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r.