## D.03.00.00. ODWODNIENIE

D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania  kanalizacji deszczowej wg poniższego zakresu:

- studzienka ściekowa uliczna  PEHD/PP  500 mm SN8 z wpustem żeliwnym klasy min. B

- przykanalik o średnicy zewnętrznej Ø 160 mm z rur PCV-U łączonych na wcisk

- przejście szczelne przez ścianę studni Ø 160 mm

- próba wodna szczelności przykanalików Ø 160 mm

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

    - Kanalizacja ogólnospławna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych i opadowych.

    - Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających z nawierzchni do kanału lub innego odbiornika.

    - Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

    - Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej ze studnią rewizyjną

    - Wylot przykanalika – element prefabrykowany do połączenia z rowem

    - Osadnik – element betonowy na rowie

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

Mogą być stosowane wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

2.1. Odwodnienie

Z rur kanalizacyjnych z PVC-U DN160. Ułożenie rur na podsypce z piasku min 100 mm i obsypce min 150mm.

2.2. Wpust deszczowy

Należy stosować żeliwny wpust deszczowy dostosowany średnicą do wielkości studni.

2.3.  Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe.

Płyty pokrywowe powinny odpowiadać wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

2.4.  Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-93.

2.5. Studzienki HDPE/PP

Studnie z tworzyw sztucznych i ich elementy powinny:

- Odpowiadać normom i wymaganiom określonym w PN-B 10729 i PN-EN 476

- Posiadać dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal,

- Posiadać dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

- Posiadać odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych z PP zgodną z ISO/TR 10358,

- Posiadać odporność chemiczną uszczelek zgodną z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1,

- Producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO9001 i ISO 14001,

- Producent powinien posiadać doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,

Studnie rewizyjne powinny być złożone z:

- Rury trzonowej karbowanej:

- Z HDPE lub PP o sztywności SN ≥ 8 kN/m2

- rura trzonowa karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki,

- przy prawidłowym montażu rury trzonowej – zabezpieczenie przed wyporem wód gruntowych

- kolor rury karbowanej pomarańczowy,

- możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm,

- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku,

- kolor kinet czarny,

- potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwałość przy poziomie wody gruntowej – 5 metrów

- Teleskopowe adaptery do włazów:

- odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji

- odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu

- adapter teleskopowy o wysokości całkowitej umożliwiającej dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu z nawierzchnią

- Zwieńczenia studni

- zwieńczenia w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji pływającej – powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia

- włazy żeliwne D400 wyposażone w zamknięcie zawiasowe z kluczem

- włazy wsparte na odciążającym żelbetowym pierścieniu lub stożku z mieszanki tworzyw,

- elementy zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM,

- włazy zgodne z PN-EN 124-1, posiadające certyfikat jednostki certyfikującej

2.6. Instalacja rur PVC-U

Przy układaniu rur w wykopie należy stosować się do wytycznych Producenta i przeprowadzić montaż rurociągu ściśle z jego wytycznymi.

Do łączenia rur i kształtek stosowane są różnego typu łączniki. Rury PVC-U posiadają fabrycznie nałożone łączniki, stanowią one system połączeń rurowo-kielichowy.

Przygotowanie połączeń oraz łączenie rur  i kształtek należy wykonywać ściśle z instrukcją Producenta.

2.6. Zaprawy budowlane zwykłe

Zaprawy budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.7. Izolacje

Należy stosować izolacje bitumiczne wykonane przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

2.8. Składowanie materiałów

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o wysokości nie przekraczającej 1.5m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC.

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle.

Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Studnie przy składowaniu: stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur.

Włazy należy składować w pozycji wbudowania.

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.

Studzienki kanalizacyjne i ściekowe oraz kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie  jego składowania i poboru. Kruszywo tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z  następującego sprzętu:

- koparka podsiębierna  o pojemności 0,25 m3,

- żuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- samochód samowyładowczy,

- betoniarka,

- pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z  następujących środków transportu:

-	samochód skrzyniowy,

-	samochód dostawczy,

-	przyczepa skrzyniowa.

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych elementów

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wytyczenie w terenie

Przed przystąpieniem do budowy elementów kanalizacji odwadniającej, Wykonawca powinien wyznaczyć punkty stałe i charakterystyczne konieczne do wytyczenia osi kanału, lokalizacji studni wraz z lokalizacją wpustu deszczowego. Podstawę wytyczenia osi kanału w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

5.3. Roboty przygotowawcze

W miejscach robót, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy  prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu (a na noc należy dodatkowo oznaczyć światłami ostrzegawczymi).

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizację należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050.

5.5. Przygotowanie podłoża

Podłożem może być nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych należy wykonać podsypkę z piasku grub. warstwy 15 cm.

5.6.	Fundament

Fundament pod studzienki należy wykonać z betonu z B 25, na zagęszczonym podłożu w wykonanym wykopie.

5.7.  Układanie rur

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub/i izolacji.

Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnogów z wielokrążkiem wyposażonych w zawiesia z lin konopnych.

Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Po ukończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową.

Spadki powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.8. Wykonanie studzienki wpustu deszczowego

Studzienka - wpust uliczny, przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych z dojścia, powinna być wykonana z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.9. Wykonanie połączenia studni z przykanalikiem

W studni przed osadzeniem w wykopie należy przewidzieć otwór o średnicy umożliwiającej osadzenie rury przykanalika. Końcówkę rury należy wprowadzić do studni z zachowaniem pochylenia i kierunku docelowego ułożenia przykanalika. Miejsce połączenia należy uszczelnić. Wybór sposobu uszczelnienia zależy od Wykonawcy i wymaga akceptacji Inżyniera.

5.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót.

6.2. Sprawdzenie kształtu i wymiarów

Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzić za pomocą przymiaru z podziałką milimetrową. Miejsca sprawdzenia wymiarów, w zależności od kształtu elementów są następujące:

-	długość,

-	średnica wewnętrzna,

-	grubość ścianki.

6.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; należy wykonać oględziny powierzchni, elementów w celu stwierdzenia czy elementy nie posiadają uszkodzeń. Badanie uszkodzeń na powierzchni i krawędzi elementów należy przeprowadzić przez oględziny i pomiary wykonane za pomocą przymiaru stalowego z podziałką milimetrową z dokładnością do 1 mm.

6.4. Szczegółowa kontrola jakości poszczególnych elementów

Sprawdzeniu jakości podlegają następujące elementy, wykonane wg postanowień Dokumentacji Projektowej:

-	wykonanie podłoża pod przewody i studzienki,

-	jakość rur przewodowych,

-	jakość wyrobów żeliwnych: wpustów,

-	szczelność przewodów i studzienek,

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarów

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzić, uwzględniając dopuszczalną odchyłkę:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  5 cm.

- odchylenie wymiarów w planie   10 cm,

6.6. Próba szczelności przykanalika

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie szczelności w/g norm PN-92/B- 10735 oraz normą EN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295.

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację

Prace wstępne

Badanie  przeprowadza  się w celu wykazania szczelności połączenia przykanalika ze studnią.  W celu przystąpienia do próby, otwór  wylotowy przykanalika powinien być dokładnie zamknięty i uszczelniony oraz umocowany w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. Wymiary wewnętrzne studzienki należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0.5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. Dla w/w danych wylicza się Vw w m3.

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 0.5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnianie wodą studzienki przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.

Pomiar ubytku wody.

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej  poziomu  wody  w  naczyniu  otwartym  z  dokładnością  do  1  mm.  Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku   wody  należy   sukcesywnie   dolewać   z   naczynia   o   pojemności   dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1.1 Vw  - dopuszczalna ilość ubytku wody. W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać  niżej podane warunki:

- Dla przewodu z rur żeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków VW1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi:

t = 30 min. - dla odcinka przewodu o długości do 50 m,

t = 1 h - dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m.

- Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu wibracyjnie zagęszczanego, dopuszczalny  ubytek wody  lub ścieków Vw2 nie może przekroczyć wielkości 0.04 dm3 na m2 powierzchni wewnętrznej przewodu w ciągu jednej godziny próby. Czas próby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.

- Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy obliczać wg. wzorów:

  - dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów Vw =(0.04Fr + 0.3Fs) x t	w dm3

  - dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw =0.04(Fr + s) x t	w dm3

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową są:

- 1 (m)  przykanalika z rur PVC-U

- 1 (szt.) studzienki ściekowej ulicznej HDPE/PP

- 1 (szt.) przejścia szczelnego rurą przykanalika przez studnię

- 1 (szt.) próby szczelności

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWiORB, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przykanalika obejmuje:

-	roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-	zakup i transport materiałów,

-	wykonanie wykopu,

-	odwodnienie wykopu,

-	przygotowanie podłoża,

-	wykonanie podsypki pod kanał

- 	ułożenie rur przykanalika

-	zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową

i wskazaniami Inspektorem Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiałów,

-	doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-	przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

Cena wykonania studni obejmuje:

-	roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-	zakup i transport materiałów,

-	wykonanie wykopu,

-	odwodnienie wykopu,

-	przygotowanie podłoża,

-	wykonanie fundamentu  pod studnie

-	wykonanie wylotów w ścianie studni,

-	osadzenie studni w wykopie,

-	wykonanie osadnika,

-  	wykonanie wpustów ulicznych,

-	zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową

i wskazaniami Inspektorem Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiałów,

-	doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-	przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

Cena wykonania uszczelnienia połączenia studni i przykanalika obejmuje:

-	roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-	zakup i transport materiałów,

-	wprowadzenie rury do studni przez otwór

-  	wykonanie uszczelnienia

-	doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-	przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

- PN-92/10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN-88/H-74080/01	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

- PN-72/H-83104	Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obróbkę skrawania

i odchyłki masy.

- PN-91/B-10729	Studzienki kanalizacyjne

- PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania przy

odbiorze.

- BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/6738-07	Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- PN-88/B-06250	Beton zwykły.

- PN-82/B-02004	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

- PN-EN 1115,	Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 				(TWS) na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej.

- PN-EN 16636-6	Rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym				(TWS).na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej. Wytyczne montażu.

- PN-B-11111	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- DIN 19565 ( Część 1)	Rury i kształtki z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, dla				kanałów i przewodów ściekowych układanych w gruncie.

- DIN 19565 ( Część 5)	Rury i kształtki i studzienki z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem				szklanym, dla  kanałów i przewodów ściekowych układanych w gruncie.

- DIN 4033		Kanały i przewody odwadniające – wytyczne do wykonawstwa.

- ATV-A 139            Wytyczne wykonywania kanałów i przewodów odwadniających.

- PN-EN 14364         Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i				bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa  				sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GPR), na bazie nienasyconej

żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacja rur, kształtek i połączeń.

- PN-EN 124:2000	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego.

- PN-EN 476:2001	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.

- BN-62/6738-07	Kręgi betonowe

- PN-H – 74051-00	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

23.  PN-H – 74051-02	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

10.2. Inne dokumenty

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez “Transprojekt” 	Warszawa”

- Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych.

10.3 Rozporządzenia

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

( Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) wraz późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 43/99 poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 63/00 poz. 735 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03  poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71).

- 7Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 października 1993r w sprawie       bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

( Dz. U. Nr 96/93 poz. 437).

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTBAL wydanie : 08.2003 Zeszyt nr9  " Warunki techniczne wykonania i  odbioru sieci kanalizacyjnych".