## D.01.02.03. 	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów podpór żelbetowych istniejącego mostu (izbic) w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z:

- wyburzeniem konstrukcji żelbetowej podpór istniejących przy zastosowaniu bezudarowej i bezpyłowej metody cięcia betonu sznurem diamentowym - Filary nad lądem

- wyburzeniem konstrukcji żelbetowej podpór istniejących przy zastosowaniu bezudarowej i bezpyłowej metody cięcia betonu sznurem diamentowym - Filary nad wodą

- demontażem stalowych kątowników osadzonych na izbicach istniejących filarów

- rozbiórką istniejącego umocnienia stożków i skarp trylinką spoinowaną

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- Materiały

Za ewentualne wykonane rusztowania potrzebne do rozbiórki odpowiada dozór Wykonawcy.

Materiał pochodzący z rozbiórki należy stosownie poddać utylizacji lub po wyselekcjonowaniu wykorzystać ponownie do budowy kładki, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym i GDDKiA

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

  - Sprzęt do wykonania robót

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inżyniera.

Do wykonania robót należy użyć m.in.:

- Diamentowa piła linowa

- Diamentowa piła tarczowa

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskanie niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych.

- Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy opracować projekt technologiczny rozbiórek i uzyskac jego akceptacje przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do robót związanych z wyburzeniem elementów obiektów budowlanych Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi władzami „Projekt gospodarki odpadami” zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać inwentaryzację uszkodzeń istniejących filarów i przyczółków zgodnie z instrukcja w STWiORB D-M.00.00.00.

Inwentaryzacja powinna być wykonana zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przeglądach szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich określonych w „Instrukcji przeprowadzania przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich” będącej załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. z późn.zm.

Osoba wykonująca inwentaryzację powinna być przeszkolona co najmniej w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich co powinno być udokumentowane odpowiednim świadectwem.

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora szczegółowej inwentaryzacji jw.

  - Projekt Technologii i Organizacji Robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone Roboty. Projekt Technologii i Organizacji powinien zawierać  Projekt Technologiczny Wyburzeń, zawierający:

- technologię robót rozbiórkowych – sposób  i kolejność cięcia poszczególnych elementów podpory - uwzględniając specyfikę robót w terenie zalewowym oraz nad wodami płynącymi rzeki.

- opracowanie sposobu zabezpieczenia przedostawania się pyłu i odpadów do wód rzeki i w teren

- opracowanie sposobu selekcji materiałów na odkład i odwóz

- opracowanie sposobu składowania materiału

- opracowanie sposobu odwozu elementów

- opracowanie wytycznych zabezpieczenia i warunków BHP w trakcie prowadzenia robót,

- opracowanie harmonogramu ogólnego,

  - Roboty przygotowawcze

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Zabezpieczyć należy wszystkie znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia takie jak:  słupy trakcyjne z przewodami, studnie odwodnieniowe, sieci podziemne itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

  - Rozbiórka elementów podpór

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych elementów podpór należy stosować rusztowania i podesty robocze oraz konstrukcje zabezpieczające przed spadaniem gruzu do rzeki i w teren i emisją pyłów.

Prace należy wykonać od demontażu stalowych kątowników zabezpieczających izbice. Kątowniki należy odspoić od betonu lub wyciąć.

Następnie należy określić linię cięcia podpory zgodnie z Dokumentacją Projektową, uwzględniając geometrię wycinanych„stopni”

Przeprowadzić cięcie betonu w takiej kolejności i przy użyciu takiego sprzętu, aby uzyskać porządany w Dokumentacji projektowej efekt.

Prace należy prowadzić ściśle z Projektem Technologicznym Wyburzeń

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).

  - Rozbiórka umocnienia stożków i skarp

Rozbiórkę trylinki stanowiącej umocnienie skarp i stożków przeprowadzić ręcznie, w sposób minimalizujący uszkodzenia rozbieranych elementów. Następnie elementy betonowe należy poddać selekcji do powtórnego użycia na umocnienie i wybrane do dalszego stosowania elementy oczyścić i składować

- Kontrola jakości Robót

- Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

- Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych (wyburzeniowych) polega na:

- sprawdzeniu kompletności wykonania rozbiórek,

- sprawdzeniu prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,

- sprawdzeniu zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji i harmonogramem Robót oraz Projektami Technologicznymi Wyburzeń,

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania ewentualnych pomostów roboczych i podestów zabezpieczających przed spadaniem gruzu,

- Obmiar  Robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- 1m (metr) rozebranego stalowego kątownika osadzonego na izbicy istniejących filarów

- 1m3 (metr sześcienny) wyburzonej konstrukcji żelbetowej podpór istniejących przy zastosowaniu bezudarowej i bezpyłowej metody cięcia betonu sznurem diamentowym - Filary nad lądem

- 1m3 (metr sześcienny) wyburzonej konstrukcji żelbetowej podpór istniejących przy zastosowaniu bezudarowej i bezpyłowej metody cięcia betonu sznurem diamentowym - Filary nad wodą

- 1m2 (metr kwadratowy) rozebranego umocnienia stożków i skarp z trylinki

- 8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

- 9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

- 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości

- opracowanie Projektu Technologicznego Wyburzeń

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji

- wykonanie wszystkich czynności i pomiarów przy rozbiórkach poszczególnych elementów

- odwóz na wysypisko i utylizacja wszystkich pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórek

- selekcja i składowanie materiałów do ponownego użytku

- uporządkowanie placu budowy,

- wykonanie zabezpieczeń z ich późniejszą rozbiórką i oznakowanie miejsca Robót

- 10. Przepisy związane

Brak