SPIS TREŚCI

1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	4

2. Wstęp.	8

2.1. Podstawa formalno – prawna.	8

2.2. Cel opracowania Programu.	9

2.3. Wykorzystane materiały.	9

2.4. Instytucje włączone do tworzenia Programu ochrony środowiska.	11

2.5. Metoda opracowania.	11

3. Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek. Cele polityki ekologicznej Gminy Pomiechówek w zakresie jakości środowiska.	12

3.1. Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego.	12

3.2. Strategia rozwoju Powiatu Nowodworskiego.	18

3.3. Prognozowany rozwój Gminy wg Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek ze strategią eko rozwoju.	19

3.3.1. Kierunki rozwoju układów wodociągowo – kanalizacyjnych obsługi terenu Pomiechówek.	20

3.4. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy oraz wyniki ankiety środowiskowej.	22

4. Ogólna charakterystyka Gminy.	23

4.1. Położenie Gminy Pomiechówek.	23

4.2. Stan demograficzny Gminy.	24

4.3. Dochody i wydatki Gminy.	25

4.4. Klimat.	26

4.5. Wartości historyczne i kulturowe.	26

4.6. Rolnictwo i obszary wiejskie.	27

4.7. Zalesienie.	28

4.8. Fauna i flora.	30

4.9. Charakterystyka Gminy Pomiechówek wg ankiety środowiskowej.	32

5. Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego w Gminie Pomiechówek.	36

5.1. System obszarów prawnie chronionych – rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu.	36

5.2. Warunki morfologiczno - geologiczne obszaru Gminy Pomiechówek.	37

5.2.1. Złoża kopalin.	38

5.3. Warunki hydrogeologiczne, hydrologiczne i glebowe w Gminie Pomiechówek.	39

5.3.1. Wody powierzchniowe.	39

5.3.2. Wody podziemne, użytkowe piętra wodonośne.	40

5.3.3. Jakość wód powierzchniowych.	41

5.3.4. Jakość wód podziemnych.	48

5.3.5. Gleby.	50

5.4. Powietrze.	52

5.5. Hałas, wibracje.	55

5.6. Pola elektromagnetyczne.	56

5.7. Gazociąg.	57

6. Infrastruktura ochrony środowiska.	57

6.1. Zaopatrzenie w wodę.	57

6.2. Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja.	58

6.2.1. Oczyszczalnia ścieków „Mewa” w miejscowości Brody.	58

6.2.2. Oczyszczalnia ścieków w Nowym Modlinie.	60

6.2.3 Oczyszczalnia ścieków w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach.	60

6.2.4. Oczyszczalnia ścieków Dębe w Orzechowie.	60

6.2.5. Kanalizacja ścieków.	61

6.3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.	62

6.4. Gospodarka odpadami.	63

6.5. Ochrona przeciwpowodziowa.	64

7. Plan poprawy jakości środowiska dla Gminy Pomiechówek.	66

7.1. Ochrona gruntów rolnych, leśnych i zasobów przyrodniczych.	67

7.2. Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska poprzez budowę infrastruktury.	67

7.2.1. Ochrona wód powierzchniowych.	67

7.2.2. Ochrona powietrza.	68

7.2.3. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi.	69

7.2.4. Unieszkodliwianie odpadów.	70

7.2.5. Ochrona zasobów kopalin.	70

7.3. Zalecenia dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami rolniczymi.	70

7.4. Racjonalizacja gospodarki wodnej.	75

7.5. Zwiększenie lesistości i ochrona lasów.	76

7.6. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego.	77

7.7. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej.	77

7.8. Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej.	79

8. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych – limity krajowe.	80

9. Zadania gminy w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.	81

9.1. Zadania własne.	81

9.2. Pozostałe zadania.	83

10. Harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu.	84

11. Narzędzia i instrumenty realizacji programu.	87

12. Zarządzanie programem i jego monitoring.	91

13. Załączniki.	91

# 1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pomiechówek, zgodnie z wymogami prawa polskiego ma na celu doprowadzenie do poprawy obecnego stanu środowiska oraz wyznaczenie szczegółowych zadań strategicznych na poziomie lokalnym, kompatybilnych z założonymi zadaniami programów „wyższego szczebla”.

Przy opracowywaniu niniejszego Programu – wykorzystano dostępne materiały planistyczne opracowane przez Gminę, ale przede wszystkim wykonano przeglądy terenowe poszczególnych sołectw w celu określenia ich aktualnych problemów i zagrożeń środowiska. Przeprowadzono również dyskusję z sołtysami i zebrano informację w formie ankiety środowiskowej. Analizę zebranych materiałów przeprowadzono z uwzględnieniem priorytetów określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska i Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Przy ocenie zagrożeń posłużono się również wskaźnikami środowiskowymi Ministerstwa Środowiska z celem zidentyfikowania najistotniejszych zadań, których realizacja warunkuje intensywność eko-rozwoju Gminy.

Gmina Pomiechówek ma szczególnie bogaty potencjał przyrodniczy, który tworzą rzeki Narew i Wkra, lasy o bogatym poroście, cenną morfologię terenu z wysoczyznami morenowymi oraz stosunkowo żyzne gleby we wschodniej części Gminy.

Zachowanie warunków przyrodniczych przy rosnącej antropopresji człowieka wymaga budowy określonej infrastruktury.

Najlepiej na terenie Gminy rozwinięta jest sieć wodociągowa obejmująca ponad 90% ludności, która ogranicza ingerencję w złoża wodonośne.

Gmina w ostatnich latach podjęła zadanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków ponieważ istniejący obiekt jest przestarzały i z tego tytułu Wojewódzki Inspektor Środowiska naliczył kary, które mogą być umorzone pod warunkiem usunięcia zagrożenia dla środowiska.

Realizacja tego zadania jest w stosunku do budżetu Gminy poważnym zadaniem i z tego powodu konieczne jest pozyskanie funduszy ekologicznych.

Stosunkowo słabo rozwinięta jest sieć kanalizacyjna. Jej zasięg obejmuje najbardziej zwarte kompleksy zabudowy Brody, Brody – Parcele i Pomiechówka. Dalszy rozwój kanalizacji związany będzie ze zwiększonymi kosztami jednostkowymi, dlatego konieczne jest również stosowanie w najbliższych latach systemu dowozu ścieków do oczyszczalni.

Dla zabudowy zagrodowej wskazane są przydomowe oczyszczanie ścieków które zostały przedstawione w Programie z podaniem kosztów ich budowy.

W systemie rozbudowy kanalizacji w celu obniżenie kosztów sieci konieczne jest opracowanie określonych wariantów realizacji. Z tego powodu uznano za zasadne zalecenie sporządzenia dla Gminy studium – koncepcji jej rozbudowy. W rozwiązaniach tych konieczna jest szczególnie analiza finansowa wariantów kanalizacji dla Nowego Modlina i wsi położonych wzdłuż rzeki Wkry i rzeki Narwi.

Szereg zagrożeń dla środowiska może powodować sposób zagospodarowania terenu w tym relatywnie duża ilość działek rekrecyjnych. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek podkreślono zagrożenia, które mają związek z realizacją programu ochrony środowiska, są to:

„niezauważalny w budżecie gminy udział dochodów z nieruchomości mimo dużej liczby domów i działek rekreacyjnych” oraz „słabo rozbudowany system kanalizacji (szczególnie biorąc pod uwagę ilość i stopień koncentracji zabudowy mieszkaniowej – rekreacyjnej)”.

Rozproszona zabudowa działek rekreacyjnych powoduje duże trudności 
w zorganizowanym systemie zagospodarowania odpadów. W tym celu zaproponowano 
w Programie wprowadzenia wzorem innych gmin opłaty np. około 100 zł od działki tytułem pokrycia kosztów ustawienia kontenerów w okresie wakacyjnym przez Gminę 
w miejscach dogodnych dla działkowiczów.

W warunkach zrównoważonego rozwoju Gminy szczególnej ochrony wymagają doliny rzek Wkry i Narwi. Bezwzględną ochroną przed zabudową powinny być objęte tereny położone poniżej rzędnych obwałowań rzeki Narwi po przeciwległym brzegu 
w sąsiedztwie Nowego Dworu – co powinno być uwzględniane przy sporządzaniu planów miejscowych. Rzędne korony wałów uzyskano od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych.

Na terenie Gminy występują zagrożenia powodziowe powodowane przez wezbrania Narwi i Wkry. Z tak zwanej starej zabudowy zagrożone są wsie Pomiechowo, Bronisławka oraz pozostałe tereny doliny rzeki Narwi. Wobec stopniowo postępującej antropopresji zagrożenie to narasta w innych obszarach tarasów zalewowych. W celu przeciwdziałania tym procesom zaleca się wystąpienie Gminy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o możliwe szybkie uwzględnienie zagrożenia powodziowego Gminy Pomiechówek będącym w trakcie opracowania studium określające granice obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią. Na dalszym etapie Gmina Pomiechówek powinna podjąć starania w Urzędzie Marszałkowskim o uwzględnienie określonych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w wieloletnim planie działań.

W gminie Pomiechówek narasta problem odbioru odpadów komunalnych. W Powiatowym i Gminnym planie gospodarki odpadami nie podtrzymano wcześniejszych zapisów zawartych w studium uwarunkowań i sporządzonym w 2001 planie gospodarki odpadami o lokalizacji zakładu utylizacji odpadów komunalnych ze składowiskiem we wsi Pomocnia. Odstąpienie od realizacji składowiska wynika głównie z braku naturalnych form izolacji terenu. Działka przeznaczona na ten cel może być wykorzystana na lokalizację zakładu o określonym strumieniu odpadów np. odpadów drogowych, bądź zakładu przerobu odpadów komunalnych bez ich składowania.

Nieefektywny jest również system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. 
W latach 90 - tych Gmina ustawiła kontenery zbiorcze, które były zapełniane odpadami gospodarczymi. System finansowania kontenerów zbiorczych został również zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako naruszenia prawa budżetowego. Aktualnie na terenie gminy właściciele posesji mają podpisane umowy na wywóz , rzeczywiście generowany strumień odpadów jest niewielki.

W programie gospodarki i odpadami zaproponowano określony harmonogram działań oparty o selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” i rynkową działalność firm.

Jednocześnie po analizie społecznych uwarunkowań stwierdzono że rozwiązanie problemu wywiązywania się przez poszczególnych właścicieli posesji o zabudowie stałej 
i letniskowej wymaga aktywności rad sołeckich, które powinny uczestniczyć w wyborze firmy obsługującej daną wieś, określać terminy i dni odbioru odpadów oraz ewentualne miejsca kontenerów zbiorczych. Realizacja programu opadów zależy w podstawowej części od aktywności społecznej i świadomości ekologicznej, które nie obciążają budżetu Gminy i są do realizacji „od zaraz”. W tym aspekcie Program ochrony środowiska jest programem zachowań mieszkańców, które mogą być społecznie egzekwowane. Rolą gminy jest stymulowanie edukacji ekologicznej i społecznej we wszystkich formach kontaktów wykonywania funkcji samorządowych.

Obowiązki mieszkańców gminy w zakresie utrzymania czystości powinien określać regulamin przyjęty przez Radę Gminy. Szczególne obowiązki w tym zakresie mają podmioty gospodarcze, które na podstawie ustawy o działalności gospodarczej są zobowiązane realizować przepisy ochrony środowiska.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami może Gmina uzyskać z relacji z podmiotami gospodarczymi które prowadzą działalność gospodarczą na tym terenie.

W przeprowadzonych ankietach sołtysi zgłosili występujące zagrożenie w tym nadmierną emisją hałasu, pochodzącego od linii kolejowej Warszawa – Gdańsk. Wójt Gminy może zwrócić się do użytkownika - PKP o wykonanie pomiarów hałasu i przedsięwzięcie ewentualnych środków zaradczych. Starostwo na podstawie wykonanych pomiarów może wydać decyzję określającą dopuszczalną emisję hałasu.

Ochrona środowiska w Gminie Pomiechówek dla której sporządzono Program obejmuje w szerokim tego słowa znaczeniu optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla gospodarki człowieka. Dotyczy zatem nie tylko infrastruktury ograniczającej negatywny wpływ gospodarki, ale przede wszystkim racjonalnego wykorzystania zasobów, w tym optymalnego wykorzystania terenu w gospodarce przestrzennej. Zamierzenia gospodarcze poszczególnych podmiotów wykraczające poza ustalenia planów miejscowych, które mają charakter uzgodnień społecznych wywołują konflikty wynikające z szeroko rozumianego wykorzystywania zasobów środowiska.

Istotne dla środowiska jest stosowanie bezpiecznych technologii produkcji, a na terenach wiejskich Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Zanieczyszczenia Wkry wskazują że produkcja rolnicza nie jest na tym terenie obojętna. W tym miejscu istotną jest rola służb doradczych i inspekcji pracujących na rzecz rolnictwa.

Na terenach wiejskich istotna jest również konieczność dostosowania obiektów przeznaczonych na działalność produkcyjną m.in. związaną z zagospodarowaniem odpadów do wymogów ochrony środowiska. W pracach dostosowawczych należy uwzględnić zagospodarowanie deszczówki z terenów zanieczyszczonych.

W aspekcie ochrony środowiska Gmina Pomiechówek wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Pomoc w tym zakresie można uzyskać z funduszy ekologicznych i ze środków strukturalnych zarządzanych przez samorząd województwa. Do uzyskania środków konieczne jest zdefiniowanie zadań gminnych, które w priorytetach działań uzyskają akceptację społeczną oraz techniczne przygotowanie projektów spoczywające na administracji gminy.

# 2. Wstęp.

Ustawa Prawo ochrony środowiska ustanowiła w artykule 17 i 18, iż organ wykonawczy województwa, powiatu oraz gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu i radę gminy.

Programy ochrony środowiska są sporządzane, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata i powinny określać cele, ekologiczne priorytety, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – organizacyjne. Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które są przedstawiane odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Programy ochrony środowiska są uzupełniane przez plany gospodarki odpadami, opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, zgodnie 
z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Gmina Pomiechówek jest zobowiązana do opracowania gminnego programu ochrony środowiska.

Przedkładany Program ochrony środowiska (zwany dalej Programem) jest dokumentem, określającym niezbędne działania Gminy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

## 2.1. Podstawa formalno – prawna.

Obowiązek wykonania Gminnego programu ochrony środowiska jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, która jednocześnie jest podstawą formalno – prawną procedury opracowania oraz uchwalenia.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pomiechówek został opracowany przez zespół „Eco-Progress” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39/9, nr KRS 0000013650, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym – Wójtem Gminy Pomiechówek, a Wykonawcą – „Eco-Progress” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zielnej 39/9.

## 2.2. Cel opracowania Programu.

Celem opracowania programów ochrony środowiska jest przede wszystkim dostosowanie działań gminy do wymogów polskiego ustawodawstwa i do regulacji Unii Europejskiej, 
w tym:

- Strategii Zrównoważonego Rozwoju;

- Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000;

- Programu rolno – środowiskowego.

Celem tych regulacji jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego i warunków życia człowieka. Głównymi zadaniami strategicznymi Programu ochrony środowiska (POŚ) jest:

- Optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla realizacji założeń zrównoważonego rozwoju,

- Zastosowanie technologicznych i technicznych rozwiązań rekompensujących wymagania konsumpcyjne społeczeństwa,

- zmniejszenie wodo- i materiałochłonności, ograniczenie emisji,

- zmniejszenie energochłonności,

- poprawa transportu,

- wzmocnienie struktury ekologicznej lokalnych społeczności,

- mobilizacja sił i aktywności społecznej,

- wzmocnienie struktury ekologicznej,

- wzmocnienie struktury ekologicznej,

Program przedstawia konkretny plan działań na okres czterech lat (działania krótkookresowe) oraz kierunkowe działania w układzie długookresowym. Opracowanie to, tworzono mając za cel stworzenie jednolitego harmonogramu działań będącego wyrazem potrzeb i woli nie tylko administracji rządowej, ale głównie samorządowej oraz mieszkańców, którzy dzięki zainteresowaniu sołtysów zostali włączeni do procesu powstawania i uzgadniania Programu oraz będą współzobowiązani do jego realizacji.

## 2.3. Wykorzystane materiały.

Do przygotowania dokumentu pt.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pomiechówek wykorzystano następujące dokumenty:

- „II Polityka ekologiczna państwa na lata 2002 - 2010”, „Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010” (Dokument ten zawiera terminy realizacji konkretnych zadań oraz szacuje i określa niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.),

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.( Program ten powstał w wyniku przyjęcia w 1997 roku Rezolucji 
w sprawie wycofania azbestu z gospodarki polskiej oraz w wyniku ustawy z dnia 19.06.1997 roku, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.),

- „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”,

- „Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego”,

- „Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim na lata 2004 – 2011”,

- „Strategię Rozwoju Powiatu Nowodworskiego” opracowaną w kwietniu 2002 roku przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego. Maj 2004 r.,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek ze strategią eko-rozwoju - czerwiec 1999 rok,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek (dla poszczególnych terenów),

- Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek – załącznik do uchwały nr XXVIII/192/97 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 22.12.1997 roku,

- Raport oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu projektowanej modernizacji oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach, Gmina Pomiechówek, na etapie Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – marzec 2004 roku,

- Program ochrony środowiska naturalnego dorzecza Narwi na lata 2001 – 2006. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Gmin Ekorozwoju dorzecza Narwi – 2000 rok,

- W programie uwzględniono wskazówki metodyczne Ministerstwa Środowiska oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. (materiały internetowe).

Ponadto wykorzystano:

- Ankietę środowiskową dla sołectw Gminy Pomiechówek wypełnioną przez Sołtysów, podczas spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli Gminy Pomiechówek,

- Informacje instytucji ochrony środowiska, o środowisku i jego stanie, sporządzane dla terenu Gminy Pomiechówek.

## 2.4. Instytucje włączone do tworzenia Programu ochrony środowiska.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura 
w Ciechanowie,

- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Wesołej,

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie,

- Wojewódzka Stacja Chemiczno Rolnicza w Wesołej,

- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Centralne Archiwum Geologiczne,

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

- Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Urząd Gminy Pomiechówek.

## 2.5. Metoda opracowania.

Metody opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska zgodnie z wskazówkami Ministerstwa Środowiska wymagały dostosowania do możliwości i zasobów informacyjnych jakie można było uzyskać na etapie przygotowania Programu. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym podają że, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska powinny zawierać, co najmniej następujące rozdziały:

- Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

- Poprawa jakości środowiska,

- Narzędzia i instrumenty realizacji programu,

- Współpraca przygraniczna,

- Harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,

- Kontrola realizacji programu.

Programy Gminne powinny uwzględniać zadania własne, które będą finansowane 
w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy i zadania koordynowane, które są finansowane ze środków zewnętrznych.

Do realizacji programu ochrony środowiska powinny być włączone instytucje związane 
z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. Gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek, strategią eko-rozwoju Gminy Pomiechówek, strategią rozwoju powiatu nowodworskiego i Programami „wyższego szczebla”.

Prace rozpoczęto od zebrania dostępnych informacji oraz opracowania ankiet dla Gminy Pomiechówek, a za jej pośrednictwem dla sołectw i mieszkańców Gminy. Przeprowadzono spotkania informacyjne i konsultacyjne. Dokumentacja ze spotkań i konsultacji posłużyła do opracowania i ukierunkowania planu zadań do realizacji przez władze lokalne.

Do rozpoznania warunków geologicznych i hydrogeologicznych zakupiono dokumentację z Państwowego Instytutu Geologicznego w postaci map i opisów.

W celu uzyskania wiarygodnych informacji zwrócono się do administracji specjalnych 
o przekazanie danych dotyczących Gminy Pomiechówek. Odnosi się to do:

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,

- Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Wesołej,

- Stacji Chemiczno Rolniczej w Wesołej.

W metodzie wykonania programu zastosowano następujące etapy pracy:

- Analizę dostępnych materiałów,

- Wizje terenowe,

- Konsultacje społeczne,

- Diagnozę stanu środowiska,

- Konsultacje programu działań przedstawionych na spotkaniach z Sołtysami,

- Korektę programu uwzględniającą zgłoszone postulaty i uwagi,

- Przygotowanie ostatecznej wersji programu.

# 3. Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek. Cele polityki ekologicznej Gminy Pomiechówek w zakresie jakości środowiska.

## 3.1. Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego.

Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”.

Cele sformułowane w „Strategii” zostały zaadaptowane dla potrzeb Wojewódzkiego 
(i Gminnego) Programu ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego wskazuje następujące cele główne w zakresie ochrony środowiska:

- Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, w tym:

- poprawa jakości wód,

- uporządkowanie gospodarki odpadami,

- zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego,

- ograniczenie uciążliwości hałasu.

Działania, służące realizacji powyższych celów:

- Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów oczyszczania ścieków komunalnych,

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz wprowadzanie technologii produkcji ograniczających zrzut substancji niebezpiecznych,

- Ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa,

- Wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
w zabudowie rozproszonej,

- Zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych przed degradacją zwłaszcza głównych zbiorników wód podziemnych,

- Opracowanie wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami,

- Likwidacja i rekultywacja niewłaściwie urządzonych i eksploatowanych składowisk odpadów,

- Zorganizowanie regionalnej sieci ponadgminnych zakładów utylizacji odpadów,

- Likwidacja mogilników i magazynów po przeterminowanych środkach ochrony roślin,

- Organizowanie i wspieranie działań promujących model zrównoważonej konsumpcji, minimalizację powstających odpadów oraz selektywną zbiórkę 
i zagospodarowanie surowców wtórnych,

- Rekultywacja gleb zdegradowanych,

- Wprowadzanie do przemysłu i gospodarki komunalnej technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza, w tym większe wykorzystanie paliw ekologicznych,

- Opracowanie programów ograniczeń hałasu dla miast zagrożonych ponadnormatywnym hałasem,

- Ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz wzdłuż głównych dróg i szlaków kolejowych (budowa ekranów akustycznych, budowa lub modernizacja obejść drogowych, wprowadzenie zieleni izolacyjnej),

- Wyłączanie z eksploatacji pojazdów i maszyn o ponadnormatywnej hałaśliwości,

- Wprowadzenie monitoringu źródeł zanieczyszczeń środowiska (w tym hałasu 
i promieniowania elektromagnetycznego).

- Racjonalizacja gospodarki wodnej, w tym:

- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,

- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji 
i usług,

- ograniczenie wodochłonności,

- poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

Działania, służące realizacji powyższych celów:

- Opracowanie i sukcesywne wdrażanie programów ochrony wód w zlewniach rzek,

- Wspieranie działań stymulujących rozwój małej retencji obejmujących: odbudowę zdewastowanych obiektów, modernizację funkcjonujących urządzeń oraz realizację nowych przedsięwzięć,

- Utrzymanie naturalnych zbiorników retencyjnych m.in. terenów podmokłych, torfowisk, bagien,

- Przywracanie prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych,

- Renaturalizacja przekształconych odcinków rzek i terenów zalewowych,

- Preferowanie zalesień głównie na obszarach źródliskowych, infiltracyjnych 
i wododziałowych,

- Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle,

- Wykorzystywanie zasobów wód podziemnych głównie na zaopatrzenie ludności 
w wodę pitną,

- Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

- Zwiększenie lesistości i ochrona lasów, w tym:

- osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do 25%,

- zmiana struktury własnościowej lasów,

- racjonalizacja gospodarki leśnej,

- rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu.

Działania, służące realizacji powyższych celów:

- Opracowanie do 2005 r. wojewódzkiego programu zwiększania lesistości i jego wdrożenie;

- Wyznaczanie zwartych kompleksów leśnych oraz leśnych pasów izolacyjnych;

- Weryfikacja klasyfikacji gruntów i uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych;

- Zwiększenie powierzchni lasów państwowych;

- Opracowanie kompleksowego systemu monitoringu gospodarki leśnej;

- Upowszechnianie doświadczeń Leśnych Kompleksów Promocyjnych w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej;

- Upowszechnianie biologicznych i ekologicznych metod ochrony lasów;

- Upowszechnianie funkcji edukacyjnych lasów.

- Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego, w tym:

- ochrona przeciwpowodziowa,

- ochrona przeciwpożarowa,

- zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych.

Działania, służące realizacji powyższych celów:

- Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przepływu „wód wielkich” (poldery);

- Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych obwałowań;

- Opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania dolin dużych rzek godzących wymogi ochrony przeciwpowodziowej i zachowanie walorów przyrodniczych;

- Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu;

- Opracowanie regionalnego rejestru obiektów stanowiących potencjalne źródło zagrożeń ekologicznych;

- Prowadzenie stałego monitoringu obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska;

- Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i wspieranie służb ratownictwa;

- Opracowanie regionalnego systemu informacji o trasach przewozu materiałów niebezpiecznych;

- Kształtowanie postaw społeczeństwa w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych awarii.

- Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, w tym:

- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,

- wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania,

- tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej.

Działania, służące realizacji powyższych celów:

- Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach;

- Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej;

- Wspieranie powiatów i gmin w działaniach na rzecz proekologicznej edukacji radnych i pracowników samorządowych oraz lokalnych społeczności;

- Organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy ekologicznej;

- Wspieranie stowarzyszeń regionalnych i lokalnych działających na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego.

- Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej, w tym:

- wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości,

- rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej,

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej,

- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji.

Działania, służące realizacji powyższych celów:

- Wdrażanie programów rolno – środowiskowych,

- Szerokie promowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji,

- Przygotowanie programu wspierania rozwoju usług turystycznych na obszarach objętych ochroną prawną,

- Wspieranie przekształceń proekologicznych w rolnictwie i przemyśle spożywczym,

- Promocja walorów i produktu turystycznego,

- Wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska,

- Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wody geotermalne, wiatr, energia słoneczna, biomasa),

- Promowanie podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty i znaki jakości,

- Promowanie jednostek samorządowych nagrodzonych za działalność proekologiczną.

- Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, w tym:

- zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35% powierzchni województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów leśnych, a także obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,

- określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach chronionych oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów,

- utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach korytarzy ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych,

- partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz tworzenia obszarów chronionych,

- włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.

Działania, służące realizacji powyższych celów:

- Określenie obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną,

- Włączenie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych nie objętych dotychczas ochroną prawną w krajowy system obszarów chronionych (utworzenie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, sieć NATURA 2000),

- Określenie zasad tworzenia ciągłości przyrodniczej województwa jako podstawy do opiniowania studiów gminnych i planów miejscowych,

- Wspieranie przez samorząd województwa inicjatyw lokalnych dotyczących tworzenia obszarów i obiektów chronionych,

- Motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych,

- Stałe współdziałanie z sąsiednimi województwami oraz w ramach porozumienia ZPP na rzecz koordynacji tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych,

- Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów propagujących rolę obszarów chronionych w zrównoważonym rozwoju województwa.

## 3.2. Strategia rozwoju Powiatu Nowodworskiego.

Zgodnie z Ustawą o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawą 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. art. 10 Programy zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska opracowane przez rady powiatów 
i gmin stają się odpowiednio powiatowymi i gminnymi programami ochrony środowiska. Z uwagi na powyższe uregulowania cele sformułowane w „Strategii rozwoju Powiatu Nowodworskiego” zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego Gminnego Programu ochrony środowiska.

Tym sposobem jest zachowany ścisły związek ze „Strategią”, a Program ochrony środowiska stanowi rozwinięcie strategii rozwoju powiatowego w odniesieniu do ochrony środowiska.

Do priorytetowych celów rozwojowych „Strategii” należą:

- Poprawa stanu jakości środowiska poprzez działania skierowane na osiągnięcie 
i przestrzeganie norm UE w dziedzinie ochrony wód, powietrza, gleby i krajobrazu. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące programy:

- Program zagospodarowania odpadów stałych i ich utylizacji,

- Program budowy i modernizacji urządzeń w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej,

- Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

- Program wykorzystania urządzeń i umocnień przeciwpowodziowych dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej, np.: wzdłuż rzek Narwi, Wkry i Wisły.

- Ochrona zasobów naturalnych i wykorzystanie ich dla celów rozwoju społeczno – gospodarczego z zachowaniem tożsamości regionu, dziedzictwa kulturowego 
i walorów środowiskowych. Cel ten będzie realizowany przez następujące programy:

- Program zalesienia w powiecie nowodworskim,

- Program działań ochronnych dla zachowania walorów krajobrazowych na terenach prawnie chronionych,

- Program kształtowania świadomości i aktywnych postaw wspólnoty samorządowej na rzecz ochrony zasobów naturalnych, wykorzystania ich z pożytkiem dla rozwoju w zgodzie z normami europejskimi,

- Program międzygminnych inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska, zachowania walorów krajobrazowych i osiągnięcia w tej dziedzinie standardów UE,

- Program pielęgnowania tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie ich walorów dla rozwoju turystyki i pozyskiwania alternatywnych dochodów przez rolników,

Powyższe zapisy ze strategii powiatu nowodworskiego przyjęto jako wytyczne do Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Powiatowy Ochrony Środowiska do końca czerwca 2004 r. nie został udostępniony publicznie i w związku z tym nie mógł być wykorzystany do Programu Gminnego.

## 3.3. Prognozowany rozwój Gminy wg Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek ze strategią eko rozwoju.

W ostatnich latach Gmina Pomiechówek wykonała następujące dokumenty planistyczne:

- Raport o stanie Gminy, Diagnoza stanu istniejącego,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ze strategią eko-rozwoju.

W dokumentach tych przyjęto następujące priorytety działań mające wpływ na Program Ochrony Środowiska:

Gmina Pomiechówek ma szczególnie korzystne położenie w stosunku do aglomeracji warszawskiej. Położenie to generować będzie stopniowo urbanizacje terenów rolnych, co niesie za sobą szereg zagrożeń dla ochrony środowiska głównie w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz powstania obiektów gospodarczych, które wprowadzą zakłócenia i dysharmonię w krajobrazie przyrodniczym. Działanie Gminy w zakresie budowy infrastruktury powinno wyprzedzać lub przynajmniej nadążać za lokalizacją nowych obiektów mieszkalnych i produkcyjno-usługowych. Z tego względu celowe jest rozpoznanie założonych możliwości rozwoju Gminy.

W Strategii ekorozwoju przyjęto za główny cel rozwoju gminy:

Rozwój społeczno – gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem, który zapewnia równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska, umożliwiając zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez ograniczania możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

Ponadto w strategii określono następujące cele strategiczne ekorozwoju o charakterze zadaniowym:

- Zachowanie walorów i polepszenie stanu środowiska przyrodniczego przez:

- Wskazanie obszarów o podwyższonych wartościach przyrodniczych, stanowiących podstawowy atut rozwoju gminy, z których część już dziś, przez zaliczenie do obszarów chronionego krajobrazu, ma prawnie zdeterminowane formy zagospodarowania,

- Podniesienie statusu prawnego ochrony zwartego kompleksu lasów pomiechowskich i dolin Narwi i Wkry (park krajobrazowy),

- Dbałość o równowagę hydrogeologiczną i biocenotyczną w dolinach rzek, 
w wąwozach i parowach, m. in. przez ograniczenie inwestycji w strefach krawędziowych wysoczyzn.

- Poprawa jakości życia mieszkańców gminy przez:

- Rozbudowę infrastruktury związanej z gospodarką wodną, zwłaszcza sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,

- Likwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń, w tym likwidację źródeł emisji zanieczyszczeń atmosfery,

- Doskonalenie stanu infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,

- Poprawę warunków mieszkaniowych,

- Radykalną poprawę estetyki Gminy,

- Podjęcie akcji promocyjnej Gminy.

### 3.3.1. Kierunki rozwoju układów wodociągowo – kanalizacyjnych obsługi terenu Pomiechówek.

Studium zakłada zaopatrzenie wszystkich terenów zurbanizowanych i przewidzianych do urbanizacji w wodę z zorganizowanych systemów zaopatrzenia w wodę  z ujęć:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek zakłada, że w zakresie gromadzenia, a zwłaszcza neutralizacji i usuwania ścieków, będą prowadzone następujące działania:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (w tym przejście przez rzekę Wkrę),

- Podwojenie przepustowości istniejącej oczyszczalni,

- Podjęcie decyzji o budowie nowej (nowych) oczyszczalni,

- Zawarcie porozumienia o wykorzystywaniu zdolności oczyszczalni w Orzechowie Starym do neutralizacji ścieków z terenu Gminy Pomiechówek,

- Rozważenie możliwości wykorzystywania oczyszczalni, które zapewne powstaną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Modlin. Na dzień dzisiejszy strefa ta nie powstała, i w związku z tym zachodzi potrzeba opracowania dla terenu Nowego Modlina koncepcji optymalnego rozwiązania gospodarki ściekowej.

Studium przyjmuje, że nie będą budowane małe oczyszczalnie zrzucające ścieki do Wkry w jej górnym biegu, zwłaszcza na odcinku przebiegającym przez gminę. W związku z planowanym turystycznym zagospodarowaniem przebiegającego przez Gminę odcinka tej rzeki Studium zakłada ograniczenie liczby miejsc zrzutu ścieków.

## 3.4. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy oraz wyniki ankiety środowiskowej.

Tabela Nr 1: Wskaźnikowa ocena Gminy Pomiechówek.

| Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy | 2002 | 2003 r. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca [m3/M/rok] | 33,20 | 36,27 |  |
| - ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 mieszkańca [m3/M/rok] |  | 7,49 |  |
| - przepustowość oczyszczalni ścieków „MEWA” w Brodach [m3/dobę] |  | 200-300 m3/d |  |
| - długość sieci kanalizacyjnej [km] | 11,9 |  | Brody, Brody – Parcele, Pomiechówek |
| - liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] | 379 |  |  |
| - procent skanalizowania budynków mieszkalnych w gminie [%] | 14,1 |  |  |
| - wydajność ujęć wody [m3/h] |  | 415 | dodatkowo „zakładowe” 59 m3/h |
| - liczba ujęć wody [szt.] |  | 10 |  |
| - długość sieci wodociągowej [km] | 110,1 |  |  |
| - liczba przyłączy wodociągowych [szt.] | 2215 |  |  |
| - procent zwodociągowania budynków mieszkalnych w gminie [%] | 83 |  |  |
| - ilość wytworzonych odpadów w całej gminie [Mg] |  | 1953,1 Mg/ rok |  |

# 4. Ogólna charakterystyka Gminy.

## 4.1. Położenie Gminy Pomiechówek.

Gmina Pomiechówek położona jest w powiecie nowodworskim w województwie mazowieckim. Gmina położona jest na Wysoczyźnie Płońskiej, na prawym brzegu Wisły, 
u ujścia Wkry do Narwi i Narwi do Wisły, w odległości około 45 kilometrów od Warszawy.

Wysoczyzna Płońska stanowi równinę morenową, urozmaiconą niewysokimi (do 163 m n.p.m.) wzgórzami.

Potencjał rozwojowy Gminy wyznacza bliskość Warszawy, dogodna komunikacja trasami szybkiego ruchu północ - południe i wschód - zachód, atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne, walory przyrodnicze i rekreacyjne dorzecza Wkry i Narwi.

Gmina Pomiechówek leży w bardzo korzystnym układzie drogowym i kolejowym. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa E-65, Warszawa – Gdańsk i droga nr 62 (Włocławek, Płock Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Serock).

W odległości 5 km od Gminy przebiega droga nr 7 (Gdańsk, Mława, Płońsk, Warszawa, Kraków Chyżna) i droga nr 630 (Nowy Dwór Mazowiecki, Jabłonna).

Obszar zajmowany przez Gminę Pomiechówek to 10.231 ha (wg rocznika statystycznego 2002 r. Województwa Mazowieckiego), co stanowi 14,8 % ogólnej powierzchni powiatu. Struktura użytków jest następująca:

Tabela Nr 2: Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Pomiechówek.

| Lp. | Użytkowanie terenu | ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Użytki rolne | 4850 | 47.4 |
| 2. | Lasy | 3020 | 29.5 |
| 3. | Pozostałe grunty | 2361 | 23.1 |
| 4. | Razem | 10 231 | 100 |

Tabela Nr 3: Szczegółowa struktura użytków rolnych.

| Lp. | Użytki rolne | ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | grunty orne | 3982 | 82,1 |
| 2. | sady | 214 | 4,4 |
| 3. | łąki | 570 | 11,8 |
| 4. | pastwiska | 85 | 1,7 |
| 5. | Razem | 4850 | 100 |

Ze struktury użytków wynikają następujące wnioski:

- Teren Gminy charakteryzuje się dużą różnorodnością morfologiczną terenu. Teren użytkowany rolniczo na terenie gminy jest porównywalnie niski i wynosi poniżej 50%.

- Gmina posiada znaczne kompleksy lasów, które podnoszą walory przyrodnicze terenu 
i wraz z dolinami rzecznymi kształtują różnorodne warunki ekofizjograficzne terenu.

- Grunty orne użytkowane w postaci sadów są intensywnie eksploatowane co łączy się ze stosowaniem m.in. środków ochrony roślin. Zagrożenia dla środowiska mogą wynikać 
z niewłaściwego pozbywania się pozostałości środków chemicznych m.in. płukania opryskiwaczy.

- Warunki przyrodnicze gminy Pomiechówek oraz ukształtowanie terenu stwarzają dobre warunki do rekreacji co wiąże się z dążeniem do zmiany charakteru użytkowania gruntów.

## 4.2. Stan demograficzny Gminy.

Ludność zamieszkująca Gminę Pomiechówek wynosi 8897 mieszkańców wg informacji GUS za I kwartał 2004 roku, w tym kobiet 4579 i mężczyzn 4218.

Do obliczeń w ślad za Planem gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek posłużono się stanem demograficznym wg rocznika statystycznego z 2002 roku (8878 mieszkańców).

Charakterystyka demograficzna Gminy na tle Powiatu Nowodworskiego jest następująca:

Tabela Nr 4: Powiat nowodworski; podział administracyjny, powierzchnia oraz ludność wg rocznika statystycznego 2002 dla województwa mazowieckiego.

| Lp. | Gmina | Powierzchnia w km2 | Ludność* | M/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nowy Dwór Mazowiecki | 28,27 | 27.261 | 964 |
| 2. | Nasielsk | 202,47 | 19.066 | 94 |
| 3. | Zakroczym | 71,42 | 6.415 | 90 |
| 4. | Czosnów | 128,34 | 8.443 | 66 |
| 5. | Leoncin | 158,84 | 5.059 | 32 |
| 6. | Pomiechówek | 102,31 | 8.878 | 87 |
| Σ | POWIAT | 691,65 | 75.122 | 109 |

* wg Narodowego spisu powszechnego ludności GUS 2002 r – dane za 2001 rok.

## 4.3. Dochody i wydatki Gminy.

Dochód budżetu gminy w 2001 roku był na poziomie 9962 tys. zł. w tym jedynie 5838,5 tys. zł dochodów własnych, pozostała kwota pochodziła z subwencji (3244,4 tys. zł) i dotacji budżetu państwa (842,2 tys. zł).

W 2002 roku, wg rocznika statycznego 2003 województwa mazowieckiego, dochód gminy wyniósł 10990 tys. zł w tym dochody własne 6205,2 tys. zł, pozostała kwota pochodziła 
z subwencji (3668,2 tys. zł) oraz dotacji celowych z budżetu państwa ( tys. zł).

Tabela Nr 5: Dochody i wydatki Gminy w latach 2001, 2002 i 2003.

| Wyszcze-gólnienie | Dochód 2001 tys. zl | Dochód 2002 tys. zl | Dochód 2003 tys. zl | Wyszcze-gólnienie | Wydatki 2001 tys. zl | Wydatki 2002 tys. zl | Wydatki 2003 tys. zl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 9 962,9 | 10990,9 | 11 447,0 | OGÓŁEM | 10 627,7 | 10 934,1 | 10 839,4 |
| Dochód własny | 5 838,5 | 6205,2 | 6 546,3 | Oświata i wychowan. | 3 773,1 | 4 150,9 | 5 162,0 |
| Dotacje celowe z budżetu | 842,2 | 1082,5 | 850,3 | Ochrona zdrowia | 94,7 | 100,6 | 119,7 |
| Subwencje ogólne | 3 244,4 | 3668,2 | 4 050,4 | Gosp. Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 064,6 | 1 131,6 | 606,1 |
| Ogółem na mieszkańca | 1 147,1 | 1237,7 | 1 332,9 | Ogółem na mieszkańca | 1 223,7 | 1 231,3 | 1 262,1 |

W porównaniu do dochodów innych gmin Pomiechówek lokuje się w grupie gmin rolniczych 
o niskich dochodach.

W relacji do potrzeb rozbudowy infrastruktury dochody gminy mogą stanowić ograniczenia 
w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

## 4.4. Klimat.

Teren gminy Pomiechówek znajduje się w strefie klimatu charakterystycznego dla środkowej części Mazowsza. Na klimat Gminy oddziałuje w sposób znaczący Wisła, Narew i Wkra, tworzące na terenie powiatu nowodworskiego, największy węzeł wodny w Polsce. Oddziaływanie to przejawia się poprzez występowanie mgieł przy różnicach temperatur powietrza i wody oraz mniejszymi amplitudami temperatur w okresach letnich. Średnia roczna temperatura powietrza osiąga 7,5 – 8,0 º C. Specyficzną i niekorzystną cechą warunków klimatycznych w opisywanym rejonie jest mała średnia suma rocznych opadów wynosząca 500 – 550mm. Parowanie terenowe przyjmuje wartości w przedziale 550 – 600mm.

Na obszarze gminy, na klimat oddziałują różnice w wysokości terenu. W dolinie Wkry i Narwi (w południowej części) wysokość terenu wynosi 70 m n.p.m., natomiast we wschodniej części, (wysoczyzny morenowe) teren wznosi do 115 m n.p.m.

## 4.5. Wartości historyczne i kulturowe.

Osadnictwo w dolinach rzek rozwijało się od początku państwa polskiego. Wisła wraz 
z Bugiem i Narwią stanowiły główne trasy komunikacyjne przy których powstały liczne grody i miasta. Na terenach stanowiących obecnie Gminę Pomiechówek najstarsze osadnictwo było lokalizowane na terenach nad narwiańskich.

W okresie zaboru rosyjskiego na terenie Gminy Pomiechówek oraz Gmin sąsiadujących powstał zespół fortów twierdzy Nowo Georgiewsk, które na obecnym etapie stanowią wartości muzealne.

Z obiektów wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską 
w Gminie Pomiechówek należy wyróżnić:

- Kościół z XV – XVIII wieku w Pomiechowie,

- Cerkiew z XIX wieku w Stanisławowie.

Na terenie Gminy Pomiechówek jest wiele pomników i symboli związanych z działaniami wojennymi od czasów napoleońskich do II wojny światowej. Jednym z elementów dziedzictwa kulturowego i pamięci jest obelisk usytuowany przy drodze nr 62, poświęcony pamięci członków Armii Krajowej. Obelisk ten umieszczono na początkowej stronie opracowania.

## 4.6. Rolnictwo i obszary wiejskie.

Na terenie Gminy Pomiechówek znajduje się 796 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni ogólnej 5697 ha. Struktura użytkowania jest rozdrobniona. Gospodarstw o łącznej powierzchni powyżej 10 ha jest jedynie 165.

Gleby bielicowe i brunatne wysokich klas bonitacyjnych zajmują przeważającą część gminy. Wśród upraw rolnych dominują uprawy warzywne i zbożowo – ziemniaczane. Rozwinięte jest tu sadownictwo (jabłka, wiśnie) i warzywnictwo. Obszary leśne zajmują niewielkie powierzchnie.

W gospodarstwach powszechna jest hodowla trzody chlewnej i drobiu.

Uciążliwość produkcji ogrodniczej dla środowiska stanowić mogą nawozy naturalne: obornik, gnojowica, które nie są odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach. Wg ustawy 
o nawozach i nawożeniu roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych. Przekroczenia dawki nawozu naturalnego występują głównie w gospodarstwach z przemysłowymi formami produkcji np. drobiarstwie. Na terenie Gminy Pomiechówek takie gospodarstwa nie występują. Wg przeprowadzonego rozpoznania fermowe koncentracje inwentarza występują nad rzeką Wkrą poza granicami Gminy. Jest prawdopodobne, że fermy te mogą oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe.

Gospodarstwa sadownicze stanowią potencjalne zagrożenie przy niewłaściwym postępowaniu ze środkami ochrony roślin, które powinny być stosowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Dla ochrony środowiska szczególnie istotny jest sposób postępowania 
z pozostałościami cieczy z opryskiwaczy i ścieków pochodzących z ich konserwacji. Prawidłowym rozwiązaniem jest budowa stanowiska ze szczelnym podłożem, z którego pozostałości środków ochrony roślin mogą zostać odparowane. W tym celu proponuje się budowę na terenie Gminy kilku stanowisk z wykorzystaniem środków postępu rolniczego 
i środków dysponowanych przez związki plantatorów.

Tabela Nr 6: Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Pomiechówek, wg użytkowania gruntów 
w gospodarstwach rolnych (wg GUS Narodowy Spis Powszechny 2002 r.).

| Wyszczególnienie |  | Ogółem | W tym gospodarstwa indywidualne |
| --- | --- | --- | --- |
| Użytki rolne | Grunty orne, w tym: odłogi ugory | 4416,62 882,37 224,02 | 3536,17 814,58 224,02 |
|  | sady | 238,49 | 238,49 |
|  | łąki | 533,75 | 533,75 |
|  | pastwiska | 87,77 | 87,77 |
| Razem |  | 5276,63 | 4396,18 |
| Lasy i grunty leśne |  | 163,25 | 152,25 |
| Pozostałe grunty |  | 257,13 | 215,23 |
| Ogółem |  | 5697,01 | 4763,66 |

## 4.7. Zalesienie.

Plan zalesień sporządzany jest przy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie w sporządzanych dokumentach przewidziano do zalesienia następujące tereny:

- Wieś Kosewko;

nr działki 321, powierzchnia 4,30 ha

nr działki 273, powierzchnia 0,67 ha

nr działki 275, powierzchnia 0,38 ha

nr działki 373, powierzchnia 0,31 ha

nr działki 276, powierzchnia 0,93 ha

nr działki 277, powierzchnia 0,92 ha

nr działki 278, powierzchnia 0,93 ha

nr działki 280, powierzchnia 0,72 ha

nr działki 180, powierzchnia 0,08 ha

nr działki 283/2, powierzchnia 0,06 ha

nr działki 282/1, powierzchnia 0,44 ha

nr działki 283/5

nr działki 283/6

- Wieś Błędowo;

nr działki 13/2

nr działki 102

nr działki 110, 107

nr działki 111, 108

nr działki 141

- Wieś Śniadówko;

nr działki 44/24

nr działki 99, powierzchnia 0,64 ha

nr działki 98/3, 98/7

nr działki 18, powierzchnia 0,84 ha

nr działki 11, 15, powierzchnia 0,08 ha

nr działki 20, powierzchnia 1,0 ha

nr działki 25, powierzchnia 3,5 ha

nr działki 44/21, 12, 4

nr działki 98/3

nr działki 98/7

- Wieś Błędówko;

nr działki 47

- Wieś Goławice Pierwsze;

nr działki 658

nr działki 659

nr działki 660

nr działki 661

nr działki 662, powierzchnia 0,11 ha

nr działki 663, powierzchnia 0,12 ha

nr działki 664, powierzchnia 0,14 ha

nr działki 665, powierzchnia 0,18 ha

nr działki 666, powierzchnia 0,18 ha

nr działki 667, powierzchnia 0,26 ha

nr działki 668

nr działki 669, powierzchnia 0,14 ha

nr działki 670

nr działki 671

nr działki 672, powierzchnia 0,48 ha

nr działki 673, powierzchnia 0,09 ha

nr działki 675, 676

nr działki 677, powierzchnia 0,28 ha

nr działki 678

nr działki 679

nr działki 680, powierzchnia 0,13 ha

nr działki 681

nr działki 682

nr działki 683, powierzchnia 0,42 ha

nr działki 684, 685

nr działki 686

nr działki 687, powierzchnia 0,21 ha

nr działki 688, 689, powierzchnia 0,08 + 0,08 ha

nr działki 690

nr działki 691

nr działki 692, powierzchnia 0,26 ha

nr działki 693, powierzchnia 0,54 ha

nr działki 694, powierzchnia 2,18 ha

nr działki 695

nr działki 696, powierzchnia 0,36 ha

nr działki 697, powierzchnia 0,36 ha

nr działki 698, powierzchnia 0,52 ha

nr działki 699, powierzchnia 0,31 ha

## 4.8. Fauna i flora.

Dziko żyjące zwierzęta (fauna) występujące na tarasach zalewowych Narwi, w okolicach Gminy Pomiechówek mają szczególnie dobre warunki rozwoju i reprezentują wielką różnorodność form (gatunków) i sposobów bytowania, a także zaskakująco wysoką liczebność. Te cechy stanowiące o wysokiej wartości omawianej fauny, są wynikiem zróżnicowania mozaiki środowisk rzecznych i nadrzecznych oraz zachowania w znacznym stopniu naturalnego koryta rzeki i jej pobrzeży.

Odmienną formę ostoi stanowi rzeka Wkra ciągnąca się przez obszary leśne. Zwarty ekosystem lasów umożliwia bytowanie „grubej” zwierzynie leśnej w tym jeleniom, sarnom, dzikom 
i łosiom.

Narew i Wkra stanowią ostoje kilkuset gatunków ptaków. Spośród nich można wyróżnić dwie grupy, różniące się środowiskiem występowania:

- Ptaki wodne związane z otwartą przestrzenia wodną i piaszczystymi ławicami np. rybitwa rzeczna i białoczelna, mewa pospolita, sieweczka rzeczna i obrożna (sieweczka obrożna i rybitwa białoczelna umieszczone są w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt). Rzadkością obserwowaną na Wiśle Środkowej jest tracz nurogęś. W piaszczystych skarpach brzegów rzeki przebywa jaskółka brzegówka i zimorodek. Na odkrytych, piaszczystych i mulistych brzegach i wyspach Wisły, szczególnie w wiślanych rezerwatach, w czasie letnich i jesiennych wędrówek można często spotkać żerujące lub odpoczywające stadka czajek, brodźców, biegusów i siewek. Szlakiem Wisły przelatują rybitwa czarna i największa rybitwa wielkodzioba. W czasie jesiennych i wiosennych wędrówek licznie przebywa też kilka gatunków mew i kaczek oraz kormorany i czaple siwe.

- Ptaki zarośli, zadrzewień i łąk zamieszkujące taras zalewowy rzeki. Najbardziej charakterystyczne z nich to remiz, dziwonia i potrzos. W zaroślach wiklinowych licznie gnieździ się piecuszek. W zadrzewieniach łęgowych gnieżdżą się pospolicie: kwiczoł, pierwiosnek, wilga oraz sroka.

Z ssaków zasiedlających dolinę Narwi są objęte ochroną i wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze wydra i bóbr. Na brzegach spotykana jest większość krajowych ssaków nadwodnych: karczownik ziemnowodny, piżmak, norka amerykańska. Na terenach zadrzewionych występują zróżnicowane zespoły ssaków drapieżnych – tchórz, jenot, lis, łasica, gronostaj, kuna domowa 
i leśna, nawet borsuk, oraz liczne pospolite drobne gryzonie.

We wszystkich rzecznych i nadrzecznych środowiskach występuje około kilka – kilkanaście tysięcy gatunków bezkręgowców.

Roślinność doliny Wkry jest bardzo zróżnicowana i odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi.

Obszary te stanowią resztki naturalnych krajobrazów dolin wielkich rzek na niżu Europy 
i stąd wymagają szczególnej ochrony w celu zachowania ich unikatowych walorów.

## 4.9. Charakterystyka Gminy Pomiechówek wg ankiety środowiskowej.

Stosownie do Prawa Ochrony Środowiska oraz „Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” Program powinien być realizowany przy udziale lokalnych społeczności. W przypadku niniejszego opracowania do udziału zaproszono Sołtysów z poszczególnych wsi, z którymi została przeprowadzona konsultacja 
w dniu 28 04 2004 r.

Informacje zebraną od sołtysów o ocenie stanu środowiska, lokalnych zagrożeniach oraz uzbrojeniu poszczególnych wsi wykorzystano w dalszych etapach pracy.

Syntezą zebranych informacji jest zamieszczona tabela Nr 7.

Tabela Nr 7: Zestawienie wyników ankiety środowiskowej dla sołectw Gminy Pomiechówek.

| Lp. | Sołectwo | Ilość mieszka-ńców | Ilość gospodarstw rolnych/ ogrodniczych i budynków mieszkalnych |  | Ilość posesji zaopatrywanych w wodę z wodociągu | Ilość posesji zaopatrujących się z własnych ujęć wody | Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków | Ilość obiektów posiadających zbiorniki bezodpływowe | Ilość gospodarstw podłączonych do kanalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Błędowo | 141 | rolne | 14 | 14 | 20 | - | 14 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | Błędówko | 73 | rolne | 19 | 11 | 7 | - |  |  |
|  |  |  | mieszkalne | 19 |  |  |  |  |  |
| 3 | Brody | 677 | rolne | 6 | 255 | 6 | 6 | 6 | 125 |
|  |  |  | mieszkalne | 168 |  |  |  |  |  |
| 4 | Brody - Parcele | 1497 | mieszkalne | 422 | 573 | - | - | - | 252 |
| 5 | Bronisławka | 160 | rolne | 46 | 45 | 9 | - | 35 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 54 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cegielnia - Kosewo | 238 | rolne | 72 | 61 | 4 | - | 38 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 68 |  |  |  |  |  |
| 7 | Goławice Pierwsze | 435 | mieszkalne | 86 | - | - | - | - | - |
| 8 | Kosewo | 280 | mieszkalne | 48 | 47 | 1 | - | 25 | - |
| 9 | Nowe Orzechowo | 128 | rolne | 17 | 25 | 5 | - | 20 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 20 | 17 |  |  |  |  |
| 10 | Stare Orzechowo | 194 | rolne | 47 | 47 | - | - | 40 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 47 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pomiechowo | 337 | mieszkalne | 125 | 124 | 1 | - | 124 | - |
| 12 | Pomiechówek | 982 | mieszkalne | 130 + 7 bloków | 113 | 17 | - | 83 | 31 |
| 13 | Pomocnia | 65 | rolne | 11 | 2 |  | - | 1 | - |
| 14 | Stanisławowo | 496 | rolne | 18 | 145 | 7 | - | 144 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 160 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śniadówko | 206 | rolne | 6 | 132 | 180 | - | 300 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 49 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wola Błędowska | 61 | rolne | 15 | 12 | 4 | - | 2 | 12 |
|  |  |  | mieszkalne | 16 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wójtostwo | 133 | rolne | 19 | 22 | - | - | 20 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 24 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wólka Kikolska | 80 | rolne | 19 | 16 | 2 | - | 18 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 16 |  |  |  |  |  |
| 19 | Zapiecki | 91 | rolne | 17 | 20 | - | - | 17 | - |
|  |  |  | mieszkalne | 20 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Sołectwo | hodowla zwierząt w systemie fermowym |  | Ilość gospodarstw z przetwórstwem owoców lub warzyw | Ilość działek rekreacyjnych zabudo- wanych | Il. gospodarstw zużywających znaczne ilości węgla-powyżej 120 kg/ h | Oddziaływanie na środowisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rodzaj | ilość gospodarstw |  |  |  | wody powierz | hałas | powietrze | inne |
| 1 | Błędowo | bydło | 2 | - |  | - |  | działkowicze okres letni |  |  |
|  |  | trzoda | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Błędówko | bydło |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | trzoda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brody | - | - | - | 11 | - | - | ruch kołowy i kolejowy | odory z oczyszczalni |  |
| 4 | Brody - Parcele | - | - | - | 45 | - | - | ruch kołowy i kolejowy | odory z oczyszczalni |  |
| 5 | Bronisławka | - | - | - | - | - | - | pociągi | uciążliwy zapach po wylewach rz. Wkry i Narwi | wylewanie rzek 4 razy do roku, zalewanie drogi |
| 6 | Cegielnia - Kosewo | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | Goławice Pierwsze | trzoda | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kosewo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nowe Orzechowo | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 10 | Stare Orzechowo | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 11 | Pomiechowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Pomiechówek | - | - | - | 4 | - | - | + | - | - |
| 13 | Pomocnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Stanisławowo | - | - | - | - | - | - | C. Pichalski firma „Cezar” | - | - |
| 15 | Śniadówko | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - |
| 16 | Wola Błędowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Wójtostwo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Wólka Kikolska | - | - | - | - | - | - | - | - | zły stan drogi |
| 19 | Zapiecki | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |

W uwagach postulowano przyjęcie do programu następujących wniosków:

- Zwiększenie skanalizowania obszaru Gminy Pomiechówek,

- Włączenie wszystkich mieszkańców Gminy w system selektywnej zbiórki odpadów. Wskazywano, ze problemem jest wyegzekwowanie podpisanych umów, systematyczny odbiór odpadów w określonych terminach obsługi mieszkańców,

- Wspomagającą formą odbioru odpadów na terenie zurbanizowanej części Pomiechówka mogą być zestawy kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów,

- Na terenach zabudowy jednorodzinnej i zabudowy rolniczo - ogrodniczej konieczne jest wdrożenie systemu 1 + 3 opartego na selektywnej zbiórce odpadów do 3 worków foliowych, za które nie pobierane są opłaty,

- Wskazane jest aby firmy wywożące odpady przeprowadziły promocje swoich usług na poziomie sołectw. Do firm prowadzących działalność w zakresie odbioru i odzysku odpadów z terenu Gminy Pomiechówek należą:

- EKO-ZYSK 1 Sp. z o.o. w Nowym Modlinie,

- Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

W zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne zezwolenie posiadają:

- Firma „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, Warszawa,

- Firma AG-COMPLEX Sp. z o.o, Warszawa.

- Wyrażano zaniepokojenie sposobem wykorzystywania studni, które po podłączeniu wodociągów wykorzystywane są do celów rolniczych i utrzymywane jako studnie awaryjne. Zaniepokojenie dotyczyło możliwości zanieczyszczania studni ściekami bytowymi,

- Postulowano potrzebę wyposażania gospodarstw ogrodniczych w urządzenia do odparowywania pozostałości pochodzących ze stosowanych oprysków i z mycia opryskiwaczy,

- Aktualizacji wymaga Uchwała Rady Gminy Pomiechówek w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek z dnia 17 09 1997 r. Nr XXVI/166/97.

# 5. Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego w Gminie Pomiechówek.

## 5.1. System obszarów prawnie chronionych – rezerwaty, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu.

Na terenie gminy występują dwa rezerwaty położone na obszarach leśnych.

- Rezerwat leśny „Pomiechówek o pow. 18,86 ha. Celem utworzenia rezerwatu była ochrona lasów na siedlisku grądu subkontynentalnego z porostem 170 sosen i dębów. Rezerwat jest dostępny ze ścieżki dydaktycznej biegnącej jego skrajem,

- Rezerwat przyrody „Dolina Wkry” o pow. 23,78 ha. Rezerwat został utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Narwi z obszarem leśnym po jej obydwu stronach. Las stanowi zwarty porost o bogatym runie z przewagą sosny i znacznym udziałem dębów. Teren przecinają wąwozy erozyjne schodzące bezpośrednio do wody.

W miejscowości Śniadówko wytworzyły się w wyniku działalności erozyjnej potoku urozmaicone krajobrazowo parowy. Kilka parów, które stanowią pozostałość po fortyfikacjach Twierdzy Modlin, znajduje się w miejscowości Brody – Parcele.

Na terenie Gminy ochroną w formie pomników przyrody objęto 12 drzew, głaz narzutowy 
i zieleń otaczającą kościół w Jurgowie. Należą do nich m. in.:

- Trzy topole białe w miejscowościach Pomiechowo, Pomiechówek i Kikoły,

- Sześć dębów szypułkowych w Kikołach,

- Jeden jesion wyniosły w Szczypiornie,

- Jedna sosna zwyczajna w Pomiechówku,

- Jeden głaz narzutowy (gnejs biotytowy) w Goławicach Drugich.

Formę ochrony terenu stanowią również obszary chronionego krajobrazu, które obejmują 90 % terenu Gminy.

Na podstawie Rozporządzenia Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 lipca 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego w odniesieniu do opisu granic powierzchnia Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Pomiechówek obejmuje dolinę Narwi, dolinę Wkry oraz łączące je kompleksy leśne (Załącznik graficzny Nr 5).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące zasady, nakazy i ograniczenia:

- W odniesieniu do lasów i zadrzewień,

- W odniesieniu do gruntów rolnych,

- W odniesieniu do wód, w tym zakazujące:

- naruszania sieci hydrograficznej: rzek, potoków, strumieni, starorzeczy, oczek wodnych, bagien i torfowisk, zmiany naturalnego charakteru ich brzegów,

- niszczenia roślinności nadwodnej,

- zanieczyszczenia wód, wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych i jezior bezodpływowych,

- W zakresie zmiany krajobrazu i powierzchni ziemi,

- W zakresie lokalizacji inwestycji.

Granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zostały przedstawione na załączniku mapowym Nr 5.

## 5.2. Warunki morfologiczno - geologiczne obszaru Gminy Pomiechówek.

Na terenie Gminy Pomiechówek dominuje węzeł hydrologiczny utworzony przez rzekę Narew i Wkrę. W wyniku procesów erozyjno – akumulacyjnych wykształcony został system wysoczyzn morenowych porozcinanych dolinami rzek. Jest to obszar osadów zakumulowanych w czasie zlodowacenia środkowopolskiego, w tym gliny zwałowej, gliny bazalnej, piasków glacjofluwialnych oraz z interglacjału eemskiego iłów warwowych 
i mułków zastoiskowych.

W czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego omawiany obszar znajdował się w strefie oddziaływania zjawisk peryglacjalnych i procesów akumulacji w dolinach rzecznych. Rozległe formy tarasów erozyjno - akumulacyjnych pokryte są utworami zastoiskowymi, jeziornymi, piaskami rzecznymi i często na tarasach wyższych, piaskami eolicznymi.

Starsze struktury geologiczne występują na powierzchni śladowo, tylko w okolicach Błędowa, jako wychodnie plioceńskie.

Rzeźba omawianego terenu gminy Pomiechówek charakteryzuje się dużym urozmaiceniem 
i zróżnicowaniem form morfologicznych, takich jak wysoczyzny morenowe i doliny rzek, suche doliny, formy wydmowe.

Środkowo – wschodnią część Gminy zajmuje Wysoczyzna Ciechanowska, leżąca na wschód od doliny Wkry. Obejmuje ona swoim zasięgiem 50 % ogólnej powierzchni gminy. Obszar ten położony jest na wysokości od 90 do 112 m n.p.m., z przewagą łagodnie falistej rzeźby moreny dennej.

Zachodnia część Gminy położona na Wysoczyznie Płońskiej wznosi się od 85 do 105 m n.p.m. Miejscami występują tu formy eoliczne i suche doliny erozyjne.

W dolinach Wkry i Narwi występuje wyraźny system tarasowy tworzony przez cztery poziomy tarasowe: erozyjny, akumulacyjny, nadzalewowy i zalewowy.

Krawędź erozyjna charakteryzuje się dużą ilością wąwozów o różnej głębokości i długości, wyżłobionych przez spływ powierzchniowy z obszarów wysoczyzny morenowej. Przy ujściach niektórych wąwozów powstały stożki napływowe.

W północnej części międzyrzecza Narwi i Wkry rozciąga się wał wydmowy, na którym położony jest przysiółek Księża Góra oraz erozyjny przelom Wkry.

Dolina Narwi od Czarnowa do zachodniej granicy Gminy, zwana na tym odcinku Doliną Pomiechowską, tworzy rozległe powierzchnie trwałych użytków zielonych o powierzchni około 700 ha i stanowi bardzo cenny pod względem przyrodniczym obszar dolinny 
w Gminie, zachowany w stanie naturalnym.

### 5.2.1. Złoża kopalin.

W okolicach miejscowości Kosewo występują kopaliny ilaste ceramiki budowlanej wykorzystywane na potrzeby cegielni w Kosewie. Są to iły czwartorzędowe. Miąższość serii ilastej wynosi w złożu „Kosewo” od 0,7 do 5,3 m. Nakład nad serią złożową stanowią piaski pylaste. Kopalina kwalifikuje się jako surowiec do produkcji cegły pełnej klas 50-150. Ze względu na ochronę gleb złoże „Kosewo” zaliczono do klasy A, czyli niekonfliktowych, ze względu na ochronę gleb. Z punktu widzenia ochrony złoża zaliczono je do klasy 3, powszechnie występujących i łatwo dostępnych.

Złoże kruszywa naturalnego „Kosewo” udokumentowane w roku 1988, jest wyeksploatowane i zostało skreślone z Bilansu zasobów kopalin.

Wg Mapy Geologiczno – Gospodarczej sporządzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny na podstawie istniejących punktów występowania kopalin, profili archiwalnych wierceń, opracowań złożowych wyznaczono obszary perspektywiczne kopalin ilastych 
w rejonie udokumentowanych złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej „Kosewo”.

Prognozowany obszar występowania kopalin w rejonie złoża „Kosewo” ma powierzchnię 12 ha i miąższość warstwy iłów warwowych od 0,7 do 5,3 m. Nadkład i podkład warstwy złożowej stanowią osady piaszczyste. Iły te są dość dobrym surowcem ilastym ceramiki budowlanej. Są jednak wapniste i mogą zawierać szkodliwe domieszki węglanu wapnia. Iły warwowe mogą być brane jako surowiec ilasty ceramiki budowlanej głównie dla zabezpieczenia potrzeb lokalnych.

W wyniku przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny zwiadów w latach 70-tych, wyznaczono obszar o negatywnych wynikach rozpoznania kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego w okolicach miejscowości Kosewko. Są to w przewadze piaski gliniaste, drobnoziarniste i piaski pylaste o miąższości do kilkunastu metrów a osady piaszczysto – żwirowe występują w formie niewielkich gniazd o nieznacznej miąższości. Takie wykształcenie osadów nie kwalifikuje tego rejonu jako perspektywiczny dla występowania piasków i żwirów.

## 5.3. Warunki hydrogeologiczne, hydrologiczne i glebowe w Gminie Pomiechówek.

### 5.3.1. Wody powierzchniowe.

Charakteryzowany obszar w 70 % położony jest w zlewni rzeki Wkry (prawym dopływie Narwi), zaś w 30 % powierzchni, bezpośrednio w zlewni Narwi.

Rzeka Narew, poza 2 km odcinkiem w rejonie ujścia Wkry do Narwi, wyznacza południową granicę Gminy.

W południowo - wschodniej części Gminy, do Narwi uchodzi Wkra. W granicach omawianego obszaru płynie ona prawie południkowo z północnego - zachodu na południe na odcinku 17 km, stanowiąc oś hydrograficzną Gminy. W tym rejonie koryto rzeki silnie meandruje, podcinając zbocza doliny. Średni spadek Wkry wynosi około 0,48 %.

Rzeki na omawianym terenie charakteryzują się występowaniem wysokich stanów wody 
w okresie wczesnowiosennym (luty – marzec) po stopnieniu śniegu. Wkra charakteryzuje się dużą nieregularnością przepływu, zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Największym zbiornikiem naturalnym Gminy jest jezioro Błędowskie o powierzchni około 
9 ha.

### 5.3.2. Wody podziemne, użytkowe piętra wodonośne.

Na terenie powiatu nowodworskiego, do którego zalicza się gmina Pomiechówek występują dwa piętra wodonośne: trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Głównym użytkowym piętrem wodonośnym na dokumentowanym obszarze jest piętro czwartorzędowe, które stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia ludności w wodę.

Utwory wodonośne czwartorzędu wykształcone są w postaci piasków drobno 
i średnioziarnistych często z domieszką żwirów oraz piasków różnoziarnistych. W dolinie rzeki Wkry występują pod glinami zwałowymi na głębokości poniżej 15 m. Zwierciadło wody jest naporowe oraz słabonaporowe i swobodne. Zwierciadło statyczne kształtuje się na rzędnych od + 115 - + 108 m n.p.m. w rejonie zasilania, do + 84 - + 74 m n.p.m. w rejonie drenażu. Obszar drenażu stanowi dolina rzeki Wkry. Największe miąższości utworów wodonośnych czwartorzędu – nawet powyżej 80 m, związane są z południkowo przebiegającym obniżeniem zwanym doliną kopalną Wkry wypełnioną piaskami interglacjału mazowieckiego i zlodowacenia środkowopolskiego.

Wartość współczynnika filtracji w dolinie rzeki Wkry kształtuje się średnio w zakresie od 0,0002 – 0,0005 m/sek.

Najwyższe potencjalne wydajności otworów studziennych występują w części centralnej doliny kopalnej Wkry – ponad 70 m3/h, miejscami nawet powyżej 120 m3/h. Ku krawędziom doliny wydajności są niższe i zróżnicowane od około 70 m3/h do poniżej 10 m3/h w kierunku obszarów negatywnych.

Na rozległym obniżeniu, obejmującym dolinę Narwi, główny poziom czwartorzędowy użytkowy jest odsłonięty. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym nachylone jest 
w kierunku współczesnej doliny Wisły. Zasilanie wód podziemnych pochodzi głównie 
z bezpośredniej infiltracji wód opadowych. Zanieczyszczenia wody odsłoniętego głównego poziomu użytkowego w rejonie miejscowości Brody - Parcele, Pomiechówek są pochodzenia antropogenicznego i mają związek z nieprawidłową gospodarką wodno – ściekową, prowadzoną na terenach gospodarstw wiejskich i rezydencji letniskowo – rekreacyjnych. W rejonie wsi Stanisławowo potencjalne zagrożenie dla słabo izolowanego poziomu wodonośnego stanowi negatywne oddziaływanie GS Pomiechówek.

Poziom użytkowy piętra trzeciorzędowego występuje w osadach oligoceńskich, wykształconych w postaci drobnoziarnistych i pylastych piasków kwarcowych, często 
z wkładkami pyłów piaszczystych i iłów. Utwory wodonośne o miąższości 15 – 70 m występują na głębokości około 87 – 116 m n. p. m. Częste przewarstwienia ilaste oraz wysokie zapylenie osadów piaszczystych sygnalizują ich ograniczoną wodonośność. Utwory te charakteryzują się wydajnością potencjalną studni przeważnie poniżej 30 m3/h.

### 5.3.3. Jakość wód powierzchniowych.

Do powierzchniowych wód zalicza się wody wszelkiego rodzaju zbiorników od oczek wodnych, poprzez sadzawki i jeziora, aż do akwenów morskich oraz wody od strumyków do dużych rzek. Wody podziemne dzieli się na wody gruntowe płytkie oraz wgłębne – artezyjskie. Studnie wiercone sięgają do poziomu wód artezyjskich, natomiast studnie kopane zasilane są płytkimi wodami gruntowymi. Pitne wody wodociągowe pozostają pod stałą kontrolą SANEPIDu i muszą spełniać normy jakościowe. Stan czystości wód pitnych ocenia się na podstawie szeregu wskaźników fizycznych i chemicznych oznaczanych laboratoryjnie. Jednym z podstawowych kryteriów oceny przydatności wody jest zawartość w niej azotanów. Zawartość azotanów w wodzie pitnej nie może przekraczać 10 mg azotu azotanowego (NNO3) w 1 litrze wody. Jak wykazały badania, ponad 50% studni kopanych 
w gospodarstwach wiejskich dostarcza wody, w której zawartość azotanów przekracza ustalony limit.

Źródła zanieczyszczenia wód dzielimy na poza rolnicze i rolnicze. Źródła rolnicze dzielą się z kolei na punktowe i obszarowe. Do źródeł punktowych zalicza się zagrodę wiejską, 
a niekiedy całą wieś w tak zwanej zabudowie zwartej. Rolniczymi źródłami punktowymi mogą być również wiejskie wysypiska śmieci, nieszczelne instalacje sanitarne, składowiska stałych i płynnych odchodów zwierzęcych. Obszarowe źródła zanieczyszczeń to użytki rolne, a szczególnie grunty orne i sady. Główne rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód pochodzących z rolnictwa oraz ich skutki dla środowiska przedstawiono w formie syntetycznej tabeli (Tabela Nr 8).

Tabela Nr 8: Główne rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód pochodzących z rolnictwa oraz ich skutki dla środowiska.

| Rodzaj zanieczyszczeń | Skutki dla środowiska | Źródła zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- |
| Składniki pokarmowe roślin, głównie azotany i fosforany | Pogorszenie jakości wody pitnej, nadmierny rozwój planktonu w wodach powierzchniowych, zakwity wód | Nawozy mineralne i naturalne stosowane w nadmiernych dawkach lub w niewłaściwy sposób |
| Substancje toksyczne – środki ochrony roślin, metale ciężkie | Skażenie wód, zagrożenie dla życia biologicznego w wodach, wyłączenie wód z rekreacji | Chemiczna ochrona roślin, stosowanie osadów ściekowych i kompostów przemysłowych |
| Drobne nieorganiczne i organiczne cząstki gleby tworzące zawiesinę | Zagrożenie dla życia biologicznego, wyłączenie z rekreacji, trudny przesył wody | Erozja wodna i wietrzna, stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w niewłaściwy sposób ściekowych |

Konwencja Helsińska, którą Polska podpisała, zobowiązuje kraje leżące w zlewni morza Bałtyckiego do ograniczenia o połowę ilości związków azotu i fosforu, przemieszczających się z wodami rzek do morza. Jest to szczególnie zobowiązujące dla naszego rolnictwa, gdyż 50-60% ogólnej ilości azotu i 30-40% ogólnej ilości fosforu odprowadzanych z terenu Polski do Bałtyku pochodzi z rolniczych zanieczyszczeń punktowych i obszarowych. Azot 
w formie związków amonowych i azotanowych jest wprowadzany lub dostaje się do gleby 
z nawozami, opadem atmosferycznym i w wyniku wiązania przez bakterie symbiotyczne 
i wolno żyjące. Azot związków amonowych ulega procesowi nitryfikacji i przekształca się 
w azot azotanowy. Nadmiar niepobranego przez rośliny azotu azotanowego ulega częściowo procesowi wymywania do płytkich wód gruntowych, a następnie wód wgłębnych, jedynie częściowo jest denitryfikowany i ulatnia się do atmosfery w formie związków gazowych. Wody powierzchniowe są zanieczyszczone azotanami w wyniku spływów powierzchniowych (erozji), odpływu z wodami drenarskimi lub przemieszczania z wodami wgłębnymi. Źródłem zanieczyszczenia azotanami wód gruntowych w obrębie zagrody wiejskiej są źle zachowywane nawozy naturalne, a niekiedy nieszczelne zbiorniki do gromadzenia nieczystości.

Związki fosforu – fosforany są wprowadzane do gleby w formie nawozów 
i w przeciwieństwie do azotanów nie ulegają praktycznie stratom ani w wyniku wymywania, ani ulatniania. Mogą się one jednak dostawać do wód powierzchniowych ze spływającymi cząsteczkami gleby (erozja) i wraz z azotanami decydują w dużej mierze o rozwoju planktonu, a więc o tak zwanych zakwitach wód. Dlatego zanieczyszczenia wód fosforanami jest nie mniej groźne od zanieczyszczenia azotanami.

Wody mogą zanieczyszczone pozostałościami chemicznych środków ochrony roślin oraz innymi substancjami chemicznymi. Środki ochrony roślin mogą się dostawać do wód zarówno w obrębie zagrody wiejskiej jak i z pól, na których są stosowane. W obrębie zagrody zagrożenie wynika z niewłaściwego ich przechowywania i przygotowywania do stosowania (napełnianie i mycie opryskiwaczy), a w obrębie pól z wymywania do wód gruntowych lub znoszenia w czasie oprysku do wód powierzchniowych.

Wyżej wymienione zagrożenia na terenie Gminy Pomiechówek mają charakter zdarzeń prawdopodobnych, które powinny poprzez działalność służb doradczych eliminowane.

Źródłami zagrożeń w produkcji rolniczej może być stosowanie niekiedy w rolnictwie osadów ściekowych i kompostów przemysłowych. Działania takie są dopuszczone prawem, ale ograniczane Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Ich stosowanie powinno być wykluczone przy uprawach, gdzie końcową formą produkcji jest wegetatywna forma rośliny.

Wody powierzchniowe Wkry i Narwi są klasyfikowane przez Wojewódzką Inspekcje Ochrony Środowiska w III klasie czystości. Istotne dla oceny zanieczyszczeń powierzchniowych są badania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej prowadzone dla oceny kąpielisk na terenie powiatu nowodworskiego. Z badań tych wynika, że zanieczyszczenie rzeki Wkry bakteriami Coli narasta w okresach letnich, co może wskazywać na zrzuty ścieków bytowych z domów o użytkowaniu całorocznym 
i rekreacyjnym.

Tabela Nr 9: Wyniki badań bakteriologii w kąpieliskach na terenie powiatu nowodworskiego 2002 r.

| Wyniki badań bakteriologii 2002r. - kąpielisko | 22.04.2002 |  |  | 13.05.2002 |  |  | 27.05.2002 |  |  | 08.07.2002 |  |  |  | Najwyższe dopuszcz. wartości ilości bakterii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce |
| Nowy Dwór Mazowiecki WOPR | 70.000 | 24.000 | 80 | 620 | 620 | 28 | 60 | 60 | 90 | 620 | 620 | 10 | - | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 24.000 | 2.100 | 70 | 230 | 230 | 10 | 620 | 230 | 110 | 2.400 | 620 | 50 | - |  |  |  |
| Plaża Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki 4 | 1300 | 130 | 0 | 620 | 230 | 18 | 60 | 60 | 80 | 2.400 | 620 | 20 | - | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 620 | 230 | 10 | 500 | 500 | 18 | < 5 60 | < 5 60 | 20 80 | 2.400 | 620 | 50 | - |  |  |  |
| Pomiechówek Berencizna | 2.400 | 620 | 10 | 230 | < 5 | 34 | 620 | 620 | 90 | 7.000 | 620 | 140 | - | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 2.400 | 2.400 | 30 | 230 | 230 | 36 | 2.400 | 230 | 100 | 24.000 | 620 | 50 | - |  |  |  |
| Borkowo pod mostem | 2.400 | 2.400 | 20 | 230 | < 5 | 48 | 1.300 | 130 | 80 | 2.400 | 210 | 160 | + | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 7.000 | 7.000 | 20 | 620 | 130 | 44 | 1300 | 230 | 140 | 620 | 60 | 140 | - |  |  |  |
| Jezioro Dolne Kazuń Bielany | < 5 | < 5 | 0 | < 5 | < 5 | 18 | 230 | < 5 | 30 | 130 | 230 | 20 | - | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 60 | < 5 | 10 | 60 | 60 | 22 | 230 | < 5 | 0 | 1.300 | 130 | 20 | - |  |  |  |

| Wyniki badań bakteriologii 2002r. - kąpielisko | 15.07.2002 |  |  |  | 22.07.2002 |  |  |  | 05.08.2002 |  |  |  | Najwyższe dopuszczalne wartości ilości bakterii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli |
| Nowy Dwór Mazowiecki WOPR | nie badane |  |  |  | 2.400 |  | 210 | + | 620 | 130 | 380 | - | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  |  |  |  |  | 13.000 |  | 350 | + | 2.400 | 620 | 310 | - |  |  |  |
| Plaża Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki 4 | 2.400 | 620 | 240 | - | nie badane |  |  |  |  |  | 300 |  | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 2.400 | 230 | 200 | - |  |  |  |  | 7.000 | 2.400 | 280 | - |  |  |  |
| Pomiechówek Berencizna | 2.400 | 130 | 260 | - | zamknięte |  |  |  | zamknięte |  |  |  | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 500 | 230 | 140 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Borkowo pod mostem | 210 | 210 | 150 | - | zamknięte |  |  |  | zamknięte |  |  |  | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  | 7.000 | 230 | 90 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jezioro Dolne Kazuń Bielany | nie badane |  |  |  | 620 | 130 | 100 | - | 2.400 | 50 | 1.880 | - | 10.000 | 1.000 | 100 |
|  |  |  |  |  | 60 | 5 | 20 | - | 2.400 | 60 | 2.520 | - |  |  |  |

| Wyniki badań bakteriologii 2003r. - kąpielisko | 24.04.2003 |  |  |  | 05.05.2003 |  |  |  | 08.05.2003 |  |  |  | 15.05.2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli |
| Nowy Dwór Mazowiecki WOPR | nie badane |  |  |  | 40 | 40 | 56 | - |  |  |  |  | 90 | 40 | 13 | - |
|  |  |  |  |  | ↓ 3 | ↓ 3 | 8 | - |  |  |  |  | 210 | 40 | 14 | - |
| Plaża Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki 4 | nie badane |  |  |  | 390 | 390 | 2 | - |  |  |  |  | 4.300 | 2.400 | 200 | - |
|  |  |  |  |  | 230 | 230 | 2 | - |  |  |  |  | 1.500 | 430 | 190 | - |
| Pomiechówek Berencizna | nie badane |  |  |  | 90 | 90 | 8 | - |  |  |  |  | 4.300 | 4.300 | 150 | + |
|  |  |  |  |  | 90 | 90 | 4 | - |  |  |  |  | 9.300 | 4.300 | 190 | + |
| Borkowo pod mostem | 24.000 | 430 | 18 | - | nie badane |  |  |  | 90 | 40 | 2 | - |  |  |  |  |
|  | 24.000 | 930 | 12 | - |  |  |  |  | 930 | 930 | 2 | - |  |  |  |  |
| Jezioro Dolne Kazuń Bielany |  |  |  |  | 40 | 40 | 18 | - |  |  |  |  | 930 | 90 | 36 | - |
|  |  |  |  |  | ↓ 3 | ↓ 3 | 16 | - |  |  |  |  | 230 | 230 | 30 | - |
| Dobra Wola | 4.600 | 930 | 20 | - | nie badane |  |  |  | 930 | 230 | 16 | - |  |  |  |  |
|  | 2.100 | 230 | 16 | - |  |  |  |  | 930 | 90 | 8 | - |  |  |  |  |
| Cieksyn | 7.500 | 230 | 8 | - | nie badane |  |  |  | 210 | 90 | 6 | - |  |  |  |  |
|  | 9.300 | 400 | 10 | - |  |  |  |  | 210 | 150 | 6 | - |  |  |  |  |
| Lelewo | 7.500 | 90 | 14 | - | nie badane |  |  |  | 240.000 | 230 | 10 | - |  |  |  |  |
|  | 750 | 400 | 12 | - |  |  |  |  | 240.000 | 230 | 8 | - |  |  |  |  |
| Zaborze | 11.000 | 2.400 | 10 | - | nie badane |  |  |  | 150 | 90 | 4 | - |  |  |  |  |
|  | 3.900 | 2.300 | 8 | - |  |  |  |  | 150 | 70 | 6 | - |  |  |  |  |

| Wyniki badań bakteriologii 2003r. - kąpielisko | 22.05.2003 |  |  |  | 26.05.2003 |  |  |  | 30.06.2003 |  |  |  | 10.07.2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli |
| Nowy Dwór Mazowiecki WOPR | nie badane |  |  |  | 150 | 90 | 20 | - | zamknięte |  |  |  | 930 | 40 | 80 | - |
|  |  |  |  |  | 150 | 430 | 44 | - |  |  |  |  | 430 | 230 | 90 | + |
| Plaża Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki 4 | nie badane |  |  |  | 90 | 90 | 12 | - | zamknięte |  |  |  | 430 | 2.100 | 70 | - |
|  |  |  |  |  | 70 | 40 | 22 | - |  |  |  |  | 750 | 90 | 64 | - |
| Pomiechówek Berencizna | nie badane |  |  |  | 150 | < 3 | 34 | - | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230 | < 3 | 60 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Borkowo pod mostem | 90 | 90 | 14 | - | nie badane |  |  |  | 700 | 90 | 18 | - | nie badane |  |  |  |
|  | 2.400 | 150 | 30 | - |  |  |  |  | 700 | 150 | 14 | - |  |  |  |  |
| Jezioro Dolne Kazuń Bielany | nie badane |  |  |  | 40 | 40 | 2 | - | nie badane |  |  |  | 40 | ↓ 3 | 10 | - |
|  |  |  |  |  | 40 | < 3 | 2 | - |  |  |  |  | ↓ 3 | ↓ 3 | 18 | - |
| Dobra Wola | 430 | 230 | 30 | - | nie badane |  |  |  | 230 | 230 | 32 | - | nie badane |  |  |  |
|  | 230 | 230 | 20 | - |  |  |  |  | 430 | 90 | 36 | - |  |  |  |  |
| Cieksyn | 150 | 90 | 28 | - | nie badane |  |  |  | 230 | 230 | 52 | - | nie badane |  |  |  |
|  | 930 | 90 | 18 | - |  |  |  |  | 150 | 90 | 32 | - |  |  |  |  |
| Lelewo | 930 | 150 | 24 | - | nie badane |  |  |  | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  |
|  | 930 | 930 | 26 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaborze | 230 | 90 | 30 | - | nie badane |  |  |  | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  |
|  | 230 | 230 | 36 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wyniki badań bakteriologii 2003r. - kąpielisko | 14.07.2003 |  |  |  | 24.07.2003 |  |  |  | 31.07.2003 |  |  |  | norma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli | coli | coli typ kałowy | paciorkowce | salmonelli |
| Nowy Dwór Mazowiecki WOPR | zamknięte |  |  |  | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |
| Plaża Mieszka I Nowy Dwór Mazowiecki 4 | zamknięte |  |  |  | zamknięte |  |  |  |  |  |  | + | 1000 | 10.000 | 400 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Pomiechówek Berencizna | zamknięte |  |  |  | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |
| Borkowo pod mostem | 930 | 40 | 36 | - | zamknięte |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |
|  | 210 | 150 | 52 | - |  |  |  |  | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Jezioro Dolne Kazuń Bielany | nie badane |  |  |  | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |
| Dobra Wola | 930 | 230 | 80 | - | zamknięte |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |
|  | 430 | 90 | 80 | - |  |  |  |  | 24.000 |  |  | + |  |  |  |  |
| Cieksyn | 930 | 230 | 62 | - | zamknięte |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |
|  | 150 | 40 | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Lelewo | nie badane |  |  |  | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |
| Zaborze | nie badane |  |  |  | zamknięte |  |  |  | nie badane |  |  |  | 1000 | 10.000 | 400 | - |

### 5.3.4. Jakość wód podziemnych.

Na potrzeby mapy hydrogeologicznej Polski Państwowy Instytut Geologiczny wykonał analizę wskaźników fizyko – chemicznych wody, pobranej ze studni wierconych i kopanych na terenie Gminy Pomiechówek. W wodach piętra czwartorzędowego, ujmowanych studniami wierconymi, stwierdzono średnią mineralizację oraz podwyższone zawartości żelaza i manganu.

Badania wykazały bardzo wysoką zawartość azotanów oraz podwyższoną zawartość siarczanów w wodach pobranych z studni kopanych na terenie gospodarstw wiejskich. Wynika to przede wszystkim z nieprawidłowej eksploatacji zlokalizowanych w bliskiej odległości od studni, nieizolowanych zbiorników bezodpływowych.

Na terenie Gminy ochronie jakości wód podlega zbiornik doliny kopalnej Wkry. Racjonalnie prowadzona gospodarka pozwoli uniknąć degradacji wód powierzchniowych i pogorszenia jakości wód wgłębnych. Szczególnie ważna jest właściwa gospodarka w zakresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, zagadnienia związane z wyborem lokalizacji wysypisk śmieci, stacji paliw i innych obiektów gospodarczych oraz eliminacja niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów bytowych z terenów wiejskich i nowopowstających osiedli letniskowych.

Firma wystąpiła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Oddziału Laboratoryjnego Higieny Komunalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 o wyniki badań składników fizyko-chemicznych wody dla powiatu nowodworskiego.

Poniżej przedstawiono zestawienie wyników badań fizykochemicznych wody wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną na stacjach uzdatniania wody 
w miejscowościach Stanisławowo, Kosewo, Brody - Parcele, Orzechowo, Goławice Pierwsze oraz z studni w Brodach - Parcele. Próbki wody pochodzą z wodociągu publicznego. Pobrano je z kranu w hydroforni na zlecenie PSSE Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Chemików 6.

Nierównomierne rozmieszczenie analiz, nie pozwala na wszechstronne udokumentowanie przestrzennego zróżnicowania poszczególnych składników fizyczno-chemicznych wody, określenie ich zmienności w czasie oraz ustalenie tła hydrochemicznego. Zebrane analizy sygnalizują jedynie lokalne zmiany jakości wody.

Tabela Nr 9: Wyniki badań fizykochemicznych.

| Lp | Oznaczenie | Jm | Nr normy /metodyka | SUW – Stanisławowo data pobrania próbki – 04.08.2003 r. | SUW – Kosewo data pobrania próbki - 14.04.2003 r. | SUW – Brody - Parcele data pobrania próbki - 13.10.2003 r. | Studnia – Brody - Parcele data pobrania próbki - 09.12.2002 r. | Studnia – Orzechowo data pobrania próbki - 31.03.2003 r. | Studnia – Goławice Pierwsze data pobrania próbki - 06.01.2003 r. | Najwyższa dopuszczalna zawartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mętność | NTU | Pomiar nefelometryczny Procedura HACH | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1 | 1 |
| 2 | Barwa (Pt) | mg/l | PN-EN ISO 7887 2002r. metoda wizualna | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 3 | Zapach | ---- | PN-72/C-04557 | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| 4 | Odczyn | pH | PN-90/C-04540.01 | 7,22 | 7,57 | 7,50 | 7,50 | 7,42 | 7,35 | 6,5 – 9,5 |
|  | Twardość ogólna | mg/l | PN-ISO-6059 | 280 | 332 | 268 | 264 | 260 | 324 | 60-500 |
|  | ChZT (met. z KMnO4) | mg/l | PN-85/C-04578.02 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,16 | 0,84 | 0,55 | 5 |
| 5 | Amoniak | mg/l | PN-C-04576.4 1994r. | poniżej 0,04 | 0,20 | poniżej 0,04 | 0,02 | poniżej 0,01 | 0,01 | 0,5/1,5a) |
| 6 | Azotyny | mg/l | PN-73/C-04576.06 | poniżej 0,003 | poniżej 0,003 | poniżej 0,003 | poniżej 0,003 | poniżej 0,003 | 0,013 | 0,5 |
| 7 | Azotany | mg/l | PN-73/C-04576.08 | 7,90 | 11,7 | 18,3 | 19,0 | 2,53 | 17,25 | 50 |
|  | Chlorki | mg/l | PN-ISO 9297 | 9,0 | 25,5 | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 250 |
| 8 | Żelazo ogólne | mg/l | PN-73/C-04586.03 z 1,10 fenantroliną | poniżej 0,02 | 0,17 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,14 | 0,20 |
| 9 | Mangan | mg/l | PN-92/C-04590.02 | poniżej 0,02 | 0,04 | poniżej 0,02 | poniżej 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| 10 | Chlor wolny | mg/l | PN-73/C-04600.01 | - | - | - | - | - | poniżej 0,01 |  |

### 5.3.5. Gleby.

Sprzyjające warunki klimatyczne i dobre gleby uprawne ukształtowały na terenie Gminy Pomiechówek intensywna produkcję rolno - ogrodniczą.

Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Pomiechówek, wg gleboznawczej klasyfikacji na 2000 r. aktualizowanej co 5 lat, przedstawia się następująco:

- Grunty klasy III, IIIa, IIIb zajmują 171 ha,

- Grunty klasy IV, IVa, IVb zajmują 2832 ha,

- Grunty klasy V, VI, VIz zajmują 3121 ha,

- Grunty nie objęte klasyfikacją zajmują 4146, co stanowi 40,5 % ogólnej powierzchni Gminy.

Nie objęto klasyfikacją głównie gruntów leśnych i zadrzewionych oraz gruntów zabudowanych terenów komunikacyjnych, wód i innych.

Z gruntów sklasyfikowanych (6124 ha) na terenie Gminy przeważają grunty klas V, VI, VI 
z – 51 % oraz grunty klas IV, IV a, IV b tj. 46,2 %.

Grunty klasy I i II nie występują na terenie Gminy Pomiechówek.

W zakresie upraw roli warunki glebowe na terenie Gminy stwarzają dogodne możliwości dla uprawy warzyw gruntowych oraz pod folią i pod szkłem.

Grunty o niższych klasach, wskazane byłoby przeznaczyć na cele nierolnicze, głównie wzdłuż drogi krajowej nr 62 oraz innych atrakcyjnych terenów pod:

- Usługi i rzemiosło,

- Cele rekreacyjne,

- Przemysł rolno – spożywczy (przetwórnie owoców i warzyw).

Poniżej zestawiono wyniki badań gleb wykonane przez Stacje Chemiczno - Rolniczą 
w Wesołej na zawartość makroelementów na przełomie lat 2000 - 2003 w Gminie Pomiechówek.

Tabela Nr 10: Wyniki badań gleb na zawartość makroelementów w latach 2000, 2001, 2002, 2003 
w Gminie Pomiechówek.

| Rok badania |  | 2000 | 2001 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ha przebadane |  | 227 | 4 | 512 |
| ilość prób |  | 207 | 5 | 170 |
| odczyn (pH) w % ilości prób | b.kw. | 51.2 | 100.0 | 48.2 |
|  | kw. | 34.3 | 0.0 | 27.6 |
|  | l. kw. | 12.6 | 0.0 | 18.8 |
|  | oboj. | 1.9 | 0.0 | 5.4 |
|  | zas. | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| potrzeby wapnowania w % ilości prób | kon. | 56.5 | 100.0 | 58.2 |
|  | pot. | 17.4 | 0.0 | 8.2 |
|  | wsk. | 12.6 | 0.0 | 10.6 |
|  | ogr. | 7.2 | 0.0 | 7.1 |
|  | zb. | 6.3 | 0.0 | 15.9 |
| zawartość fosforu w % ilości prób | b. nis. | 3.9 | 20.0 | 0.0 |
|  | nis. | 34.3 | 20.0 | 15.9 |
|  | śr. | 27.5 | 40.0 | 37.6 |
|  | wys. | 21.3 | 20.0 | 22.9 |
|  | b.wys. | 13.0 | 0.0 | 23.6 |
| zawartość potasu w % ilości prób | b. nis. | 48.8 | 100.0 | 13.5 |
|  | nis. | 29.5 | 0.0 | 29.4 |
|  | śr. | 12.6 | 0.0 | 37.1 |
|  | wys. | 5.3 | 0.0 | 15.3 |
|  | b.wys. | 3.8 | 0.0 | 4.7 |
| zawartość magnezu w % ilości prób | b. nis. | 21.2 | 100.0 | 30.6 |
|  | nis. | 33.8 | 0.0 | 22.9 |
|  | śr. | 30.0 | 0.0 | 27.1 |
|  | wys. | 8.2 | 0.0 | 15.3 |
|  | b.wys. | 6.8 | 0.0 | 4.1 |

Ze względu na intensywne uprawy warzywne i rozwinięte sadownictwo na terenie Gminy Pomiechówek firma Eco – Progress Sp. z o.o. zwróciła się z zapytaniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o informacje dotyczące badań zakresów i poziomów skażeń płodów rolnych związanych z stosowaniem środków ochrony roślin.

Badania zawartości pozostałości pestycydów w próbach płodów rolnych były prowadzone przez następujące instytucje:

- Instytut Ochrony Roślin;

- Terenową Stację Doświadczalną w Toruniu;

- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Pracownia Badania Skażeń 
i Pozostałości Pestycydów w 2003r.

W żadnej z analizowanych prób warzyw i owoców (m.in. sałata, ogórki, pomidor, jabłka, ...) nie stwierdzono przekroczenia NDP.

## 5.4. Powietrze.

Na terenie Gminy Pomiechówek nie występują większe zcentralizowane źródła emisji. Jednocześnie Pomiechówek należy do nielicznych Gmin na Mazowszu, które nie posiadają znaczących zakładów pracy.

Na jej terenie nie stwierdzono występowania instalacji energetycznych opalanych paliwem 
o łącznej nominalnej mocy powyżej 1MWt, dla których Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Ocena zanieczyszczeń powietrza dla Gminy Pomiechówek jest oszacowana w programie ochrony powietrza dla powiatu nowodworskiego.

W sprawie programu ochrony powietrza dla powiatu nowodworskiego Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie Nr 67 z dnia 8 grudnia 2003 r.

Wg ww. Programu na terenie powiatu Nowy Dwór Mazowiecki występują wszystkie kategorie źródeł emisji: punktowe, liniowe (komunikacja), powierzchniowe. Znaczący wpływ na poziom stężeń pyłu w powietrzu atmosferycznym powiatu nowodworskiego ma: emisja zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych, ze źródeł związanych z transportem samochodowym.

Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem jest trudny do oszacowania wielkości emisji unos pyłu z powierzchni terenu, dróg, dachów, pól uprawnych itd.

Ze względu na ich położenie na terenie powiatu i niewielką wysokość kominów, emisje 
z tych zakładów mają określony wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 
w powiecie nowodworskim. Wpływ emisji pyłu PM10 z emitorów punktowych położonych poza powiatem nowodworskim na stan zapylenia na terenie powiatu, jest niewielki.

Wielkość emisji całkowitej pyłu PM10 z powiatu nowodworskiego według danych zawartych w bazie informacji o emisji wykorzystanej na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza za 2002 r. wynosi 1219,3 Mg/rok.

Najwyższy procent udziału w emisji całkowitej PM10 z powiatu mają źródła emisji powierzchownej 88,5%. Wielkości emisji z pozostałych kategorii źródeł i ich udziału 
w emisji całkowitej pyłu PM10 z powiatu oraz województwa są znacznie niższe. Emisja liniowa stanowi kilka procent emisji całkowitej PM10 z powiatu.

Wykonawca Programu zwrócił się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z Delegaturą w Ciechanowie o informacje dotyczące aktualnego stanu jakości powietrza w powiecie nowodworskim, określonego średniorocznymi stężeniami zanieczyszczeń .

Poniżej zestawiono w formie tabeli wyniki średniorocznych stężeń zanieczyszczeń powietrza w powiecie nowodworskim oraz dopuszczalne poziomy stężeń substancji powiększone o margines tolerancji wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 6 czerwca 2002 r. Dz.U. Nr 87, poz. 796.

Tabela Nr 11: Wyniki stężeń związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne uzyskane 
w 2004 roku wykonane przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

| Lp. | Nazwa substancji (numer CAS) | Dopuszczalny poziom średni roczny powiększony o margines tolerancji [µg/m3] | Stężenie średnie roczne [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ditlenek siarki (7446-09-5) | 20 | 5,3 |
| 2. | Ditlenek azotu (10102-44-0) | 52 | 17,3 |
| 3. | Pył zawieszony PM10 | 41,6 | 37,0 |
| 4. | Tlenek węgla (630-08-0) | - | 800 |
| 5. | Ołów (7439-92-1) | 0,6 | 0,013 |

Według opracowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim wyników stężeń związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne uzyskanych w 2001, 2002 i 2003 w strefie nowodworskiej stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji maksymalnych stężeń średnich dobowych pyłu zawieszonego PM10. Dopuszczalne poziomy stężeń dla SO2, NO2 i pyłu zawieszonego są zgodne z Dziennikiem Ustaw Nr 87 z dnia 27 czerwca 2002 r., poz. 796 i Dziennikiem Ustaw Nr 55 z dnia 28 kwietnia 1998 r., poz. 355. Stężenia pozostałych normowanych zanieczyszczeń nie przekraczały wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji. Przekroczenie, o którym mowa powyżej, stwierdzono na podstawie pomiarów zapylenia prowadzonych na stanowiskach pomiarowych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przejazd 9 (Tabela Nr 12 i 13) i przy ul. Chemików 1 (Tabela Nr 14).

Analiza zgromadzonych danych na przełomie lat 2001 – 2003 pozwoliła stwierdzić, że 
w 2003 r. zmniejszyła się w stosunku do 2002 ilość emitowanego ditlenku azotu. Na podobnym poziomie pozostawała emisja ditlenku siarki i pyłu zawieszonego.

Punkt pomiarowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej jest położony 
w centralnej części Nowego Dworu Mazowieckiego. Wyniki uzyskane w punkcie pomiarowym mogą być związane z emisją pochodzącą ze starej zabudowy Nowego Dworu Mazowieckiego, w którym opał stanowi węgiel z wysoką zawartością siarki.

Tabela Nr 12: Wyniki stężeń związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne uzyskane 
w 2003 roku na stanowisku pomiarowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przejazd 9.

| Lp. | Nazwa substancji (numer CAS) | Dopuszczalny poziom średni dobowy powiększony o margines tolerancji [µg/m3] | Maksymalne stężenie średnie dobowe [µg/m3] | Dopuszczalny poziom średni roczny powiększony o margines tolerancji [µg/m3] | Stężenie średnie roczne [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ditlenek siarki (7446-09-5) | 150 | 42 | 20 | 5,5 |
| 2. | Ditlenek azotu (10102-44-0) | - | 53 | 54 | 13,4 |
| 3. | Pył zawieszony PM10 | 60 | 166 | 43,2 | 32,3 |

Tabela Nr 13: Wyniki stężeń związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne uzyskane 
w 2002 roku na stanowisku pomiarowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przejazd 9.

| Lp. | Nazwa substancji (numer CAS) | Dopuszczalny poziom średni dobowy powiększony o margines tolerancji [µg/m3] | Maksymalne stężenie średnie dobowe [µg/m3] | Dopuszczalny poziom średni roczny powiększony o margines tolerancji [µg/m3] | Stężenie średnie roczne [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ditlenek siarki (7446-09-5) | 150 | 42 | 40 | 5,3 |
| 2. | Ditlenek azotu (10102-44-0) | - | 49 | 56 | 17,3 |
| 3. | Pył zawieszony PM10 | 65 | 159 | 44,8 | 31,3 |

Tabela Nr 14: Wyniki stężeń związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne uzyskane 
w 2001 roku na stanowisku pomiarowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 1.

| Lp. | Nazwa substancji (numer CAS) | Dopuszczalny poziom średni roczny powiększony o margines tolerancji [µg/m3] | Stężenie średnie roczne [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ditlenek siarki (7446-09-5) | 40 | 3,5 |
| 2. | Ditlenek azotu (10102-44-0) | 40 | 9,8 |
| 3. | Pył zawieszony PM10 | 50 | 21,9 |

## 5.5. Hałas, wibracje.

Na terenie Gminy nie występują stacjonarne źródła emisji hałasu, które mogłyby stanowić uciążliwość dla środowiska. Źródłem hałasu jest głównie ruch komunikacyjny pojazdów, które przy rosnącej szybkości emitują hałas powyżej obowiązujących norm, zwłaszcza 
w porze nocnej na terenach zabudowanych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
9 stycznia 2002 r. ustala wartości progowe poziomów hałasu, którego źródłem są drogi na terenach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w wysokości 75 dB w porze dnia 
i 67 dB w porze nocnej.

W związku z zagrożeniami akustycznymi mogącymi wynikać z ruchu komunikacyjnego na terenie Gminy Pomiechówek w postaci m. in. drogi krajowej nr 62 na odcinku Zakroczym – Pomiechówek wykonawcy programu zwrócili się o informację do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, czy były przeprowadzane pomiary hałasu wzdłuż ww. drogi. W odpowiedzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na drodze krajowej nr 62 przechodzącej przez Gminę Pomiechówek nie były przeprowadzane pomiary hałasu. Jednocześnie poinformowano, że planowana jest przebudowa drogi nr 62 w połączeniu z drogą nr 8.

Aktualnie jak stwierdza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
z Delegaturą w Ciechanowie poziom hałasu na terenie powiatu nowodworskiego, w tym Gminy Pomiechówek nie jest przekroczony.

Zgodnie z Ustawą z dnia o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w art. 14 Starosta Powiatu jest zobowiązany do sporządzenia mapy akustycznej w terminie do 30.06.2009 r. Na terenie Pomiechówka uciążliwości pochodzące z ruchu komunikacyjnego na drodze nr 62 mogą być ograniczone przez egzekwowanie obowiązującej prędkości.

Zagrożenie nadmierną emisją hałasu na terenie gminy pochodzi od linii kolejowej Warszawa – Gdańsk.

Wg Prawa Ochrony Środowiska Art. 230 ust. 2 „Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagane, gdy hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych ...”, ale jednocześnie Art. 362 pozwala na podjęcie działań, w tym przypadku przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, na wniosek Wójta „Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska, może w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:

- ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, ...”

Reasumując, jeżeli linia kolejowa jest uciążliwa dla mieszkańców Pomiechówka możliwe jest wykonanie badań sprawdzających przez PKP i ewentualne planowanie dalszych działań.

## 5.6. Pola elektromagnetyczne.

Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Zasilanie Gminy Pomiechówek w energię elektryczną odbywa się ze stacji 110/15 kV położonej przy linii kolejowej.

Ochronę przed polami elektromagnetycznymi regulują przepisy z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i ochrony sanitarnej.

Zgodnie z polskim prawodawstwem najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN) pola elektromagnetycznego o częstotliwości sieciowej (50 Hz) w środowisku wynosi H = 60 A/m bez ograniczeń czasowych, co do okresu narażenia na jego działanie.

Uciążliwość stacji i linii mieści się w strefach ochronnych, których maksymalny zasięg wynosi: 12 m dla linii 110 kV do 24 m dla 400 kV licząc od osi skrajnych przewodów.

Teren stacji jest wygrodzony. Negatywne oddziaływanie elektromagnetyczne stacji nie wykracza poza granice zajmowanego przez nią terenu.

Na terenie Gminy Pomiechówek punktowym źródłem promieniowania niejonizującego są następujące stacje bazowe telefonii komórkowej:

- PLUS GSM BT-1408 Pomiechówek na działce nr ewid. 153/1 we wsi Pomiechowo,

- PTC na działce nr ewid. 78/1 w Brodach,

- PLUS GSM 900/1800 BT-1965 „BW” na działce nr ewid. 698 we wsi Goławice Pierwsze,

- PTK na działce nr ewid. 1044/1 we wsi Czarnowo,

- GSM PLUS 1388 Błędowo – Goławice Pierwsze na działce nr ewid. 97/74 na wieży antenowej konstrukcji stalowej o wysokości 52,2 m.

## 5.7. Gazociąg.

W zadaniach programu ochrony środowiska należy uwzględnić cele związane z gazyfikacją Gminy Pomiechówek.

Obecnie na terenie Gminy do sieci gazowej podłączonych jest 488 mieszkań (dane 
z Narodowego Spisu Powszechnego GUS 2002 r.), co przy ogólnej ilości mieszkań równej 2683, stanowi około 18 % zgazyfikowania gminy.

Sieć gazowa funkcjonuje na terenie wsi Brody, Brody - Parcele, Czarnowo, Kikoły, Orzechowo Nowe, Orzechowo Stare oraz Pomiechówek.

# 6. Infrastruktura ochrony środowiska.

## 6.1. Zaopatrzenie w wodę.

Wg danych GUS za 2002 łączna długość sieci wodociągowej na obszarze Gminy Pomiechówek wynosi 110 km. Ilość przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych wynosi 2215 co w stosunku do ogólnej liczby 2683 mieszkań daje procent zwodociągowania Gminy równy 82,6 %.

Wg danych Gminy do sieci wodociągowej jest podłączone 2600 budynków z czego część stanowią domy letniskowe nie ujęte w ewidencji GUS.

Sieć wodociągowa nie jest połączona w jednolity system wodociągowy. Tworzą ją lokalne sieci obsługujące poszczególne wsie i grupy. Te lokalne sieci wodociągowe zasilane są przez przez 10 hydroforni zlokalizowanych na ujęciach wód podziemnych (studnie głębinowe).

Woda pobierana jest z ujęć wodociągowych w następujących miejscowościach:

Wólka Kikolska, Orzechowo Stare, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie, Stanisławowo, Kosewko, Brody oraz Wólka Błedowska.

Zużycie wody na mieszkańca rocznie w 2002 wyniosło 33,2 m3 /rok tj. 91 l/dobę.

Na terenie Gminy zlokalizowane są liczne ujęcia wód czwartorzędowych przeznaczone do celów socjalno – bytowych, m. in.:

- Ujęcie na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe” w Orzechowie o zasobach eksploatacyjnych w wysokości:

Q = 35,0 m3/h przy depresji S = 3,8 m.

- Ujęcie w Nowym Modlinie o zasobach eksploatacyjnych w wysokości:

Q = 75,0 m3/h przy depresji S = 1,0 m.

## 6.2. Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja.

### 6.2.1. Oczyszczalnia ścieków „Mewa” w miejscowości Brody.

Obecnie ścieki bytowe z terenów miejscowości Pomiechówek, Brody, Kosewko, Czarnowo, Brody – Parcele, Pomiechowo odprowadzane są do oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach o przepustowości 288,2 m3/d (1500 RLM), zbudowanej na przełomie lat 80/90.

Oczyszczalnia została wybudowana w przestarzałej technologii BIOKON, w której zastosowano szczotki napowietrzające.

W związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na rozbudowie oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach Inwestor: Gmina Pomiechówek, w której imieniu działa Wójt podjęła działania zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższego przedsięwzięcia. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie należącym do Gminy Pomiechówek, położonym we wsi Brody na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6, 80/7 oraz we wsi Czarnowo na działkach o nr ewid. 842/1, 765/24, 990/1.

Wykonanie „projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków „Mewa” Gmina Pomiechówek zleciła firmie PROKOM Sp. z o.o.

Docelowo, po rozbudowie, przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 1060 m3 ścieków/ dobę (9000 RLM), w tym ilość ścieków dowożonych wyniesie 180 m3/d. Maksymalna dobowa ilość ścieków będzie równa 1230 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Narew. W rozwiązaniach projektowych zastosowano reaktor biologiczny w postaci reaktora o działaniu sekwencyjnym typu SBR.

Zgodnie z projektem inwestycja obejmuje m. in.:

- Modernizację istniejących obiektów – studzienki z kratą, pompowni ścieków surowych, pompowni ścieków oczyszczonych na wysokie stany, komory zasuw,

- Zaprojektowanie nowych – punktu zlewnego ścieków dowożonych, budynku technicznego, węzła oczyszczania mechanicznego, stacji mechanicznego odwadniania osadu, stacji higienizacji osadu, wiaty odbioru osadu, zbiornika retencyjno- uśredniającego, reaktorów biologicznych, stacji dmuchaw, zagęszczaczy osadu, komór odpływowych, wiaty składowania osadu, pompowni ścieków oczyszczonych, biofiltra, budynku socjalnego, agregatu prądotwórczego, a także innych obiektów niewymienionych a wynikających z potrzeb danej inwestycji,

- Przebudowę istniejącego kolektora przebiegającego przez działki o nr ewid. 842/1, 765/24, 990/1 w Czarnowie.

Na etapie wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu został sporządzony przez biegłego mgr inż. Jadwigę Szczecińską „Raport oddziaływania na środowisko 
w zakresie emisji hałasu projektowanej modernizacji oczyszczalni ścieków Mewa 
w Brodach”. Autorzy wskazują na brak uciążliwości obiektu na otoczenie podczas jego prawidłowej eksploatacji. Wynika to z zamierzonych cech konstrukcyjnych obiektów (hermetyzacja zbiorników technologicznych), zastosowanych tlenowych procesów oczyszczania ścieków, sposobu napowietrzania ścieków (wgłębne – drobnopęcherzykowe), sposobu zagospodarowania osadów oraz neutralizacji odorów z węzła mechanicznego oczyszczania ścieków.

Brak uciążliwości oczyszczalni zapewniają w szczególności następujące rozwiązania projektowe:

- Wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu (obudowy dźwiękochłonne dmuchaw);

- Zastosowanie zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków 
z oczyszczaniem usuwanych odorów,

- Prowadzenie świeżo wodnych procesów oczyszczania ścieków;

- Hermetyczne magazynowanie i składowanie skratek;

- Tlenowa stabilizacja i kondycjonowanie osadów nadmiernych;

- Skierowanie odcieków z oczyszczalni do ponownego oczyszczenia.

Projektowana technologia oczyszczania ścieków gwarantuje wysoki stopień oczyszczania 
i osiągnięcie takiego poziomu zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, który będzie kwalifikować je do wprowadzenia do wód rzeki Narwi, prawego dopływu rzeki Wisły.

### 6.2.2. Oczyszczalnia ścieków w Nowym Modlinie.

Starosta Nowodworski Decyzją Nr 55 znak: ŚR – 6223/10/3/2001 z dnia 12 09 2001 r. udzielił pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację urządzeń oczyszczalni ścieków 
w Nowym Modlinie oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków socjalno – bytowych 
z oczyszczalni miejskiej do rzeki Wkry poprzez rów melioracyjny w ilości:

Qdśr = 63 m3/d

Qdmax = 82 m3/d.

Pozwolenie wodno-prawne zostało udzielone do dnia 31.12.2006 r.

Eksploratorem oczyszczalni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Modlin”.

### 6.2.3 Oczyszczalnia ścieków w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach.

Starosta Nowodworski Decyzją Nr 61 znak: ŚR–6210/1/5/99 z dnia 30 12 1999 r. udzielił Ośrodkowi Szkoleniowemu NIK w Goławicach pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECO-LINE 4N oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych oraz deszczowych do rzeki Narwi w ilości:

ścieków bytowo – gospodarczych Qdśr = 40 m3/d;

ścieków deszczowych Q = 214 l/s.

Pozwolenie wodno-prawne zostało udzielone na czas oznaczony tj. do dnia 31.12.2004 r.

### 6.2.4. Oczyszczalnia ścieków Dębe w Orzechowie.

Starosta Nowodworski Decyzją Nr 83/2002 znak: ŚR–6223/7/4/2002 z dnia 31.12.2002 r. udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację urządzeń do oczyszczania ścieków oczyszczalni Dębe w Orzechowie oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Narwi poniżej zapory w Dębe, w ilości:

Qdśr = 5000 m3/d;

Qdmax = 8250 m3/d.

Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na okres 10 lat tj. do dnia 31.12.2012 r.

W Orzechowie funkcjonuje również oczyszczalnia ścieków Stacji pomp Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągu Przyjaźń w Orzechowie.

### 6.2.5. Kanalizacja ścieków.

Budowa kanalizacji ścieków stanowi jedno z głównych zadań inwestycyjnych programu ochrony środowiska.

Obecnie sieć kanalizacyjna ma długość 11,9 km i posiada 379 przyłączy.

Zabudowa Gminy Pomiechówek jest rozproszona co utrudnia realizację infrastruktury wodnej.

W Studium uwarunkowań założono następujące strategiczne kierunki rozwoju kanalizacji:

- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni,

- Podjecie decyzji o budowie nowych oczyszczalni,

- Wykorzystanie dla potrzeb części Gminy Pomiechówek oczyszczalni ścieków 
w Orzechowie Starym,

- Powiązanie potrzeb Nowego Modlina z ewentualną infrastrukturą strefy ekonomicznej. Powyższe założenie stało się nieaktualne w stosunku do terenów Nowego Modlina, ponieważ realizacja strefy została zawieszona. Mimo to teren ten z uwagi na lokalizację będzie się stopniowo urbanizował i w związku z tym konieczne jest podjęcie decyzji co do optymalnego rozwiązania utylizacji ścieków z tego terenu.

Możliwe są dwa kierunki działań:

- Podpisanie określonego porozumienia z Zakroczymiem lub z Nowym Dworem Mazowieckim o przyjęciu tego terenu do ich oczyszczalni ścieków,

- Wybudowaniu kolektora przesyłowego (tłocznego) do oczyszczalni ścieków 
w Pomiechówku,

Z uwagi na ochronę rzeki Wkry nie należy zakładać rozbudowy istniejącej oczyszczalni 
w Nowym Modlinie użytkowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

We wsi Śniadowo na terenie byłego ośrodka im. Róży Luksemburg, który został przejęty przez Nadleśnictwo Jabłonna, a obecnie jest w użytkowaniu Monaru zlokalizowana jest nieeksplaotowana już obecnie oczyszczalnia ścieków. Teren ten administracyjnie należy do Gminy Zakroczym, natomiast sąsiadująca z nim wieś Szczypiorno do Gminy Pomiechówek. Ośrodek i zabudowa wsi leżą w bliskiej odległości od rzeki Wkra, i stanowią istotne dla niej zagrożenie.

Ośrodek (im. Róży Luksemburg) miał wcześniej przeznaczenie kampingowo – rekreacyjne 
i na jego potrzeby została wykonana w 1954 r. przez Warszawskie Biuro Projektów kanalizacja sanitarna. W późniejszych latach doposażono ośrodek w własną nowoczesną, jak na ówczesne czasy oczyszczalnię. Obecnie kanalizacja jest nie drożna i ścieki są wybierane dwa razy w miesiącu ze studzienek rewizyjnych przez wozy asenizacyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że należąca do Gminy Pomiechówek wieś Szczypiorno jest oddalona od Pomiechówka o ca 8 km i podłączenie tej wsi do kanalizacji zbiorczej jest kosztowne i bardzo odległe w czasie, celowe jest rozważenie wspólnego przedsięwzięcia Gminy Pomiechówek i Gminy Zakroczym w zakresie odbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków i budowy lokalnej kanalizacji. Reasumując teren istniejącej oczyszczalni powinien być wykorzystany na przebudowę i modernizację istniejącego obiektu przez wieś Szczypiorno Gmina Pomiechówek oraz ośrodek Monaru.

We wnioskach z programu proponuje się, aby Burmistrz Gminy Zakroczym i Wójt Gminy Pomiechówek podpisali w tej sprawie list intencyjny i określili inwestora przedsięwzięcia i źródła finansowania.

## 6.3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Pomiechówek, poza zabudową mieszkaniową i terenami przewidzianymi w planach Gminy do zabudowy mieszkaniowej, w najbliższych latach utrzyma dotychczasowy charakter rolniczo – ogrodniczy z zabudową zagrodową, jednorodzinną i rekreacyjną usytuowaną przy ciągach komunikacyjnych zgrupowanych w niewielkich sołectwach. Taki charakter zabudowy ogranicza możliwość doprowadzenia zbiorczych układów kanalizacyjnych, ponieważ nie ma to uzasadnienia technicznego, inwestycyjnego 
i eksploatacyjnego. Fundusze dofinansowujące kanalizację stosują obecnie jako kryterium opłacalności wskaźnik 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.

Dla rozproszonej zabudowy wiejskiej, której właściciele dysponują wymaganą powierzchnią terenu i na której poziom wód gruntowych nie jest wysoki, preferowanym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wg opracowań Politechniki Warszawskiej 
z współudziałem jednego z autorów programu niniejszego opracowania zaleca się propagowanie budowy takich urządzeń, które są pod względem technologicznym 
i eksploatacyjnym konkurencyjne do szamb. Udowodniono, że przydomowe oczyszczalnie ścieków w zależności od wybranej technologii w trakcie pierwszych 14 miesięcy eksploatacji są tańsze od „szczelnych” zbiorników na ścieki – szamb.

Założenia projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków są następujące:

- Dobowe ilości zrzucanych ścieków – określenie wielkości urządzeń oczyszczających ścieki,

- Plan zagospodarowania działki, prawo budowlane – określenie odległości od istniejących urządzeń w celu lokalizacji przydomowej oczyszczalni,

- Wykonanie testu perkolacyjnego – określenie rodzaju gruntu i jego obciążenia hydraulicznego w celu zapewnienia warunków zrzutu ścieków oczyszczonych,

- Wybranie technologii oczyszczania ścieków zależnej od wcześniej przedstawionych warunków.

Przydomowe oczyszczanie ścieków mają za zadanie unieszkodliwianie powstających ścieków na terenach nie objętych kanalizacją zbiorczą eliminując problemy z:

- Przedostawaniem ścieków nie oczyszczonych do gruntu,

- Powstającymi odorami z szamb,

- Częstotliwością opróżniania,

- Wysoką ceną za wywóz i unieszkodliwianie ścieków.

Autor Programu Ochrony Środowiska oferuje wykonanie rozwiązań projektowych dla poszczególnych posesji.

## 6.4. Gospodarka odpadami.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Pomiechówek zostały szczegółowo omówione w Gminnym planie gospodarki odpadami, który stanowi integralną część z niniejszym opracowaniem. Z wykonanego planu wynikają następujące wnioski:

W Powiatowym planie gospodarki odpadami przewidziano eksploatacje składowiska do 2011 r. Po tym okresie przewiduje się dla rejonu nowodworskiego, w tym Gminy Pomiechówek budowę zakładu recyklingu ze stacją przeładunkową.

W Planie miejscowym obowiązującym do końca 2003 r. oraz w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek przewidywano wykorzystanie działki na terenie wsi Pomocnia na cele gospodarki odpadami (składowisko odpadów). Z uwagi na brak izolacji działki w GPO zapisane jej przeznaczenie jedynie na cele związane z gospodarką odpadami, ale bez budowy na tym terenie składowiska.

W planie gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek zakłada się wykorzystanie działalności firmy Eko – Zysk 1 do wypełniania funkcji Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) o zasięgu powiatowym.

Zasadniczym zadaniem samorządu gminnego i mieszkańców gminy w najbliższych latach jest wdrożenie systematycznego odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy.

W GPO podkreślono konieczność zaktywizowania do tego celu samorządów wiejskich – rad sołeckich. Zadaniem samorządów wiejskich byłby wybór firmy obsługującej daną wieś oraz określenie minimalnej częstotliwości i terminów odbioru odpadów (np. raz na miesiąc 
w określonym dniu tygodnia).

## 6.5. Ochrona przeciwpowodziowa.

Narew, w czasie wezbrań, powoduje zagrożenia powodziowe dla gmin położonych 
w dolinach rzecznych. Wynikają one z reżimu hydrologicznego rzeki i zabudowy wałami przeciwpowodziowymi chroniącymi w czasie przejścia wielkich wód przed zalewem nisko położonych terenów w dolinie. Rzeka Narew od strony Pomiechówka nie jest obwałowana 
i biegnie w naturalnej dolinie.

W ostatnich stuleciach zagrożenie powodziowe wzrosło w związku z postępującym rozwojem cywilizacyjnym i osiedlaniem się ludzi na terenach tarasów zalewowych wielkich rzek.

Linia zabudowy wsi gminy Pomiechówek została historycznie ukształtowana na skarpie. 
W ostatnich latach obserwuje się dążenie do zasiedlania dolnego tarasu rzeki – głównie przez zabudowę rekreacyjną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analizę zagrożenia wykonuje się dla wód 
o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 100 lat. Dla takich wód wykreślono zasięg zagrożenia zalewem i wskazano zagrożone kompleksy. Dla ochrony przeciwpowodziowej terenu Gminy Pomiechówek istotne są rzędne obwałowania korony wałów, po przeciwległym brzegu Narwi, które wyznaczają prawdopodobieństwo zalania terenów wodą stuletnią. Rzędna korony wału przeciwpowodziowego powyżej Nowego Dworu Mazowieckiego w km 2 + 100 wynosi 78.10 m n.p.m. Rzędna ta powinna być stosownie określona w planach zagospodarowania terenów nad narwiańskich Gminy Pomiechówek poniżej której zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna nie może być dopuszczona.

W ochronie przeciwpowodziowej Gminy Pomiechówek najbardziej dramatyczny był rok 1982, kiedy w dorzeczu Bugu i Narwi wystąpiła powódź, która wg prawdopodobieństwa wystąpienia natężenia przepływu fali powodziowej osiągnęła poziom wody tysiącletniej.

W czasie przepływu podobnej fali istnieje niebezpieczeństwo dla oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach, której rzędne terenu wahają się w granicach 75,9 – 74,9 m n.p.m. Teren oczyszczalni otoczony jest wałem ochronnym wyniesionym do rzędnej 77,0 m n.p.m., co dostatecznie nie zabezpiecza jej w przypadku wezbrania o zbliżonym przebiegu jak w roku 1982.

W czasie powodzi w 1977 i 2001 przejście fali kulminacyjnej na Wiśle spowodowało spiętrzenie rzeki Narwi, która podeszła pod poziom istniejącej „starej„ i powodowała zalanie niżej położonych domków rekreacyjnych. Te zdarzenia wskazują, że obecna dopuszczalna rzędna zabudowy nie zachowuje wymagań bezpieczeństwa wody stuletniej.

Tabela Nr 15: Podstawowe powodziowe stany charakterystyczne dla sygnalizującego posterunku wodowskazowego w Modlinie (wg IMGW – 1997 r.).

| WODOWSKAZ | Modlin |
| --- | --- |
| Alarmowy | 700 |
| Ostrzegawczy | 650 |
| Stan maksymalny za okres 1951 – 1995 r. WWW cm | 872 |
| Średnie maksimum za okres 1951 – 1995 r. SWW cm | 677 |
| Absolutne max cm | 872 |

Realne zagrożenie powodziowe dla Gminy Pomiechówek może się pojawić przy następujących prognozowanych zdarzeniach hydrologicznych:

- Kumulacji wezbrań rzeki Wisły i rzeki Narwi z dopływem Bugu,

- Zatorów lodowych poniżej Pomiechówka,

- Nadmiernego zadrzewienia międzywala Narwi oraz erozji brzegowej,

- Awarii Zapory w Dębe.

Biorąc, powyższe pod uwagę zagrożenie powodziowe dla oczyszczalni ścieków jest prawdopodobne i dlatego pożądane jest opracowanie w Gminnym planie ochrony przeciwpowodziowej działań operacyjnych zabezpieczających oczyszczalnię oraz ewentualną ewakuację ludności zamieszkałej na skarpie Wkry i dolinie Narwi.

Funkcje Wisły dla Gminy Pomiechówek należy również nakreślić w aspekcie obowiązującej od 2000 r. Koncepcji Zagospodarowania i Regulacji Wisły Odcinek Warszawski wykonanej przez ODGW. Wg opracowania nie zakłada się prowadzenia prac regulacyjnych pogłębiających dno Wisły i Narwi a jedynie prace ułatwiające spływ oraz ochronę brzegów Wisły przed erozją zagrażającą obwałowaniom.

# 7. Plan poprawy jakości środowiska dla Gminy Pomiechówek.

Program ochrony środowiska dla Gminy Pomiechówek jest dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej lokalnej społeczności, które powinny być realizowane w wieloletnim planie gminy i w kolejnych latach budżetowych.

Ochrona środowiska obejmuje w szerokim tego słowa znaczeniu optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla gospodarki człowieka. Dotyczy zatem nie tylko infrastruktury ograniczającej negatywny wpływ gospodarki ale przede wszystkim racjonalnego wykorzystania zasobów, w tym optymalnego wykorzystania terenu w gospodarce przestrzennej, stosowania bezpiecznych dla środowiska technologii produkcji, stosowania się do Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

Zamierzenia gospodarcze poszczególnych podmiotów wykraczające poza ustalenia planów miejscowych, które mają charakter uzgodnień społecznych wywołują konflikty wynikające 
z szeroko rozumianego wykorzystywania zasobów środowiska.

Częścią strategii Gminy musi być troska o optymalne gospodarcze wykorzystanie istniejących zasobów przyrodniczych w horyzoncie czasowym wielu pokoleń.

W Programie dla Gminy Pomiechówek wskazuje na następujące cele główne w zakresie ochrony środowiska.

## 7.1. Ochrona gruntów rolnych, leśnych i zasobów przyrodniczych.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego kraju uchyliła ważność planów miejscowych uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r. W przypadku braku planu możliwe jest stosowanie uproszczonych procedur polegających na przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i sporządzeniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę albo architekta. Zmiany tę umożliwiają lokalizacje obiektów, których przeznaczenie i użytkowanie może naruszać dotychczasowy sposób zagospodarowania przestrzennego terenu. W przypadku Pomiechówka i ukształtowanych kompleksów rolno - ogrodniczych wprowadzanie innych form zagospodarowania terenu powinno być ostrożne i nie naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek. Szczególnie groźna dla warunków przyrodniczych i krajobrazowych jest rozproszona zabudowa rezydencyjna i zabudowa rekrecyjna.

## 7.2. Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska poprzez budowę infrastruktury.

### 7.2.1. Ochrona wód powierzchniowych.

Teren Gminy i Wsi Pomiechówek użytkowany jest na cele mieszkaniowe oraz jako obszar produkcji rolniczej. W obszarze infrastruktury przemysłowej występują zakłady przetwórstwa ogrodniczego, cegielnia oraz zakłady, zajmujące się recyklingiem odpadów.

Główne źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych to ścieki komunalne (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) z wiejskich jednostek osadniczych i z terenu wsi Pomiechówek, które nie jest dostatecznie skanalizowane. Podstawowym urządzeniem technicznym służącym ochronie środowiska jest oczyszczalnia ścieków „MEWA” 
w Brodach, która jest na etapie modernizacji i budowie nowej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni o działaniu automatycznym. Docelowa przepustowość oczyszczalni będzie wynosić 1060 m3/ dobę (9000 RLM). Projektowana technologia oczyszczania ścieków gwarantuje wysoki stopień oczyszczania i osiągnięcie takiego poziomu zanieczyszczeń 
w ściekach oczyszczonych, który będzie kwalifikować je do wprowadzenia do wód rzeki Narwi.

Poprawę w zakresie ochrony wód powierzchniowych można uzyskać poprzez:

- Rozbudowę kanalizacji na terenie Wsi Pomiechówek,

- Rozbudowę kanalizacji terenów wiejskich, na których wg Studium planowana jest zabudowa mieszkaniowa,

- Poprawę komunikacyjną dojazdów wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków,

- Porozumienie z Gminą Pomiechówek w sprawie odbudowy oczyszczalni byłego ośrodka wczasowego we wsi Śniadowo,

- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Duże znaczenie dla stanu czystości wód mają również spływy powierzchniowe pochodzenia rolniczego zawierające związki biogenne, środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby, jak również wody opadowe – z terenów miast, zakładów przemysłowych oraz ciągów komunikacyjnych.

### 7.2.2. Ochrona powietrza.

Jednym z podstawowych czynników decydującym o jakości środowiska jest czystość powietrza. Istotnymi źródłami zagrożenia jakości powietrza występującymi głównie 
w miastach jest niska emisja powodowana przez zabudowę mieszkaniową wyposażoną 
w źródła energii oparte na spalaniu węgla i zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji.

Do poprawy stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Pomiechówek konieczne są następujące działania:

- Doprowadzenie sieci gazowej na teren Gminy, poczynając od wsi Pomiechówek,

- Stosowanie w systemach produkcji ogrodniczej poplonów ograniczających okresy, 
w których gleby nie są pokryte i powodują emisję pyłu,

- Ograniczenie spalania odpadów dla celów grzewczych poprzez edukacje i oddziaływanie społeczne.

### 7.2.3. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi.

Starostwo powiatowe jest zobowiązane Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw do sporządzenia mapy akustycznej na potrzeby oceny stanu zagrożeń środowiska w terminie do 30 czerwca 2009 r. Przy wykonywaniu mapy akustycznej powinny być uwzględnione informacje, jakie sporządzają zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem. Obiekty te zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać akustycznie na środowisko.

Opracowujący niniejszy program zwrócił się do z zapytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie o stan wykonanych dotąd badań akustycznych. Z uwagi na rosnący ruch na drodze krajowej nr 62 wskazane jest aby Wójt Gminy Pomiechówek wystąpił z pismem o wykonanie takich badań dla odcinków tej drogi, na której występuje w bliskim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.

Zagrożenia akustyczne mogą się również pojawić przy bardziej intensywnej niż dotąd eksploatacji lotniska. Lotnisko, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga sporządzenia operatu ochrony przed hałasem, w którym określane są procedury i korytarze lądowań i startów oraz godziny użytkowania lotniska. 
W postępowaniu administracyjnym dotyczącym lotniska Modlin stroną musi być Gmina Pomiechówek, sąsiadująca bezpośrednio z terenem lotniska.

W przypadku gdyby na terenie Gminy stwierdzono przekroczenia poziomów hałasu uciążliwe dla otoczenia Gmina zobowiązana jest do wezwania prowadzącego zakład 
o złożenie wniosku, który powinien charakteryzować szczegółowo emisję hałasu stosownie do art. 232 Prawa ochrony środowiska.

Warunki określające emitowanie pól elektromagnetycznych normują art. 234, 235, 236 Prawa Ochrony Środowiska. W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia należy wszcząć określoną procedurę administracyjną, obejmującą wykonanie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko.

### 7.2.4. Unieszkodliwianie odpadów.

Częścią programu ochrony środowiska jest plan gospodarki odpadami, w którym określono zakres niezbędnych inwestycji ograniczających wystąpienie zagrożeń.

Zasadniczym zadaniem samorządu gminnego i mieszkańców gminy w najbliższych latach jest wdrożenie systematycznego odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy. W GPO podkreślono konieczność zaktywizowania do tego celu samorządów wiejskich – rad sołeckich. Zadaniem samorządów wiejskich byłby wybór firmy obsługującej daną wieś oraz określenie minimalnej częstotliwości i terminów odbioru odpadów (np. raz na miesiąc 
w określonym dniu tygodnia).

Istotnym problemem do rozwiązania w skali regionalnej jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym likwidacja tzw. „mogilników”, w których składowane były m. in. przeterminowane środki ochrony roślin. Wg przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono występowania takich zagrożeń, chociaż trudno je wykluczyć z uwagi na nieobjęte przeglądem zakamarki istniejących fortów.

### 7.2.5. Ochrona zasobów kopalin.

Wg rozpoznania geologicznego na terenie Gminy Pomiechówek występują materiały do produkcji ceramicznej w rejonie wsi Kosewo. Udzielanie pozwoleń na ich eksploatację powinno uwzględniać ich wpływ na środowisko oraz uwarunkowania krajobrazowe 
i estetyczne.

## 7.3. Zalecenia dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami rolniczymi.

Gospodarka ogrodnicza i rolnicza prowadzona jest na części Gminy Pomiechówek w sposób intensywny i nowoczesny. Wynika to z tradycji producentów oraz nowoczesnych metod produkcji, wdrażanych przez służby doradcze. Z intensywnymi formami gospodarowania powiązane są problemy zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. Rosnąca konkurencja produkcji rolniczej wymusza stosowanie proekologicznych technologii, w których należałoby uwzględnić wszystkie zalecenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Środowiska, za którym podaje się najważniejsze zalecenia.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami punktowymi:

- Nawozy naturalne są bardzo cennym źródłem składników pokarmowych roślin i należy dążyć do maksymalnego ograniczenia strat tych składników w procesie ich gromadzenia i przechowywania. Z luźno ułożonych pryzm obornika lub nie przykrytych pokrywami zbiorników gnojowicy i gnojówki powstają bardzo duże straty azotu w postaci gazowego amoniaku.

- Miejsca gromadzenia odchodów oraz odpadów gospodarskich stanowią największe, potencjalne źródło zanieczyszczenia wód gruntowych w obrębie zagrody wiejskiej. Dlatego o skuteczności ochrony wód przed zanieczyszczeniami punktowymi przesądza usytuowania i wykonanie podłóg pomieszczeń inwentarskich oraz zbiorników na stałe 
i płynne odchody i odpady gospodarskie.

- Do odchodów i odpadów ciekłych zalicza się nawozy naturalne, to znaczy gnojowicę 
i gnojówkę oraz ścieki bytowe nie odprowadzone do kanalizacji zbiorczej. Do odchodów i odpadów stałych zalicza się nawozy naturalne – obornik, nawozy organiczne – komposty i odpady bytowe – śmieci.

- Ciała padłych zwierząt pozostawione w obrębie gospodarstwa mogą powodować zanieczyszczenie wód. Z wyjątkiem pojedynczych sztuk drobiu i małych zwierząt domowych, nie mogą być zakopywane, a tym bardziej zagrzebywane w pryzmach obornika czy kompostu. Padłe zwierzęta należy natychmiast dostarczać do miejsc utylizacji, najlepiej transportem specjalistycznym.

- Wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne i stałe nawozy naturalne oraz odpady powinny być przechowywane w specjalnych, szczelnych zbiornikach lub na płytach usytuowanych w odpowiedniej odległości od zabudowań i granic zagrody wiejskiej, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, a przede wszystkim od studni, stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla ludzi i zwierząt.

- Obornik może być gromadzony, fermentowany i przechowywany w pomieszczeniach inwentarskich lub na płytach gnojowych ze ścianami bocznymi. Podłogi pomieszczeń inwentarskich i płyty gnojowe powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wycieków do gruntu i zaopatrzone w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową.

- Pojemność płyty gnojowej powinna zapewniać możliwość gromadzenia 
i przechowywania obornika przez okres co najmniej 6 miesięcy. Pojemność płyty zależy od wysokości pryzmy obornika. W praktyce powierzchnia płyty gnojowej, przy wysokości pryzmy obornika 2m i wyłącznie alkierzowym systemie utrzymywania zwierząt, powinna wynosić około 3,5 m2 na 1 dużą jednostkę przeliczeniową. Powierzchnię tę zmniejsza się proporcjonalnie do czasu przebywania zwierząt na pastwisku.

- Dla ułatwienia dowozu i wywozu obornika oraz utrzymania czystości dojazd do pomieszczeń inwentarskich i teren otaczający płytę gnojową powinien być utwardzony. Optymalne jest nakrycie płyt gnojowej dachem, co uniemożliwia zalewanie obornika przez wodę opadową i jednocześnie obornik przed nadmiernych przesychaniem.

- Nie należy przechowywać obornika w pryzmach polowych, gdyż prowadzi to do zanieczyszczenia wód gruntowych związkami azotu i fosforu oraz przenawożenia powierzchni pod pryzmą.

- Pojemność zbiorników na gnojowicę i gnojówkę musi wystarczać na przechowywanie tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy. W praktyce, na 1 dużą jednostkę przeliczeniową zwierząt w oborze rusztowej, należy przewidzieć pojemność zbiornika na gnojowicę około 10 m3, a na 1 dużą jednostkę przeliczeniową w oborze płytkiej pojemność zbiornika na gnojówkę przynajmniej 2,5 m3.

- Zbiornik na płynne odchody zwierzęce oraz bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny mieć nieprzepuszczalne dno i ściany oraz szczelną pokrywę z otworem wejściowym i otworem wentylacyjnym. Zbiorniki na gnojowicę mogą być wyposażone w pokrywę pływającą.

- Należy dążyć do zmniejszenia ilości gnojowicy produkowanej w gospodarstwie poprzez ograniczenie do koniecznego minimum ilości wody zużywanej do mycia pomieszczeń inwentarskich i ograniczenie wycieków z poideł.

- Do zbiornika na gnojowicę nie należy odprowadzać substancji pochodzących 
z domowych urządzeń sanitarnych.

- Wszystkie, produkowane w gospodarstwie pasze soczyste, powinny być przechowywane w specjalnych zbiornikach (silosach) lub na płytach usytuowanych w odpowiedniej odległości od zabudowań i granic zabudowy wiejskiej. Odległość ta podana jest 
w pozwoleniu na budowę odpowiednich urządzeń.

- Przy kiszeniu świeżej masy roślinnej wycieka przeciętnie około 0,2 m3 soku z 1 tony zakiszanej, zielonej masy. Soki kiszonkowe powinny być odprowadzane do studzienek zbiorczych, stanowiących integralną część składową silosów płaskich i wieżowych. Niezależnie od studzienek zaleca się stosowanie na dno silosu płaskiego warstwy pociętej słomy, zatrzymującej soki kiszonkowe. Jedna tona pociętej słomy może wchłonąć do 2,5 m3 soku.

- Soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości składników mineralnych, w tym związków azotu. W soku odpływającym z 25 ton zakiszanej masy zielonej (średni plon z 1ha) znajduje się 14 kg azotu. Odpływ soku do wód powierzchniowych powoduje ich zanieczyszczenie i pozbawia wodę tlenu. Soki zbierane w studzienkach należy rozlewać na pola lub łąki, z których pochodziła masa roślinna do zakiszania.

- Nie zaleca się stosowania pryzm kiszonkowych bezpośrednio na gruncie, gdyż soki kiszonkowe przenikają wtedy do wód gruntowych, a ponadto następuje zanieczyszczenie gleby pod pryzmą. Zalecanym sposobem konserwacji pasz jest sporządzanie sianokiszonek, z których nie ma praktycznie wycieków soków. Bele sianokiszonki mogą być przechowywane w dowolnym miejscu.

- Gospodarstwa posiadające indywidualne ujęcie wody powinny posiadać szczelny zbiornik do czasowego gromadzenia ciekłych nieczystości. Zbiornik powinien być wyposażony w szczelną pokrywę z zamykanym otworem do usuwania nieczystości.

- Gospodarstwa wyposażone w wodociąg zużywają znacznie więcej wody, niż gospodarstwa korzystające z ujęcia własnego (studni), co powoduje zwiększenie ilości ścieków. Gospodarstwa te powinny być przyłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub posiadać przydomową oczyszczalnię ścieków.

- Bezodpływowe zbiorniki powinny być opróżniane przy pomocy wozów asenizacyjnych, a zawartość dostarczana do najbliższej oczyszczalni ścieków.

- W gospodarstwie rolnym istnieją warunki do selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów domowych:

- wszelkie odpady organiczne (zielona mas, resztki pożywienia) powinny być usuwane na pryzmy kompostowe lub na pryzmy obornika,

- odpady papierowe można spalać w piecach c.o. i w paleniskach kuchennych,

- inne odpady nieorganiczne, a szczególnie tworzywa sztuczne i metale, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach i przekazywać do punktów zbiórki odpadów lub na wiejskie wysypiska śmieci,

- puste opakowania po środkach ochrony roślin zobowiązany jest przyjąć producent lub dystrybutor środka. Opakowań tych nie można wykorzystywać do innych celów, a także spalać, wyrzucać na wysypisko odpadów, czy zakopywać.

- Wywożenie i pozostawianie odpadów w miejscach przypadkowych, często w lesie, podlega karze administracyjnej i stanowi bardzo poważne i dotkliwe dla innych osób, naruszenie norm współżycia społecznego.

- Za szczególnie szkodliwe substancje uznaje się różne związki organiczne (paliwo, smary, chemiczne środki ochrony roślin oraz nawozy mineralne).

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami obszarowymi:

- Nawozy naturalne i mineralne powinny być stosowane w taki sposób i w takich terminach, które ograniczają ryzyko przemieszczania zawartych w nich składników (szczególnie azotu i fosforu) do wód powierzchniowych i podziemnych.

- Nie należy stosować:

- wszelkich nawozów na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych,

- nawozów naturalnych w postaci płynnej i mineralnych azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

- nawozów naturalnych w postaci płynnej na rośliny przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Stosowanie ścieków i osadów ściekowych:

- Do rolniczego wykorzystania nadają się tylko te ścieki i osady ściekowe, które spełniają wymagania sanitarne i zawartość metali ciężkich nie przekracza wartości określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Odpowiedzialność za spełnianie tych wymagań ponosi jednostka oferująca ścieki lub osady ściekowe.

- Ścieków i osadów ściekowych nie można stosować na:

- gleby wykazujące większe od dopuszczalnych zawartości metali ciężkich,

- gleby gruntów ornych położone na zboczach o nachyleniu większym od 10% 
i użytkach zielonych położonych na zboczach o nachyleniu większym od 20%

- grunty orne, na których woda gruntowa zalega płycej niż 1,2 m,

- użytki zielone, na których woda gruntowa zalega płycej niż 1 m.

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin:

- Wody powierzchniowe są narażone na pośrednie i bezpośrednie zanieczyszczenie środkami ochrony roślin, co może mieć poważne konsekwencje dla środowiska.

- Opryskiwanie środkami chemicznymi strefy przybrzeżnej wód stanowi zagrożenie dla roślin wodnych, będących ważnym składnikiem ekosystemu wodnego.

- Podstawową zasadą w czasie przeprowadzania oprysków w pobliżu cieków wodnych jest przejeżdżanie opryskiwaczem w kierunku przeciwnym do kierunku płynącej wody, gdyż zmniejsza to ryzyko jej zanieczyszczenia.

- Środki ochrony roślin, które spływają z opryskiwacza podczas jego napełniania czy mycia, sorbowane są w bogatym w materię organiczną podłożu

## 7.4. Racjonalizacja gospodarki wodnej.

W Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska zostały określone następujące cele 
i kierunki działań w zakresie gospodarki wodnej:

Cele szczegółowe:

- Zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,

- Ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji i usług,

- Ograniczenie wodochłonności,

- Poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

Działania:

- Wykorzystywanie zasobów wód podziemnych głównie na zaopatrzenie ludności 
w wodę pitną,

- Przywracanie prawidłowego funkcjonowania systemów melioracyjnych,

- Stosowanie do oprysków i deszczowania gromadzonych wód powierzchniowych,

- Prawidłowe użytkowanie istniejących studni kopanych lub ich rekultywacja,

- Ochrona terenów źródliskowych, infiltracyjnych i wododziałowych.

W przypadku Gminy Pomiechówek w wykorzystaniu wód podziemnych wskazane są następujące działania:

- Zakończenie wodociągowania Gminy,

- Wykonanie przez Rady Sołeckie przeglądu istniejących studni kopanych, użytkowanych do celów gospodarczych i do produkcji ogrodniczej,

- Użytkowania do produkcji ogrodniczej – w miarę możliwości ujęć powierzchniowych,

- Ochrona ujęć wodociągowych przez likwidację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, w tym rekultywacja składowiska.

## 7.5. Zwiększenie lesistości i ochrona lasów.

Prace zalesieniowe gruntów opuszczonych przez rolnictwo wymienia się w Strategii rozwoju powiatu nowodworskiego jako priorytetowe działania w zakresie leśnictwa. Wysoką rangę zalesień w Polsce nadaje ustawa o lasach (1991) oraz jej nowelizacja (1997) stwierdzając, że wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji określa krajowy program zwiększenia lesistości opracowany przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów. Ustawa mówi o obowiązku zalesiania gruntów przeznaczonych na ten cel w planach zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek ten spoczywa na nadleśniczych w przypadku gruntów pod zarządem Lasów Państwowych oraz na właścicielach lub użytkownikach wieczystych w przypadku pozostałych terenów. Z dniem 1 stycznia 2002 weszła w życie ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Ustawa, zakłada iż rolnik otrzyma za 1 ha zalesionego gruntu ekwiwalent pieniężny w wysokości 150 zł. Przewiduje się, że dzięki temu zapisowi wzrośnie zainteresowanie zalesieniami gruntów porolnych, szczególnie na obszarach słabszych gleb V i VI klasy.

Struktura zalesienia Gminy Pomiechówek przedstawia się następująco:

POWIERZCHNIA OGÓLNA GRUNTÓW 					10 231 ha,

GRUNTY POD LASAMI I ZADRZEWIENIAMI 				3 017 ha,

POWIERZCHNIA POKRYTA LASAMI 					30 %,

LASY NIEPAŃSTWOWE 							182 ha.

W celu zwiększenia lesistości w Powiecie Nowodworskim, w tym Gminie Pomiechówek został opracowany i przyjęty program na lata 2000 – 2020. Na terenie Gminy Pomiechówek zaplanowano w latach 2011 – 2015 zalesienie 11,43 ha powierzchni gruntów porolnych.

## 7.6. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego.

Zagrożenie ekologiczne dla Gminy Pomiechówek stanowią następujące obiekty:

- Przez północny teren Gminy biegnie rurociąg do przesyłu produktów naftowych Płock – Warszawa. Zagrożeniem z tego tytułu są rozszczelnienia rurociągu na skutek incydentalnych kradzieży. Mimo, że na odcinku Gminy nie wystąpiły tego typu zjawiska konieczne jest monitorowanie trasy rurociągu przez mieszkańców Gminy 
i Policję.

- Przez teren Gminy biegnie trasa E – 7, co potencjalnie rodzi możliwości wystąpienia katastrof drogowych z udziałem taboru przewożącego środki toksyczne. Usuwaniem ekologicznych skutków wypadków drogowych zajmuję się dobrze wyposażone Centrum Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

## 7.7. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej.

Rozwój technologii stał się przyczyną nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz prowadzącej do dewastacji środowiska rabunkowej gospodarki zasobami odnawialnymi.

W czerwcu w 1992 r. w Rio de Janeiro powstała Agenda 21 zawierająca ustalenia 
o konieczności zmiany relacji między środowiskiem a gospodarką i wdrażania idei ekorozwoju gwarantującego zachowanie zasobów dla przyszłych pokoleń.

Realizacja powyższego wymaga szeregu działań a przede wszystkim zmiany postaw ludzkich: modelu konsumpcji (nadmierny popyt wywiera szkodliwy wpływ na środowisko - zalew opakowań jednorazowego użytku), racjonalizacji mobilności (wzrost motoryzacji).

Idea rozwoju zrównoważonego wymaga kompletnego wsparcia intelektualnego, a obecne związki mieszkańców terenów wiejskich i mniejszych miast ze szkolnictwem wyższym 
i nauką są stanowczo za słabe.

Każdy człowiek korzysta ze środowiska naturalnego, wykorzystując nie tylko surowce, energię, ale także czerpiąc inspirację i doznania, które wypływają z piękna krajobrazu. Jednak niewiele osób rozumie jaki wpływ na zachowanie stanu środowiska ma ich styl życia, sposób wypoczynku. Potrzebna jest edukacja ekologiczna całego społeczeństwa, która pozwala zrozumieć zależności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą. Edukacja ma na celu zmianę sposobu życia, przyczyni się do poznania struktury własnych potrzeb, celem edukacji jest świadoma zmiana modelu konsumpcji w stronę ograniczenia nabywania przedmiotów i materiałów zbędnych.

Zgodnie z projektem „Narodowej strategii edukacji ekologicznej” opracowanym przez zespól ekspertów - „Edukacja środowiskowa, kształtując całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą, musi szybko i kompleksowo wkroczyć w sfery kształcenia, doskonalenia i weryfikacji zarządzającej środowiskiem. Ukazując zależność człowieka od przyrody, uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Stąd należy ja traktować, nie tylko jako nieodłączny element całego procesu edukacyjnego; jest ona również immanentnym składnikiem polityki informacyjnej, strategii gospodarczej oraz ochrony zdrowia ludności. Edukacja ekologiczna staje się ważnym składnikiem edukacji obywatelskiej zmierzającej do rozwijania społeczeństwa rozumnego 
i akceptującego zasady zrównoważonego rozwoju, umiejącego oceniać stan bezpieczeństwa ekologicznego oraz uczestniczącego w procesach decyzyjnych...”.

Wg Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego do realizacji edukacji ekologicznej należy sformułować następujące cele i podjąć określone poniżej działania:

Cele szczegółowe:

- Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,

- Wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania,

- Tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej.

Działania:

- Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach,

- Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej,

- Wspieranie powiatów i gmin w działaniach na rzecz proekologicznej edukacji radnych i pracowników samorządowych oraz lokalnych społeczności,

- Organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy ekologicznej,

- Wspieranie stowarzyszeń regionalnych i lokalnych działających na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego.

W przełożeniu powyższych zadań na Gminę Pomiechówek konieczne jest uwzględnienie   następujących aspektów:

- Środowisko Gminy Pomiechówek oraz poszczególnych sołectw jest zwarte kulturowo i w związku, z tym konieczne jest zaangażowanie w problemy ochrony środowiska samorządów mieszkańców na poziomie sołectw.

- Stosunkowo dużą grupę stanowią właściciele działek rekreacyjnych, których obecność może wnieść wiele nowych form aktywności społecznej. Konieczna jest integracja nowych rezydentów ze środowiskiem stałych mieszkańców w zakresie wspólnych działań np. przy n realizacji strategii usuwania odpadów i kanalizacji sanitarnej.

## 7.8. Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej.

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa działalność gospodarcza tych dziedzin gospodarki, które wykazują presję na środowisko w formie bezpośredniego lub pośredniego korzystania z jego zasobów lub są źródłem zanieczyszczenia (m.in. przemysł, transport, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka komunalna i budownictwo) wymaga stosowania rozwiązań gwarantujących zachowanie walorów środowiska i możliwość odtworzenia zasobów odnawialnych. Szczególna odpowiedzialność za ochronę środowiska przypada rolnictwu, które użytkuje ok.   % powierzchni Gminy, a

Przyszły rozwój gospodarczy musi odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie wysokie standardy środowiskowe są siłą napędową innowacji i szans dla podmiotów gospodarczych, które muszą działać w sposób proekologiczny tj. ograniczając zużycie surowców i produkcję odpadów. Wskaźnikami wprowadzanych rozwiązań będą uzyskiwane znaki jakości, certyfikaty.

Wg Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego dla realizacji proekologicznych form działalności gospodarczej należy sformułować następujące cele 
i podjąć określone poniżej działania:

Cele szczegółowe:

- Wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości,

- Rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej,

- Wzrost wykorzystania energii odnawialnej,

- Zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji.

Działania:

- Wdrażanie programów rolno-środowiskowych,

- Szerokie promowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji,

- Przygotowanie programu wspierania rozwoju usług turystycznych na obszarach objętych ochroną prawną,

- Wspieranie przekształceń proekologicznych w rolnictwie i przemyśle spożywczym;

- Promocja walorów i produktu turystycznego,

- Wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska,

- Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wody geotermalne, wiatr, energia słoneczna, biomasa),

- Promowanie podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty i znaki jakości.

Reasumując powyższe cele na terenie Gminy  Pomiechówek należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Stosowanie dobrej praktyki rolniczej i ekologicznych form ochrony roślin,

- Ochronę krajobrazu i form zagospodarowania terenu,

- Wykorzystanie energii gazowej w celu zmniejszenia emisji z palenisk domowych.

# 8. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych – limity krajowe.

W II Polityce ekologicznej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r., 
a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001 r., ustalone zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska (wszystkie dotyczą celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 r.):

- Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000 r. (również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK),

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- Pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych 
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %,

- Ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do stanu w 1990 r.,

- Do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Powyższe limity przyjmuje się jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów gminnej polityki ekologicznej. Gmina Pomiechówek w zakresie występujących na jej terenie zagrożeń wywiąże się z zadań nałożonych przez rząd RP.

# 9. Zadania gminy w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.

## 9.1. Zadania własne.

Zgodnie z „Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska w grudniu 2002 roku, pod zadaniami własnymi gminy, rozumie się przedsięwzięcia, które mogą być finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w ich dyspozycji.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego zobowiązuje samorządy gmin do realizowania następujących zadań:

- Uwzględniania uwarunkowań przyrodniczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko),

- Wspierania zalesień i zadrzewień na gruntach marginalnych i mało przydatnych dla rolnictwa (wprowadzanie zalesień do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),

- Uporządkowania gospodarki ściekowej,

- Realizację programu gospodarki odpadami (likwidacja dzikich wysypisk),

- Budowę małych zbiorników retencyjnych,

- Ochronę obszarów cennych przyrodniczo – ustanawianie form ochrony przyrody takich jak: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody,

- Tworzenie pasów zieleni wysokiej wokół miast oraz obiektów uciążliwych,

- Uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (obszary bezpośredniego zagrożenia i obszary potencjalnego zagrożenia powodzią) 
w opracowaniach planistycznych m. in. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

W Strategii rozwoju powiatu nowodworskiego została podana lista priorytetowych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska przyjętych Radą Powiatu w listopadzie 2000 roku. Do zadań dotyczących zakresu działalności Gminy Pomiechówek należą:

- Poprawa stanu czystości wód na terenie Gminy poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód płynących, stojących i wód podziemnych. 
W tym celu należy doprowadzić do:

- rozbudowy sieci kanalizacyjnej, a także modernizacji oczyszczalni ścieków dla przyjęcia zwiększonego ładunku ścieków.

- Zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania poprzez:

- opracowanie programu gospodarki odpadami komunalnymi w każdej gminie;

- upowszechnienie metody recyklingu „u źródła” wytwarzania odpadów;

- Zmniejszenie zanieczyszczeń w lasach, nad brzegiem rzek i przydrożnych rowach.

- Kontynuacja zalesień gruntów porolnych zgodnie z przyjętym programem zalesień.

- Rozwijanie różnych form agroturystyki i turystyki wykorzystując naturalne walory przyrodnicze jak i rekreacyjne Gminy Pomiechówek (malowniczy teren doliny Wkry i doliny Narwi, walory przyrodnicze lasów).

- Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez:

- Zajęcia edukacyjne w zakresie korzystania ze środowiska w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

- Spotkania środowiskowe poszczególnych wsi w zakresie korzystania ze środowiska;

- Upowszechnianie wiedzy ekologicznej w stowarzyszeniach, w tym środowiska ogrodników i sadowników.

## 9.2. Pozostałe zadania.

Do pozostałych zadań w zakresie ochrony środowiska Gminy Pomiechówek należą przedsięwzięcia, których finansowanie odbywać się będzie ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

Zadania samorządów powiatowych obejmują sprawy związane z strategią ochrony środowiska jak również z zakresu bezpośrednich kontaktów z użytkownikami, który działalność wymaga określonych decyzji administracyjnych np. decyzje o dopuszczalnej emisji, pozwolenia wodno-prawne, koncesje na wydobywanie kopalin, uzgadnianie sposobu zagospodarowania odpadów.

Starostwo Powiatowe posiada również uprawnienia w zakresie ustalania dodatkowych wymagań służących ochronie środowiska na określonych obszarach (np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania) oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych (ochrona przeciwpowodziowa, plany operacyjno-ratownicze na wypadek awarii przemysłowych).

W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji niezespolonej m. in. Wojewódzka Stacja Sanitaro – Epidemiologiczna, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, nadleśnictwa. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje niepaństwowe: jednostki badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje ekologiczne. Aktywność organizacji zwiększa niezbędne zaangażowanie szerokich kręgów społeczeństwa w sprawy ochrony środowiska oraz podnosi świadomość ekologiczną. Działania tych organizacji są szczególnie widoczne w obronie przed wzrostem lokalnych uciążliwości środowiskowych oraz w organizowaniu masowych imprez (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata).

Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska odbywa się m. in. poprzez:

- Dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa,

- Modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości dla środowiska,

- Instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska,

- Stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring).

# 10. Harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu.

W Planie gospodarki odpadami, który jest częścią Programu ochrony środowiska przyjęto następujące zadania inwestycyjne.

Tabela Nr 16: Zestawienie zadań inwestycyjnych.

| Lp | Opis Zadania | Jedn. wdrażające | Okres realizacji | Szacunkowe koszty w mln zł. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków – w zakresie gospodarki odpadami | Pomiechówek | 2004 – 2006 | 3.5 | - Kapitał Gminy, - Fundusze Ekologiczne, - Fundusze Strukturalne. |
| 2 | Dofinansowanie infrastruktury Gminy |  | 2003 – 2007 | 1.0 | - Kapitał Gminy, - Fundusze Ekologiczne. |
| 3 | Zakład utylizacji odpadów komunal. 6 ha |  | po 2007 | 3.0 | - Fundusze Gmin, - Fundusze Ekologiczne, - Fundusze Strukturalne, - Kapitał prywatny |
| 4 | Powiatowe centrum recyklingu odpadów | Pomiechówek – Eko Zysk1 | 2005 – 2006 | 1.0 | - Kapitał prywatny, - Fundusze Ekologiczne. |

Na edukację ekologiczną Gmina Pomiechówek przewiduję następujące wydatki:

Tabela Nr 17: Planowane nakłady Gminy Pomiechówek na edukację ekologiczną.

| Lp. | Rodzaj działalności w zakresie edukacji ekologicznej | Nakłady gminy na edukację ekologiczną w 2003 roku | Planowane nakłady gminy na edukację ekologiczną w 2004 roku | Szacunkowe nakłady w kolejnych latach przeznaczone na edukację ekologiczną |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współpraca z placówkami oświatowymi | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | Informacja bezpośrednia dla mieszkańców | - | - | - |
| 3 | Informacje dla podmiotów gospodarczych | - | - | - |
| 4 | Akcje ekologiczne | 16 165 | 15 000 | 15 000 |
| 5 | Konkursy | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 6 | Akcje informacyjne | - | - | - |
| 7 | Inne formy działalności | 9 839 | 10 000 | 10 000 |
| 8 | Ogółem nakłady Masta/Gminy | 28 004 | 28 000 | 28 000 |
| 9 | Szacowane nakłady podmiotów gospodarczych | - | - | 5 000 |

W syntezie Gminnego programu ochrony środowiska przewiduje się następujące zadania 
z podziałem na źródła finansowania do 2011 r.:

Tabela Nr 18: Harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu ochrony środowiska dla Gminy Pomiechówek.

| L.p. | Zadania inwestycyjne | Lata realizacji | Nakłady ogółem mln. zł | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki własne Gminy | Środki budżetowe - administracji zespolonej | Fundusze strukturalne | Fundusze Ekologiczne | Środki prywatne |
| 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2005-2007 | 4,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 2 | Rozbudowa kanalizacji | 2005-2011 | Nakłady rocznie np. 3,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Doposażenie infrastruktury Gminy w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów (przy szkołach obiektach publicznych 10 zestawów) | 2005-2006 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |
| 4 | Gazyfikacja Gminy | 2005 - 2007 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe | 2005 - 2011 | 1,52 | 0,02 | 0,75 |  | 0,75 |  |
| 6 | Budowa stanowisk dla opryskiwaczy – 3 stan. | 2005 - 2011 | 0,01 x 3 |  | 0,015 |  |  | 0,015 |
| 7 | Powiatowe centrum recyklingu odpadów – EKO – ZYSK 1 | 2005 - 2006 | 1,0 |  |  |  | 0,50 | 0,50 |
| 8 | Monitoring i promocja realizacji programu ochrony środowiska | 2005 - 2011 | 0,01 rocznie | 0,01 rocznie |  |  |  |  |

# 11. Narzędzia i instrumenty realizacji programu.

Do instrumentów finansowych należą:

- Opłaty za korzystanie ze środowiska: za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za składowanie odpadów,

- Administracyjne kary pieniężne,

- Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

- Kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska.

Finansowanie inwestycji ekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami można podzielić na dwie grupy, są to środki krajowe pochodzące z różnych źródeł finansowania oraz środki strukturalne zarządzane przez Urząd Marszałkowski w ramach programu rozwoju regionalnego.

Środki krajowe.

Największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w obszarach ważnych z punktu widzenia procesów dostosowawczych do standardów i norm Unii Europejskiej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe, w tym zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych.

Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami NFOŚiGW udziela pożyczek, dotacji i dopłat, dofinansowuje zadania inwestycyjne zgodnie z poniższymi priorytetami.

Priorytetami są m. in.:

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów,

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów,

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych 
i odpadów niebezpiecznych,

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych.

O dofinansowanie z NFOŚiGW mogą ubiegać się:

- Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

- Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje,

- Przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Analogicznie do NFOŚiGW w każdym województwie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przygotowuje listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, 
a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Zasady przeznaczania środków finansowych narodowego, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 672 z póź. zm.).

Środki z gminnych funduszy zgodnie z art. 406 ww. Ustawy przeznaczane są m. in. na: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego oddziaływujące na stan gleby, innych działań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikających 
z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych przez gminę.

Istotne znaczenie w udzielaniu wsparcia finansowego, w formie bezzwrotnych dotacji 
i preferencyjnych pożyczek ma EkoFundusz. Jest to fundacja niezależna działająca według prawa polskiego, a w szczególności ustawy o fundacjach oraz statutu. Obecnie fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. Priorytetowymi dziedzinami EkoFunduszu są m. in.: ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). Dotacje mogą uzyskać jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), 
a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji.

Źródłem finansowania inwestycji ekologicznych związanych z ochroną środowiska 
i gospodarką odpadami mogą być również kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne, jak również kredyty międzynarodowych instytucji finansowych - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Banku Światowego.

Fundusze strukturalne.

Po wejściu do UE Polska może korzystać z Funduszy Strukturalnych na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Dotyczy to możliwości finansowania inwestycji 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - inwestycje w skali regionalnej i lokalnej) oraz Funduszu Spójności.

Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Plan ten będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności.

W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona środowiska 
i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W tym zakresie wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę lub modernizacją składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR. Program ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Łącznie na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 6 645 mln euro, a ze środków publicznych 129 mln euro. ERDF wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami (między innymi stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów.

Równolegle z realizacją ZPORR realizowane będą duże projekty inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności. Środki pochodzące z tego funduszu nie będą przekazywane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale będą ze sobą powiązane. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Priorytetem strategii Funduszu Spójności jest przede wszystkim poprawa jakości wód powierzchniowych, zwiększenie dostępności wody do picia i poprawa jej jakości. Ponadto ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami, rekultywacja obszarów poprzemysłowych, a także wsparcie dla leśnictwa i ochrony przyrody. Będzie to realizowane między innymi poprzez: budowę komunalnych oczyszczalni ścieków i miejskiej kanalizacji, wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na finansowanie projektów związanych z realizacją tych priorytetów przewiduje się łącznie sumę 2000 mln euro.

Odbiorcami pomocy z Funduszu Spójności będzie przede wszystkim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Krajowy Zarząd Parków Narodowych Lasy Państwowe 
i ich regionalne dyrekcje, a także parki narodowe oraz samorządy.

# 12. Zarządzanie programem i jego monitoring.

Po opracowaniu gminnego programu ochrony środowiska konieczne jest aby osoby odpowiedzialne za wdrażanie zapisów ww. programu m. in.:

- Czuwały nad jego realizacją,

- Przygotowały wnioski o środki inwestycyjne,

- Współpracowały z sąsiednimi programami i tym samym modyfikowały zaplanowane ramowe działania w programie.

Konieczne jest aby Program ochrony środowiska był dostosowywany do nowo ukazujących się rozwiązań technologicznych dostosowanych do warunków lokalnych powiatu nowodworskiego oraz do nowych regulacji prawnych po wejściu Polski do UE.

Powyższy zakres prac koordynujących powinien być rozpoczęty po opracowaniu i przyjęciu Programu przez radę powiatu i zaopiniowaniu przez Urząd Marszałkowski. Opracowanie powinno być opublikowane dla wszystkich urzędów gmin oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego aby w ten sposób było dostępne szczególnie dla radnych, sołtysów, organizacji społecznych oraz szkół.

# 13. Załączniki.

Załącznik Nr 1 – Sołectwa w liczbach – powierzchnia gruntów;

Załącznik Nr 2 – Liczba mieszkańców Gminy Pomiechówek z prognozą na 2011 rok;

Załącznik Nr 3 – Zagrożenia środowiska naturalnego;

Załącznik Nr 4 – Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Pomiechówek;

Załącznik Nr 5 – Dziedzictwo kulturowe;

Załącznik Nr 6 – Turystyka i rekreacja na terenie gminy;

S. Kozłowski „Programy ochrony środowiska” wyd. Sigma Aura ochrona środowiska 8/2003 str. 9

(M.P. nr 38, poz. 373)

(Dz. U. nr 101, poz. 628 z 1998 r nr 156, poz. 1018 z 2000 r. nr 88, poz. 986, oraz z 2001 r. nr 100, poz. 1085 i nr 154, poz. 1793)

(Dz. U. nr 62, poz. 627)

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska wyd. I, 2002